# Mnemónicos y Operaciones en ASM para RISC-V

## Introducción a los Mnemónicos

El lenguaje de ensamblador (ASM) para RISC-V utiliza mnemónicos, que son palabras o abreviaturas que representan las instrucciones de máquina. Estos mnemónicos hacen que el código sea más legible y fácil de entender para los programadores en comparación con los números binarios que la computadora realmente ejecuta.

Cada mnemónico corresponde a una operación específica que la CPU puede realizar. A continuación, exploraremos algunos de los mnemónicos más comunes en RISC-V y las operaciones que representan.

## Tipos de Operaciones

### 1. Operaciones Aritméticas

Estas operaciones permiten realizar cálculos matemáticos simples.

- ADD: Suma de dos registros.

  - Sintaxis: ADD rd, rs1, rs2

  - Descripción: Suma el contenido de rs1 y rs2, y almacena el resultado en rd.

Ejemplo:
asm
Copiar código
ADD x5, x1, x2  // x5 = x1 + x2

- SUB: Resta de dos registros.

  - Sintaxis: SUB rd, rs1, rs2

  - Descripción: Resta el contenido de rs2 de rs1, y almacena el resultado en rd.

Ejemplo:
asm
Copiar código
SUB x5, x1, x2  // x5 = x1 - x2

### 2. Operaciones Lógicas

Estas operaciones permiten manipular los bits en los registros.

- AND: Operación AND bit a bit.

  - Sintaxis: AND rd, rs1, rs2

  - Descripción: Realiza una operación AND entre rs1 y rs2, y almacena el resultado en rd.

Ejemplo:
asm
Copiar código
AND x5, x1, x2  // x5 = x1 & x2

- OR: Operación OR bit a bit.

  - Sintaxis: OR rd, rs1, rs2

  - Descripción: Realiza una operación OR entre rs1 y rs2, y almacena el resultado en rd.

Ejemplo:
asm
Copiar código
OR x5, x1, x2   // x5 = x1 | x2

- XOR: Operación XOR bit a bit.

  - Sintaxis: XOR rd, rs1, rs2

  - Descripción: Realiza una operación XOR entre rs1 y rs2, y almacena el resultado en rd.

Ejemplo:
asm
Copiar código
XOR x5, x1, x2  // x5 = x1 ^ x2

### 3. Operaciones de Desplazamiento

Estas operaciones mueven los bits dentro de un registro.

- SLL: Desplazamiento lógico a la izquierda.

  - Sintaxis: SLL rd, rs1, shamt

  - Descripción: Desplaza a la izquierda los bits de rs1 por shamt posiciones, y almacena el resultado en rd.

Ejemplo:
asm
Copiar código
SLL x5, x1, 2   // Desplaza x1 a la izquierda por 2 posiciones

- SRL: Desplazamiento lógico a la derecha.

  - Sintaxis: SRL rd, rs1, shamt

  - Descripción: Desplaza a la derecha los bits de rs1 por shamt posiciones, y almacena el resultado en rd.

Ejemplo:
asm
Copiar código
SRL x5, x1, 2   // Desplaza x1 a la derecha por 2 posiciones

### 4. Carga y Almacenamiento

Estas operaciones son fundamentales para mover datos entre registros y memoria.

- LW: Cargar una palabra desde memoria.

  - Sintaxis: LW rd, offset(rs1)

  - Descripción: Carga una palabra desde la dirección de memoria rs1 + offset y la almacena en rd.

Ejemplo:
asm
Copiar código
LW x5, 0(x1)    // Carga la palabra en la dirección de memoria apuntada por x1

- SW: Almacenar una palabra en memoria.

  - Sintaxis: SW rs2, offset(rs1)

  - Descripción: Almacena la palabra en rs2 en la dirección de memoria rs1 + offset.

Ejemplo:
asm
Copiar código
SW x5, 0(x1)    // Almacena el contenido de x5 en la dirección de memoria apuntada por x1

## Tipos de Datos

En RISC-V, los tipos de datos más comunes son:

- Enteros de 32 bits: Usados para la mayoría de las operaciones.

- Cadenas: No se manejan como un tipo de dato específico en ASM, pero se pueden gestionar a través de arreglos de bytes.

- Datos booleanos: Representados generalmente por enteros (0 para falso y 1 para verdadero).

## Conclusión

Los mnemónicos en RISC-V son fundamentales para escribir código en ensamblador. Cada mnemónico representa una operación que la CPU puede ejecutar, y entender cómo funcionan es esencial para aprovechar al máximo la arquitectura RISC-V. Con este conocimiento, podrás escribir y analizar programas de ensamblador de manera efectiva.