Ejercicio 1: Métodos de Implementación del Ruteo InterVLAN

Reflexiona:
Considera la importancia de ruteo InterVLAN para la comunicación entre distintas VLANs en una red.

- Escenario:
En una red sencilla con un switch y un router, permite la comunicación entre dos VLANs (VLAN 10 y VLAN 20) utilizando Router-on-a-Stick en el router.

- Instrucciones en Packet Tracer:

  - Agrega un switch y un router.

  - Configura dos VLANs en el switch: VLAN 10 y VLAN 20.

  - Asigna una PC a cada VLAN y configura las direcciones IP para ambas.

  - Conecta el switch al router y configura el enlace troncal en el puerto del switch conectado al router.

- Configuración en CLI del Router:

Configura las subinterfaces para cada VLAN:

interface g0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

interface g0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

- Verificación:
Realiza un ping desde una PC en VLAN 10 a la PC en VLAN 20 para confirmar la comunicación.

Resultado esperado:
La comunicación entre las VLANs debe ser exitosa, permitiendo el ruteo entre las dos redes a través del router.

Ejercicio 2: Router-on-a-Stick: Configuración Completa

Reflexiona:
Considera cómo Router-on-a-Stick permite el ruteo InterVLAN usando una sola interfaz en el router, y analiza sus beneficios y limitaciones en redes de tamaño medio.

- Escenario:
En una red con un switch y un router, configura Router-on-a-Stick para permitir la comunicación entre tres VLANs (VLAN 10, VLAN 20 y VLAN 30), con cada VLAN en un segmento IP distinto.

- Instrucciones en Packet Tracer:

  - Agrega un switch y un router al escenario.

  - Configura tres VLANs en el switch: VLAN 10, VLAN 20 y VLAN 30.

  - Asigna PCs a cada VLAN y configura direcciones IP para cada una en sus respectivos segmentos de red.

  - Conecta el switch al router y configura el puerto del switch como troncal.

- Configuración en CLI del Router:

En el router, configura subinterfaces para cada VLAN:
kotlin
Copiar código
interface g0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

interface g0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

interface g0/0.30

encapsulation dot1Q 30

ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

En el switch, configura el puerto como troncal:
kotlin
Copiar código
interface g0/1

switchport mode trunk

- Verificación:
Realiza pruebas de ping desde una PC en cada VLAN para comprobar la conectividad con PCs en las otras VLANs.

Resultado esperado:
Las VLANs deben comunicarse correctamente entre sí mediante el ruteo realizado en el router, mostrando cómo Router-on-a-Stick facilita el ruteo en redes pequeñas a medianas.