Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

# Título del Proyecto:

# Casa Domotizada con Control de Ambientes y Ventilador Automatizado

PONDERACIÓN:  30 pts

Tiempo estimado:  40 hrs

Índice

1. MARCO FORMATIVO	3

1.1. Valor	3

1.2. Competencia(s)	3

1.3. Objetivo SMART	3

2. Resumen Ejecutivo	4

3. Enunciado del Proyecto	4

3.1 Descripción del problema a resolver	4

3.2 Alcance del proyecto	4

3.3 Entregables	5

4. Material de apoyo	7

5. Metodología	7

6. Recursos y herramientas a utilizar	8

7. Desarrollo de Habilidades Blandas	8

8. Cronograma	9

9. Rúbrica de Calificación	10

9.1 Requisitos para optar a la calificación	10

9.2 Resumen de Puntuaciones	12

9.5 Comentarios Generales	15

Detalle de la Calificación	15

# MARCO FORMATIVO

## Valor

| Nombre del valor | ¿Cómo se aplica en tu laboratorio? |
| --- | --- |
| Originalidad del Trabajo | Cada estudiante o equipo debe desarrollar su propio código y/o documentación, aplicando los conocimientos adquiridos en el curso. |
| Uso Responsable de Recursos Externos | El uso de bibliotecas, frameworks y ejemplos de código externos está permitido, siempre y cuando se referencian correctamente y se comprendan plenamente. ( Consultar con el catedrático su política) |

## Competencia(s)

| Tipo de Competencia | Competencia |
| --- | --- |
| Competencia General | El estudiante aplica principios de organización computacional y sistemas embebidos en el diseño e implementación de un sistema de automatización residencial, integrando microcontroladores, memoria no volátil (EEPROM), comunicación serial/inalámbrica y dispositivos electrónicos de control para gestionar estados digitales persistentes y simular un entorno domótico funcional. |
| Competencia Específica | El estudiante diseña e implementa un sistema de control inteligente con configuración personalizable mediante archivos de texto estructurados (.org), almacenando escenas predefinidas en memoria EEPROM de Arduino y activándose remotamente vía Bluetooth desde dispositivos móviles, coordinando LEDs, motor DC, servomotor y pantalla LCD I2C para proporcionar retroalimentación visual en tiempo real. |

## Objetivo SMART

| SMART | Definición | Objetivo redactado |
| --- | --- | --- |
| Específico (¿Qué?) | El objetivo es concreto y tangible. | Los estudiantes serán capaces de diseñar e implementar un sistema físico funcional de automatización residencial mediante una maqueta de casa inteligente con 5 ambientes (sala, comedor, cocina, baño, habitación), integrando control de iluminación por LEDs, ventilador con motor DC, servo motor para puerta, módulo Bluetooth HC-06, pantalla LCD I2C 16x2, y gestión de modos predefinidos almacenados en memoria EEPROM de Arduino. |
| Medible (¿Cuánto?) | El objetivo tiene una medida objetiva de éxito. | Lograr un sistema completamente funcional con 11 entregables validados: maqueta física, matriz de iluminación con mínimo 5 LEDs, Arduino funcional, comunicación Bluetooth operativa, LCD mostrando estados en tiempo real, 3 LEDs indicadores (azul, verde, rojo), motor DC controlable, servomotor accionando puerta, carga exitosa de archivo .org validado, documentación técnica completa en PDF, y repositorio GitHub con código fuente comentado (.ino), diagramas de Proteus y fotografías del montaje. |
| Alcanzable (¿Cómo?) | El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles. | Utilizando los recursos y herramientas disponibles en el laboratorio: Arduino Uno/Nano/Mega, microcontrolador para gestión de EEPROM y GPIO; módulo Bluetooth HC-06 para comunicación inalámbrica; pantalla LCD I2C 16x2; componentes electrónicos preaprobados (LEDs, motor DC, servomotor, transistores 2N2222, resistencias, push buttons); simulador Proteus para diseño de circuitos; materiales de construcción (cartón, madera o plástico) para la maqueta; y aplicaciones terminales móviles (Serial Bluetooth Terminal) para envío de comandos remotos |
| Realista (¿Para qué?) | El objetivo contribuye a metas más amplias. | Desarrollar habilidades prácticas en organización computacional, sistemas embebidos y automatización que fortalezcan la formación en microcontroladores, gestión de memoria no volátil (EEPROM), comunicación serial/inalámbrica, integración de sensores y actuadores, diseño de interfaces de usuario (LCD), y programación de lógica de control digital, preparándose para cursos avanzados en IoT, sistemas de tiempo real, arquitectura de computadoras y proyectos de domótica profesional. |
| A Tiempo (¿Cuándo?) | El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso | Cumplir este aprendizaje en un plazo de 28 días (del 00/00/2026 al 00/00/2026) con aproximadamente 40 horas de trabajo distribuidas en etapas progresivas: diseño del circuito y maqueta (semana 1), implementación de hardware y firmware (semanas 2-3), integración de módulos y pruebas funcionales (semana 4), entregando el repositorio GitHub, documentación PDF, archivo .ino comentado y maqueta física funcional para la fecha de calificación establecida el 00/00/2026. |

# Resumen Ejecutivo

El proyecto consiste en diseñar e implementar una maqueta de casa inteligente que integra microcontrolador Arduino, memoria EEPROM, Bluetooth y diversos dispositivos electrónicos para gestionar la iluminación de cinco ambientes, automatizar un ventilador y una puerta, mostrando información en pantalla LCD y permitiendo el control remoto mediante dispositivos móviles, con escenas personalizadas creadas y almacenadas digitalmente para simular un entorno domótico funcional y robusto

# Enunciado del Proyecto

En las viviendas convencionales, el control de la iluminación y los dispositivos eléctricos suele realizarse de forma manual e independiente, lo que limita la eficiencia energética, la comodidad y la personalización del ambiente. Este proyecto busca superar estas limitaciones mediante el diseño e implementación de una maqueta funcional de una casa inteligente, donde se integra el control centralizado de luces por ambientes, un sistema automatizado de ventilación y un mecanismo de apertura de puerta mediante servomotor, todo gestionado desde una interfaz remota.

La maqueta representa una vivienda con cinco áreas: sala, comedor, cocina, baño y habitación, cada una equipada con LEDs que simulan sistemas de iluminación. En la habitación, se incluye un motor DC que simula un ventilador de techo, y en la entrada, un servomotor conectado a un Arduino que permite abrir y cerrar la puerta mediante un mismo botón.

El sistema permite configurar escenas luminosas predefinidas (por ejemplo: “Noche”, “Fiesta”, “Despertar”) que se almacenan en memoria EEPROM de Arduino, garantizando persistencia tras cortes de energía. Las escenas pueden activarse remotamente vía Bluetooth, y las led’s operan según la secuencia temporal programada, mejorando la experiencia de usuario y demostrando la integración entre lógica digital y control físico. La incorporación del servomotor permite automatizar la apertura de la puerta, integrando seguridad y comodidad al control centralizado del hogar inteligente.

## 3.1 Descripción del problema a resolver

En las viviendas convencionales, el control de la iluminación y los dispositivos eléctricos suele realizarse de forma manual e independiente, lo que limita la eficiencia energética, la comodidad y la personalización del ambiente. Los usuarios enfrentan dificultades para gestionar múltiples dispositivos simultáneamente desde un punto central, carecen de automatización para el apagado de luces cuando no se requieren, y pierden configuraciones personalizadas tras cortes de energía o reinicios del sistema. Además, la instalación incremental de dispositivos inteligentes sin integración resulta en múltiples aplicaciones móviles inconexas, protocolos de comunicación incompatibles entre fabricantes, y una experiencia de usuario fragmentada que contradice los principios de la domótica moderna.​​

Este proyecto busca superar estas limitaciones mediante el diseño e implementación de una maqueta funcional de casa inteligente que integra control centralizado de luces por ambientes, sistema automatizado de ventilación con motor DC, mecanismo de apertura de puerta mediante servomotor, y gestión remota desde una interfaz única vía Bluetooth. El sistema permite configurar escenas luminosas predefinidas (Fiesta, Relajado, Noche) mediante archivos de configuración .org cargados desde una computadora, almacenando en memoria EEPROM del Arduino para garantizar persistencia de datos, y proporcionando retroalimentación visual en tiempo real mediante pantalla LCD I2C y LEDs indicadores que comunican claramente el estado operativo al usuario.

## 3.2 Alcance del proyecto

- Alcance obligatorio: El sistema debe permitir el control remoto de al menos tres tipos de dispositivos distintos en tiempo real mediante comunicación Bluetooth: matriz de iluminación LED por ambientes (sala, comedor, cocina, baño, habitación) con encendido/apagado individual y por escenas predefinidas, motor DC simulando ventilador de techo con activación/desactivación según modo seleccionado, y servomotor para apertura/cierre automático de puerta mediante botón físico. El sistema debe almacenar configuraciones de modos (Fiesta, Relajado, Noche, encender_todo, apagar_todo) en memoria EEPROM de Arduino garantizando persistencia tras reinicios, procesar archivos .org cargados vía puerto serial USB validando sintaxis y actualizando estados, y proporcionar retroalimentación visual mediante pantalla LCD I2C 16x2 y tres LEDs indicadores de estado (azul: sistema activo, verde: configuración exitosa, rojo: error).​​

- Alcance opcional: Como extensión del sistema, se podrá integrar sensores que permitan el control automático de dispositivos según las condiciones del entorno: sensor de luminosidad (fotocélula o LDR) para ajustar automáticamente la iluminación LED artificial en función de la luz natural disponible, reduciendo consumo energético cuando hay suficiente iluminación exterior; sensor de temperatura y humedad (DHT11/DHT22) para activar/desactivar el ventilador cuando se superen umbrales predefinidos de temperatura ambiente; y sensores de presencia o movimiento (PIR) adicionales para encender luces al detectar ocupación en ambientes específicos y apagarlas automáticamente tras ausencia prolongada, optimizando eficiencia energética y eliminando olvidos manuales. Estos sensores se comunicarán con el Arduino mediante entradas analógicas/digitales, integrándose con la lógica de modos existente y mostrando lecturas en tiempo real en la pantalla LCD I2C

- Requerimientos técnicos: El sistema debe implementarse utilizando un microcontrolador Arduino (Uno, Nano o Mega) como unidad central de control programada en el lenguaje Processing/Wiring del entorno Arduino IDE; memoria EEPROM interna para almacenamiento persistente de modos y configuraciones; módulo Bluetooth HC-06 para comunicación inalámbrica con dispositivos móviles; pantalla LCD I2C 16x2 para retroalimentación visual en tiempo real; fuente de alimentación de 5V para Arduino y periféricos, y 9V opcional para servomotor; componentes electrónicos pre aprobados incluyendo LEDs, motor DC, servomotor, transistores 2N2222, resistencias, push buttons, y compuertas lógicas de la serie 74lsxx según requerimientos de interfaz; procesamiento de archivos .org validando sintaxis mediante parsing línea por línea con detección de errores; comunicación serial USB bidireccional a 9600 baudios para carga de configuraciones desde computadora; y validación de integridad de datos antes de escribir en EEPROM para evitar corrupción.

## 3.3 Entregables

Describe los productos concretos que se espera que los estudiantes entreguen al finalizar el proyecto. A continuación, se muestran ejemplos de entregables que pueden adaptarse según el tipo de proyecto asignado:

- Para un proyecto de desarrollo, suelen incluirse elementos como prototipos funcionales, código fuente, pruebas y manuales de usuario.

- Para un proyecto de documentación o investigación, suelen incluirse informes técnicos, estados del arte, propuestas metodológicas y presentaciones de resultados.

Estas tablas sirven como referencia y guía de ejemplos; cada tutor podrá modificarlas, ampliar o eliminar elementos según los objetivos y alcances del proyecto.

Ejemplo para proyectos de desarrollo:

| Tipo | Descripción |
| --- | --- |
| Prototipo | Desarrollo de una versión funcional inicial del proyecto o sistema, que permite visualizar su funcionamiento básico antes de la implementación final. |
| Documentación Técnica | Incluye manuales de usuario, guías de instalación, diagramas y descripciones de la arquitectura o flujo del sistema desarrollado. |
| Código Fuente | El código completo del proyecto, con una estructura clara y comentada, que refleja las buenas prácticas de programación y uso de control de versiones. |
| Presentación Final | Una presentación en la que los estudiantes exponen su proyecto ante la clase y el profesor, incluyendo los resultados, retos y soluciones. |
| Plan de Pruebas | Un informe que describe las pruebas realizadas, los casos de prueba, los resultados obtenidos y las mejoras implementadas en el sistema. |
| Mockups/Diseños | Bocetos o diseños visuales que representan la interfaz de usuario o las principales pantallas del sistema antes del desarrollo técnico. |
| Video Demostrativo | Un video que muestra el funcionamiento del sistema o prototipo, acompañado de una explicación de las características clave. |
| Manual de Usuario | Documento que explica cómo usar el sistema desarrollado, incluyendo capturas de pantalla, pasos detallados y resolución de problemas comunes. |
| Diagrama de Flujo | Representación gráfica del flujo de trabajo o funcionamiento del sistema, que permite comprender el recorrido de los datos o acciones dentro del proyecto. |

Ejemplo para proyectos de Documentación/Investigación:

| Tipo | Descripción |
| --- | --- |
| Informe técnico | Documento estructurado con introducción, metodología, análisis, resultados y conclusiones. |
| Marco teórico | Revisión bibliográfica y análisis comparativo de enfoques, tecnologías o métodos. |
| Propuesta metodológica | Documento que plantee objetivos, alcances y cronograma de la investigación. |
| Resultados y discusión | Apartado con tablas, gráficas o indicadores obtenidos y su análisis crítico. |
| Presentación final | Exposición de los hallazgos principales y recomendaciones, apoyada en diapositivas. |
| Anexos y apéndices | Instrumentos, encuestas, matrices comparativas u otros documentos de apoyo. |

# Material de apoyo

Colocar material de apoyo que el estudiante puede consultar para la elaboración del proyecto. Incluye links , libros , videos. Todo lo que pueda apoyar al estudiante a lograr el desarrollo del proyecto.

# Metodología

La metodología describe el proceso que los estudiantes deben seguir para llevar a cabo el proyecto. En esta sección se ofrecen ejemplos de enfoques y fases de trabajo que pueden adaptarse según el tipo de proyecto (desarrollo o documentación), el curso y las competencias que se desean reforzar. La idea es que los estudiantes comprendan no solo qué deben entregar, sino también cómo llegar a ese resultado. El tutor podrá seleccionar, combinar o ajustar las fases y actividades de acuerdo con los recursos disponibles y los objetivos del curso.

Ejemplo Proyecto de Desarrollo:

- Investigación preliminar: Los estudiantes deben realizar una investigación sobre las tecnologías de automatización y el control de dispositivos mediante aplicaciones móviles.

- Diseño del sistema: Crear diagramas de flujo o esquemas de la aplicación que representen cómo los dispositivos serán controlados.

- Desarrollo: Los estudiantes deberán implementar su solución en fases, asegurándose de cumplir con los requerimientos técnicos descritos.

- Pruebas y ajustes: Se realizarán pruebas para verificar que la aplicación funciona correctamente en diferentes condiciones. Se documentan las pruebas y sus resultados.

Ejemplo Proyecto de Documentación / Investigación:

- Planteamiento del problema: Los estudiantes deben definir de forma clara el tema o pregunta de investigación..

- Revisión bibliográfica: El estudiante debe realizar la selección de fuentes confiables (libros, papers, artículos).

- Desarrollo del análisis: Aplicación de la metodología propuesta (ej. matriz comparativa, simulación conceptual, análisis estadístico). Sistematización de la información recolectada.

- Resultados y conclusiones: Presentación clara de hallazgos en tablas o gráficas.

# 6. Recursos y herramientas a utilizar

Listado de materiales que los estudiantes deberán usar o investigar:

- Software: MySQL, Packet Tracer, Flex/Bison, etc.

- Plataformas: UEDI, GitHub, Trello

- Lecturas recomendadas: manuales, artículos, documentación oficial.

# 7. Desarrollo de Habilidades Blandas

Qué poner aquí:
 Explicar cómo, además de la parte técnica, se fomentan competencias transversales.

6.1. En proyectos grupales:

- Trabajo en equipo: roles definidos.

- Comunicación: reportes de avance y presentaciones.

- Resolución de conflictos: negociación y consenso.

6.2. En proyectos individuales:

- Autogestión del tiempo.

- Responsabilidad en cada fase del proyecto.

- Reflexión crítica sobre el aprendizaje.

# 8. Cronograma

El cronograma describe las etapas clave del proyecto, los plazos estimados para cada una, y el proceso de asignación, elaboración y calificación de las tareas. Los estudiantes deberán seguir este plan para asegurar que el proyecto avance de manera organizada y cumpla con los plazos establecidos. Cada fase incluye la asignación de tareas, el tiempo estimado para su elaboración, y el momento de su calificación.

| Tipo | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| --- | --- | --- |
| Asignación de Proyecto | 18/04/2026 | 18/04/2026 |
| Elaboración | 18/04/2026 | 02/05/2026 |
| Calificación | 02/05/2026 | 02/05/2026 |

Este cronograma es un ejemplo general y puede ser ajustado según las necesidades y el contexto del proyecto.

Si se requieren entregas parciales en la etapa de elaboración se debe de expandir e indicar como por ejemplo

# 9. Rúbrica de Calificación

## 9.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación del proyecto, los estudiantes deben cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección.

Ejemplo para curso de área Software – Introducción a la Programación 1

| Tema | Descripción | Cumple (Sí/No) |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento de la tecnología establecida | El desarrollo debe haberse realizado en Java y con uso de estructuras básicas (vectores, ciclos). |  |
| Uso de herramientas requeridas | El proyecto debe compilar y ejecutarse en NetBeans, IntelliJ o similar. |  |
| Gestión y entregas de práctica | El repositorio en GitHub debe contener el código fuente, README y entregas parciales según cronograma. |  |
| Documentación obligatoria | Se debe incluir Manual Técnico, Manual de Usuario y Diagrama de Flujo en PDF. |  |
| Pruebas y funcionalidad mínima | El sistema debe permitir CRUD de personajes, registrar peleas y mostrar historial. |  |

Ejemplo para curso de área Sistemas – Sistemas Organizacionales y Gerenciales 1

| Tema | Descripción | Cumple (Sí/No) |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento de la tecnología establecida | El análisis debe realizarse con SQL y herramienta BI (Power BI, QlikView). |  |
| Uso de herramientas requeridas | Se debe evidenciar el uso de archivos CSV, carga de datos en BD y construcción de dashboards. |  |
| Gestión y entregas de práctica | Entregar el script de BD, modelo relacional, dashboards y KPIs en el formato establecido. |  |
| Documentación obligatoria | Incluir un Informe Ejecutivo en PDF, redactado con claridad y justificación de resultados. |  |
| Pruebas y funcionalidad mínima | Los dashboards deben mostrar Top 10, Bottom 10 y Q4–2022, con KPIs visibles. |  |

Ejemplo para curso de área Computación – Organización Computacional

| Tema | Descripción | Cumple (Sí/No) |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento de la tecnología establecida | El circuito debe implementarse en Proteus (.pdsprj) y probarse en simulador. |  |
| Uso de herramientas requeridas | Uso de compuertas TTL y transistorizadas en protoboard/PCB. |  |
| Gestión y entregas de práctica | Repositorio en GitHub con archivo de simulación, documentación y fotografías del montaje. |  |
| Documentación obligatoria | Documento técnico en PDF con K-map, funciones booleanas, diagramas y conclusiones. |  |
| Pruebas y funcionalidad mínima | Validación de encendido correcto de los segmentos (cátodo y ánodo comunes). |  |

La evaluación del proyecto se realizará en función de varios criterios clave, teniendo en cuenta tanto los aspectos técnicos como las habilidades blandas demostradas a lo largo del desarrollo. A continuación, se presenta un ejemplo de cómo podría distribuirse la puntuación, aunque esto puede cambiar según sea necesario y las particularidades del proyecto.

## 9.2 Resumen de Puntuaciones

Para la distribución del punteo debes tener en cuenta que el área de conocimiento es el 60% del punteo y el área de habilidades es el 40%. Por el enfoque de competencias donde debemos medir la habilidad de poder realizar una actividad solicitada.

A continuación puedes encontrar varios ejemplos para los cursos de las diferentes áreas:

Software – Introducción a la Programación 1

| Área | Puntos Totales | Puntos Obtenidos |
| --- | --- | --- |
| 1. Habilidades |  |  |
| Uso de ciclos y estructuras (Vectores) | 8 |  |
| Calidad de código (modularidad, DRY, legibilidad) | 8 |  |
| Entrega & Documentación (repo ordenado, docs completas) | 12 |  |
| Interactividad del menú (no funcional) | 1 |  |
| Preguntas teóricas | 20 |  |
| Sub-Total Habilidades | 40 |  |
| 2. Conocimiento |  |  |
| Gestión de Personajes (CRUD con validaciones) | 30 |  |
| Registro de peleas (historial con fecha/hora) | 3.5 |  |
| Interacción y navegación (menú) | 3 |  |
| Control de errores (entradas inválidas) | 3.5 |  |
| Sub-Total Conocimiento | 60 |  |
| TOTAL | 100 |  |

Sistemas – Sistemas Organizacionales y Gerenciales 1

| Área | Puntos Totales | Puntos Obtenidos |
| --- | --- | --- |
| 1. Habilidades |  |  |
| Informe Ejecutivo (redacción, análisis y justificación) | 10 |  |
| Presentación Oral (explicación, respuesta a preguntas, tiempo) | 15 |  |
| Cumplimiento de Entregables (formato y empaquetado) | 15 |  |
| Sub-Total Habilidades | 40 |  |
| 2. Conocimiento |  |  |
| Script de Base de Datos (modelo correcto, ejecución sin errores) | 25 |  |
| Dashboard y KPI’s (Top/Bottom 2011–2022, Q4-2022, filtros) | 35 |  |
| Sub-Total Conocimiento | 60 |  |
| TOTAL | 100 |  |

Computación – Organización Computacional

| Área | Puntos Totales | Puntos Obtenidos |
| --- | --- | --- |
| 2. Habilidades |  |  |
| Documentación (PDF: K-map, funciones, diagramas, etc.) | 12 |  |
| Respuesta grupal (autoría técnica) | 10 |  |
| Sub-Total Habilidades | 60 |  |
| 1. Conocimiento |  |  |
| Funcionamiento correcto – Display Cátodo Común | 25 |  |
| Implementado en físico – Cátodo (Segmentos 1–7 y punto decimal) | 14 |  |
| Funcionamiento correcto – Display Ánodo Común | 25 |  |
| Implementado en físico – Ánodo (Segmentos 1–7 y punto decimal) | 14 |  |
| Sub-Total Conocimiento | 40 |  |
| TOTAL | 100 |  |

*La calificación debe incluir ambas áreas conocimientos y habilidades.

## 9.5 Comentarios Generales

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

## Detalle de la Calificación

La presente tabla sirve como instrumento para evaluar el proyecto según criterios, niveles de desempeño y puntajes obtenidos. Cada fila corresponde a un aspecto a evaluar y debe completarse de la siguiente forma:

- No. / Criterio de evaluación

  - Identifica el criterio y subcriterio específico que se está evaluando (ej. 1.1 Cumplimiento de requisitos).

- Nivel de evaluación (Satisfactorio, Necesita mejorar)

  - En cada subcriterio, se debe seleccionar el nivel que mejor describa el desempeño del estudiante o del proyecto:

    - Satisfactorio (100% – 61%): Cumple plenamente con lo esperado.

    - Necesita mejorar (60% – 0%): No alcanza los requisitos o presenta fallas significativas.

- Descripción de cada nivel

  - Se incluyen en la tabla ejemplos de lo que significa alcanzar cada nivel para orientar la evaluación.

- Nota obtenida

  - Según el nivel asignado, se debe registrar la calificación correspondiente en esta columna.

  - Puede usarse una escala numérica previamente definida (ej. de 0 a 100), tomando en cuenta los rangos de porcentaje establecidos.

- Sub-Total de puntos

  - Al finalizar cada sección (Conocimientos, Procedimiento y Desarrollo, Innovación y Habilidades), se suman las notas obtenidas en los subcriterios.

- Resultado final

  - La suma de todos los subtotales corresponde a la nota global de la evaluación.

Para conocer más detalles sobre la elaboración de rúbricas, puedes consultar el siguiente video:: https://drive.google.com/file/d/1Csljq6yWUmByzyI2D3oizGgbDXXX_WC3/view?usp=sharing

Ejemplo para curso de área Software – Introducción a la Programación 1

|  | Criterio/Nivel |  |  | Nivel de evaluación |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Criterio de evaluación | Punteo maximo |  | Satisfactorio 100% - 61% | Necesita mejorar 60% - 0% | Punteo Obtenido |
| 1 | Habilidades | 40 |  |  |  |  |
| 1.1 | Uso de ciclos y estructuras (Vectores) | 8 | Descripción | El programa utiliza de forma correcta ciclos y estructuras de datos (vectores) para resolver los problemas planteados, optimizando la lógica y garantizando resultados coherentes. | El uso de ciclos y estructuras es inadecuado, genera errores de ejecución o no resuelve los problemas correctamente, evidenciando un manejo insuficiente de vectores. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 8 - 5/ | 4 - 0/ |  |
|  | Sub-Total de Puntos |  |  |  |  |  |
| 2 | Conocimientos | 60 |  |  |  |  |
| 2.1 | Gestión de Personajes (CRUD con validaciones) | 30 | Descripción | El sistema permite crear, leer, actualizar y eliminar personajes de manera completa, aplicando validaciones que impiden datos duplicados o inconsistentes. Todas las operaciones se ejecutan sin errores y mantienen la integridad de la información. | El sistema presenta fallos en las operaciones de CRUD, carece de validaciones básicas o permite el ingreso de datos inválidos, generando inconsistencias en la información de los personajes. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 30 - 18/ | 17 - 0/ |  |
|  | Sub-Total de Puntos |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |

Ejemplo de rúbrica completa: Rubrica Computacion

Ejemplo para curso de área Sistemas – Sistemas Organizacionales y Gerenciales 1

|  | Criterio/Nivel |  |  | Nivel de evaluación |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Criterio de evaluación | Punteo maximo |  | Satisfactorio 100% - 61% | Necesita mejorar 60% - 0% | Punteo Obtenido |
| 1 | Habilidades | 40 |  |  |  |  |
| 1.1 | Informe Ejecutivo (redacción, análisis y justificación) | 10 | Descripción | El informe presenta una redacción clara, análisis adecuado y justificación lógica. | El informe es superficial, con redacción deficiente, sin análisis o sin justificación válida. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 10 - 6/ | 5 - 0/ |  |
|  | Sub-Total de Puntos |  |  |  |  |  |
| 2 | Conocimientos | 60 |  |  |  |  |
| 2.1 | Script de Base de Datos (modelo correcto, ejecución sin errores) | 25 | Descripción | El script cumple con la creación de todas las tablas, relaciones y restricciones sin errores, ejecutándose de forma correcta. | El script presenta errores de sintaxis o diseño, impide la ejecución o no cumple con la creación de todas las tablas y relaciones. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 25 - 15/ | 14 - 0/ |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |

Ejemplo de plantilla completa: Rubrica Sistemas

Ejemplo para curso de área Computación – Organización Computacional

|  | Criterio/Nivel |  |  | Nivel de evaluación |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Criterio de evaluación | Punteo maximo |  | Satisfactorio 100% - 61% | Necesita mejorar 60% - 0% | Punteo Obtenido |
| 1 | Habilidades | 40 |  |  |  |  |
| 1.1 | Documentación (PDF: K-map, funciones, diagramas, etc.) | 10 | Descripción | La documentación está completa, organizada y presenta los elementos solicitados con claridad. | La documentación es incompleta, desordenada o carece de los elementos requeridos (K-map, funciones, diagramas). |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 10 - 6/ | 5 - 0/ |  |
|  | Sub-Total de Puntos |  |  |  |  |  |
| 2 | Conocimientos | 60 |  |  |  |  |
| 2.1 | Funcionamiento correcto – Display Cátodo Común | 25 | Descripción | El display funciona de manera correcta, mostrando todos los segmentos y el punto decimal sin errores. | El display no enciende adecuadamente, muestra segmentos erróneos o no cumple con la lógica de funcionamiento. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 25 - 15/ | 14 - 0/ |  |
|  | Sub-Total de Puntos |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |

Ejemplo de plantilla completa: Rubrica Computacion