# Demostración en clase

Instalación de dependencias para la ejecución de código ensamblador en equipos con procesador x86 sobre sistemas operativos linux.

1. Instalar dependencias esenciales

sudo apt update

sudo apt install -y build-essential git libglib2.0-dev libfdt-dev libpixman-1-dev zlib1g-dev ninja-build



## 2. Instalar ensamblador y enlazador para ARM

### ARM 64 bits (AArch64)

sudo apt install -y gcc-aarch64-linux-gnu binutils-aarch64-linux-gnu



## 3. Instalar QEMU con soporte para ARM

sudo apt install -y qemu qemu-user qemu-user-static qemu-system-arm qemu-system-aarch64



## 4. Instalar GDB multi-arquitectura (opcional para depuración)

sudo apt install -y gdb-multiarch



5. Comprobación rápida

Verifica que QEMU puede emular ARM:

qemu-aarch64 -L /usr/aarch64-linux-gnu/ ./tu_programa_arm64



## Ejemplo básico: Ejecutar un binario ARM64

- Escribe tu archivo ensamblador hola.s:

.section .data

msg: .asciz "¡Hola desde ARM64!\n"

.section .text

.global _start

_start:

mov x0, 1              // fd (stdout)

ldr x1, =msg           // puntero al mensaje

mov x2, 20             // longitud

mov x8, 64             // syscall write

svc 0

mov x0, 0              // código de salida

mov x8, 93             // syscall exit

svc 0

- Compila y enlaza:

aarch64-linux-gnu-as hola.s -o hola.o

aarch64-linux-gnu-ld hola.o -o hola



- Ejecuta en QEMU:

qemu-aarch64 ./hola

