Actividad #5
#Enviar temperatura de un sensor a una API HTTP local (ej. Express en tu PC) desde Arduino con ESP8266/ESP32/SERIAL

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

| 5.1 | DEFINICIÓN DE CONCEPTOS |
| --- | --- |

| Definición 5.1.1 |  |
| --- | --- |
| **API RESTful**: Interfaz web basada en el protocolo HTTP que permite a los clientes interactuar con servidores para obtener, enviar o modificar recursos mediante métodos como GET, POST, PUT y DELETE. |  |

| Definición 5.1.2 |  |
| --- | --- |
| **Payload GZIP/CBOR**: Métodos de compresión de datos utilizados para reducir el tamaño de las solicitudes HTTP en entornos IoT, optimizando el consumo de ancho de banda y energía. |  |

| Definición 5.1.3 |  |
| --- | --- |
| **ESP8266/ESP32**: Microcontroladores con conectividad Wi-Fi integrada, ampliamente utilizados en proyectos IoT para enviar y recibir datos a través de redes inalámbricas. |  |

| Definición 5.1.4 |  |
| --- | --- |
| **Servidor Local (Express.js)**: Entorno de servidor web ligero desarrollado en Node.js que permite crear APIs RESTful fácilmente en una computadora local para pruebas y desarrollo. |  |

| 5.2 | COMPETENCIA(S) DEL EJEMPLO A IMPARTIR |
| --- | --- |

| Competencia 5.2.1 |  |
| --- | --- |
| Configura sistemas de comunicación IoT utilizando protocolos como HTTP o COAP mediante servidores API REST-FULL y dispositivos embebidos para optimizar la transmisión de datos en redes inalámbricas de bajo consumo. |  |

| 5.3 | SOFTWARE O MATERIALES NECESARIOS |
| --- | --- |

| Descripción |  |
| --- | --- |
| Se desea configurar un sistema donde un sensor de temperatura (como DS18B20 o DHT11/DHT22) conectado a un ESP8266 o ESP32 envíe periódicamente los datos leídos a una API REST local alojada en una computadora, utilizando el protocolo HTTP. |  |

| Herramientas |  |
| --- | --- |
| - ESP8266 (NodeMCU) o ESP32. - Sensor de temperatura (DS18B20, DHT11 o DHT22). - Cable microUSB o FTDI para programación. - Computadora con Node.js y Express instalado. - Software Arduino IDE con soporte para ESP. - Bibliotecas: WiFi.h (ESP32) o ESP8266WiFi.h (ESP8266), HTTPClient.h. - Postman o similar para prueba de API. |  |

Link del Repositorio donde este se encuentra resuelto el ejercicio  (debidamente comentado) / de no poder tenerlo en un repositorio detalla en este espacio los pasos a realizar.

Se colocarán capturas, o alguna forma que se te ocurra para ejemplificar los resultados que se   pretenden al culminar el ejemplo

| #.4 | EJERCICIOS EN CLASE |
| --- | --- |

| Descripción |  |
| --- | --- |
| Modificar el ejemplo para que además del valor de temperatura, se envíe la humedad relativa si se usa un DHT22, y que la API responda con un mensaje de confirmación que se muestre en el Monitor Serial. |  |

| Entrega |  |
| --- | --- |
| Entregar el apartado o verlo presencialmente en funcionamiento |  |

| #.1 | VALORES Y ACTITUDES |
| --- | --- |

| Aplicación de Valores |  |
| --- | --- |
| - **Gestión del tiempo**: Permite cumplir con cronogramas en la implementación de sistemas automáticos. - **Aprendizaje continuo**: Necesario para adaptarse a nuevas tecnologías, sensores y plataformas de control. |  |