Actividad #6
#Enviar datos de un sensor a un broker MQTT y visualizar en consola o suscribirse desde otra PC

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

| 6.1 | DEFINICIÓN DE CONCEPTOS |
| --- | --- |

| Definición 6.1.1 |  |
| --- | --- |
| **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)**: Protocolo de mensajería ligera basado en el modelo publicador-suscriptor, ideal para comunicaciones de bajo ancho de banda y alta latencia en entornos IoT. |  |

| Definición 6.1.2 |
| --- |
| **Broker MQTT**: Servidor central que recibe mensajes de los dispositivos publicadores y los distribuye a los suscriptores interesados en ciertos temas (topics). |  |

| Definición 6.1.3 |
| --- |
| **QoS (Quality of Service)**: Nivel de garantía de entrega de mensajes en MQTT, con tres niveles: 0 (mínimo), 1 (entrega asegurada pero posiblemente duplicada) y 2 (entrega exactamente una vez). |  |

| Definición 6.1.4 |
| --- |
| **Topic (Tema)**: Canal lógico en el que los dispositivos publican o se suscriben para recibir datos específicos en una red MQTT. |  |

| 6.2 | COMPETENCIA(S) DEL EJEMPLO A IMPARTIR |
| --- | --- |

| Competencia 6.2.1 |  |
| --- | --- |
| Configura un sistema IoT basado en Arduino y Raspberry Pi utilizando protocolos como MQTT y bibliotecas específicas para implementar comunicación segura entre dispositivos embebidos. |  |

| 6.3 | SOFTWARE O MATERIALES NECESARIOS |
| --- | --- |

| Descripción |  |
| --- | --- |
| Se desea implementar un sistema donde un sensor (como de temperatura o humedad) conectado a un ESP8266 o ESP32 publique datos periódicamente a un broker MQTT local o en la nube, mientras otra computadora o dispositivo se suscribe al mismo tema para recibir y mostrar los datos en tiempo real. |  |

| Herramientas |  |
| --- | --- |
| - ESP8266 (NodeMCU) o ESP32. - Sensor de temperatura/humedad (DHT11/DHT22). - Computadora con acceso a red. - Broker MQTT (Mosquitto, CloudMQTT, etc.). - Cliente MQTT en PC (MQTT Explorer, Mosquitto CLI, etc.). - Entorno de desarrollo Arduino IDE. - Bibliotecas: PubSubClient, WiFi.h o ESP8266WiFi.h. |  |

Link del Repositorio donde este se encuentra resuelto el ejercicio  (debidamente comentado) / de no poder tenerlo en un repositorio detalla en este espacio los pasos a realizar.

Se colocarán capturas, o alguna forma que se te ocurra para ejemplificar los resultados que se   pretenden al culminar el ejemplo

| 6.4 | EJERCICIOS EN CLASE |
| --- | --- |

| Descripción |  |
| --- | --- |
| Modificar el ejemplo para que dos ESPs publiquen datos a temas distintos en el mismo broker y una sola computadora se suscriba a ambos temas, mostrando los datos diferenciados por origen. |  |

| Entrega |  |
| --- | --- |
| Entregar el apartado o verlo presencialmente en funcionamiento |  |

| 6.1 | VALORES Y ACTITUDES |
| --- | --- |

| Aplicación de Valores |  |
| --- | --- |
| - **Disciplina**: Garantiza orden, precisión y cumplimiento en la implementación de una arquitectura IoT confiable. |  |