Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

# Proyecto 1:

# Casa Inteligente

PONDERACIÓN:  30

Horas Aproximadas:  30

Índice

1. Resumen Ejecutivo	3

2. Competencia que desarrollaremos	3

3. Objetivos del Aprendizaje	3

3.1 Objetivo General	3

3.2 Objetivos Específicos	3

4. Enunciado del Proyecto	5

4.1 Descripción del problema a resolver	5

4.2 Alcance del proyecto	5

4.4 Entregables	6

5. Metodología	8

6. Desarrollo de Habilidades Blandas	8

6.1 Proyectos en Grupo	8

6.2 Proyectos Individuales	9

7. Cronograma	10

8. Rúbrica de Calificación	11

8.1 Requisitos para optar a la calificación	11

8.2 Resumen de Puntuaciones	12

8.3 Detalle de la Calificación	12

8.4 Valores	14

8.5 Comentarios Generales	14

# 1. Resumen Ejecutivo

# El proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema de domótica funcional utilizando una Raspberry Pi, integrando sensores, actuadores y una aplicación web de control y monitoreo remoto, dentro del contexto de una vivienda inteligente para la residencial "Pinos Altos". Este sistema permitirá registrar y controlar diversos aspectos del hogar como temperatura, iluminación, alarmas, entre otros, mediante el uso de tecnologías IoT, una API en Flask y una base de datos en la nube (MongoDB). El proyecto también exige el desarrollo de un dashboard con visualización en tiempo real y una sección de control con autenticación de usuario. Además, se requiere una presentación profesional del prototipo físico y la entrega de manuales técnico y de usuario.

# 2. Competencia que desarrollaremos

Técnicas y tecnológicas:

- Manejo de entradas y salidas digitales con Raspberry Pi.

- Programación en Python con enfoque en estructuras de control y uso de librerías específicas.

- Implementación de protocolos de comunicación entre dispositivos (SPI, I2C, UART).

- Desarrollo de APIs RESTful utilizando Flask.

- Desarrollo de aplicaciones web (React, Angular, Vue).

- Integración de base de datos en la nube (MongoDB) con almacenamiento de registros en formato JSON.

Analíticas y de resolución de problemas:

- Diseño de soluciones de automatización basadas en sensores y actuadores.

- Análisis y selección de gráficas representativas para datos de sensores.

- Diseño de interfaces gráficas intuitivas para el usuario final.

Trabajo colaborativo y gestión de proyectos:

- Trabajo en equipo (grupos de 5 integrantes).

- Uso de control de versiones (GitHub) con aportes registrados por todos los miembros.

- Entregas organizadas, con estructura y documentación profesional.

# 3. Objetivos del Aprendizaje

## 3.1 Objetivo General

El estudiante será capaz de diseñar y desarrollar una aplicación web que permita la automatización de dispositivos electrónicos en una vivienda, integrando el uso de hardware en Raspberry Pi con el lenguaje de Python

## 3.2 Objetivos Específicos

Al finalizar el proyecto, los estudiantes deberán ser capaces de:

- Los estudiantes serán capaces de integrar sensores y actuadores a su proyecto, automatizando funciones como encender luces o controlar la temperatura en una vivienda.

- Los estudiantes podrán diseñar y desarrollar interfaces gráficas que permitan encender o apagar dispositivos de forma remota y configurar automatizaciones sencillas.

- Los estudiantes gestionarán su proyecto de manera ágil, organizando entregables, definiendo sprints y realizando revisiones constantes de su progreso.

# 4. Enunciado del Proyecto

## 4.1 Descripción del problema a resolver

Su equipo de desarrollo ha sido contactado por la residencial “Pinos Altos”, ya que desean convertir algunas viviendas en lo que hoy conocemos como Smart Home. Los avances tecnológicos y la creciente demanda de automatización e interacción avanzada en los hogares han impulsado el desarrollo de sistemas de automatización residencial, también conocidos como domótica. Estos sistemas aprovechan la disponibilidad cada vez mayor de componentes asequibles y permiten a los usuarios interactuar de manera más sofisticada con su entorno. En el ámbito de la investigación ambiental, este concepto se conoce como ‘Smart Home’ (hogar inteligente), que implica la instalación de sensores y actuadores en el

hogar, así como la incorporación de hardware y software especializados que permiten el control remoto y la interacción deseada entre los diferentes dispositivos.

Luego de las revisiones realizadas al primer prototipo, se les solicita que concluyan la construcción de su proyecto de forma que se pueda adaptar al área de IoT realizando las correcciones correspondientes y agregando las secciones solicitadas.

## Arquitectura:

## Requerimientos:

## Correcciones:

Deberán de realizar las correcciones indicadas en la fase anterior en caso de que sean necesarias. Ya que se tomarán nota de estas y se revisarán en la entrega final de su prototipo.

## Sección Extra 1:

Deberán de realizar la implementación de la sección extra que su grupo ha propuesto durante la fase 1 de la realización del prototipo. Para una mejor orientación acerca de cómo implementar esta sección puede avocarse con su auxiliar.

NOTA: En caso de no contar con los pines necesarios en la placa raspberry, se le permitirá usar alguna placa arduino que disponga su grupo. Ambas placas deberán de estar conectadas entre sí para compartir información a través de uno de los siguientes protocolos:

- SPI

- I2C

- UART

API:

Se le solicita que desarrollen una API con flask en Python para poder establecer un control remoto a través de una página web. Los endpoints quedan a discreción del grupo. Esta deberá de estar ejecutándose en la raspberry y deberán de integrar el código de la fase 2 con la API para poder establecer los controles remotos descritos más adelante.

App Web:

Como parte de los sistemas IoT es importante poder tener un control y monitoreo de forma remota de los sensores y actuadores del sistema implementado. Por lo que deberán de desarrollar una aplicación Web que consta de dos secciones, esta aplicación web podrán desarrollarla en el framework de su conveniencia (React, Angular, Vue, etc). Las secciones de esta aplicación web son las siguientes:

### Dashboard:

Deberán de crear un dashboard en donde se pueda monitorear las lecturas de los sensores y actuadores por medio de gráficas y tablas. Por lo que deben  de almacenar todos los registros de los sensores en una base de datos en la nube, específicamente en la base de datos MongoDB, utilizando su servicio en la nube. Estos datos se almacenan en formato JSON y quedan a su discreción las tablas a utilizar dentro de esta base de datos. Los registros históricos que deben almacenar son los siguientes:

- Lectura del sensor de temperatura

- Activación del sistema de aire acondicionado

- Activación de la alarma contra incendios

- Registro de ingreso a la casa a través del patrón de seguridad.

- Lecturas o activaciones de las secciones extra

### Restricciones:

  - Deberán contar con lecturas de mínimo 8 días

  - Deben de almacenar la fecha y hora de los registros para poder aplicar filtros en el dashboard

  - Deben de seleccionar el mejor gráfico que represente las lecturas de su sensor o actuador.

  - Deben de mostrar actualizaciones de las gráficas en tiempo real. (Pueden utilizar timers o websockets)

  - Deben de mostrar los registros almacenados tanto en gráficas como en tablas para su respectivo filtrado.

### Control

Se deberá de poder realizar control remoto de los dispositivos a través de la aplicación web, es decir se podrá controlar la iluminación, el apagado de la alarma y el control de las secciones extra desde la aplicación web, esto a través de la utilización de la API que estará corriendo en la raspberry. Para poder acceder a esta sección de control deberán de realizar un Login donde se deberá de autenticar el usuario propietario de la casa utilizando las siguientes credenciales:

- User: grupo#_seccion_proy1

- Pass: A discreción del grupo

  - Deberá de estar formada por 8 a 12 caracteres

  - Debe incluir al menos un carácter especial

  - Debe de incluir al menos dos caracteres numéricos

  - Deberá de hacer uso de letras mayúsculas y minúsculas.

Dentro de la sección de control, se deberá de implementar una función para mostrar mensajes en la LCD que se están enviando desde la aplicación web.

NOTA: Se tomará en cuenta el diseño atractivo de la aplicación web así como su intuitividad para la facilidad de uso para cualquier usuario. Por lo que pueden utilizar cualquier librería de diseño. Ya que la aplicación se correrá de forma local en una PC de alguno de los integrantes del grupo.

NOTA: Únicamente deberá de loguearse para acceder al módulo de control. El dashboard debe de estar siempre visible ya sea que el usuario se encuentre autenticado o no.

## Materiales Sugeridos:

- Raspberry Pi Zero

- Sensor de Llama

- Sensor de Luz

- Ventiladores o Motores de 5V

- LCD

- Leds

- Push Buttons

- Resistencias

- Conversor de 4 u 8 canales de 3.3V a 5V

- Buzzer

- Protoboard

- Jumpers

- Cargadores

- Transistores

- Servomotores o Motores Stepper

- Arduino

## 4.2 Alcance del proyecto

Incluye:

- Desarrollo de un prototipo físico de Smart Home funcional.

- Implementación de sensores y actuadores (temperatura, alarma, acceso, extras).

- Integración de una API para control remoto de dispositivos.

- Aplicación web con:

  - Dashboard de monitoreo (con gráficas y tablas).

  - Control remoto autenticado.

- Base de datos MongoDB con almacenamiento de lecturas por al menos 8 días.

- Visualización en tiempo real de datos (usando timers o WebSockets).

- Documentación técnica y manual de usuario.

- Encapsulado profesional del sistema físico.

- Entrega en plataforma UEDI con repositorio estructurado.

No incluye:

- Implementaciones en servicios de hosting productivo (la app corre localmente).

- Desarrollo para múltiples viviendas (solo un hogar prototipo).

- Garantías de escalabilidad del sistema a producción industrial.

## 4.4 Entregables

Describe los productos concretos que se espera que los estudiantes entreguen al finalizar el proyecto. Pueden ser prototipos, informes técnicos, documentación, etc.

Ejemplo:

| Tipo | Descripción |
| --- | --- |
| Prototipo | Desarrollo de una versión funcional inicial del proyecto o sistema, que permite visualizar su funcionamiento básico antes de la implementación final. |
| Informe Técnico | Un documento detallado que describe el proceso de desarrollo, análisis de resultados, pruebas realizadas y conclusiones obtenidas. |
| Documentación Técnica | Incluye manuales de usuario, guías de instalación, diagramas y descripciones de la arquitectura o flujo del sistema desarrollado. |
| Código Fuente | El código completo del proyecto, con una estructura clara y comentada, que refleja las buenas prácticas de programación y uso de control de versiones. |
| Presentación Final | Una presentación en la que los estudiantes exponen su proyecto ante la clase y el profesor, incluyendo los resultados, retos y soluciones. |
| Video Demostrativo | Un video que muestra el funcionamiento del sistema o prototipo, acompañado de una explicación de las características clave. |
| Lista de Tareas | Un resumen de las tareas realizadas durante el proyecto, con detalles sobre el progreso, los responsables y el cumplimiento de los plazos. |
| Manual de Usuario | Documento que explica cómo usar el sistema desarrollado, incluyendo capturas de pantalla, pasos detallados y resolución de problemas comunes. |
| Informe de Impacto | Documento que describe el impacto potencial del proyecto en su contexto de aplicación, como mejoras de eficiencia, reducción de costos, etc. |
| Plan de Mantenimiento | Propuesta de cómo se mantendrá y actualizará el sistema a largo plazo, incluyendo posibles mejoras o futuros desarrollos. |

- Prototipo funcional de la aplicación: Se debe entregar un archivo APK funcional de la aplicación móvil, junto con el código fuente.

- Informe técnico: Un informe de no más de 10 páginas que describa el proceso de desarrollo, los retos encontrados y cómo se resolvieron.

- Documentación del usuario: Manual de uso de la aplicación con capturas de pantalla.

# 5. Metodología

SCRUM, por su capacidad de adaptarse a proyectos iterativos, colaborativos y con integración constante de hardware y software.

Ejemplo de Sprints:

- Sprint 1: Lectura de sensores + prototipo físico básico.

- Sprint 2: API Flask funcional + conexión con MongoDB.

- Sprint 3: Desarrollo del dashboard (frontend).

- Sprint 4: Módulo de control + login.

- Sprint 5: Integración total + pruebas + documentación.

# 6. Desarrollo de Habilidades Blandas

Para complementar el desarrollo técnico, esta sección se centra en las habilidades blandas que los estudiantes deberán mejorar a lo largo del proyecto, como la comunicación, el liderazgo, y la colaboración en equipo.

## 6.1 Proyectos en Grupo

El trabajo en equipo es clave para el éxito de cualquier proyecto. Los estudiantes deben colaborar, asignando roles específicos (líder de proyecto, desarrollador, diseñador, etc.) para organizar y distribuir tareas de manera eficiente. A través de herramientas como Trello, Google Docs o GitHub, los equipos gestionarán sus avances y compartirán información de manera eficaz.

Además, se fomenta la toma de decisiones conjunta y la resolución de problemas en grupo, desarrollando habilidades como la comunicación, el liderazgo y la negociación. Los grupos recibirán retroalimentación constante para mejorar sus soluciones y adaptarse a los desafíos que surjan.

6.1.1 Trabajo en Equipo
Cada grupo debe trabajar en colaboración, asignando roles específicos a cada miembro (líder de proyecto, desarrollador, diseñador, etc.). Los estudiantes deben coordinarse mediante herramientas de gestión como Trello o GitHub.

6.1.2 Comunicación Efectiva
Los grupos deben realizar presentaciones periódicas ante sus compañeros y el profesor, compartiendo los avances y problemas encontrados, y recibiendo retroalimentación para mejorar sus soluciones.

6.1.3 Resolución de Conflictos
A lo largo del proyecto, los estudiantes pueden enfrentar desafíos o desacuerdos. Deberán aplicar técnicas de resolución de conflictos para mantener la armonía y la productividad en el equipo.

# 7. Cronograma

El cronograma describe las etapas clave del proyecto, los plazos estimados para cada una, y el proceso de asignación, elaboración y calificación de las tareas. Los estudiantes deberán seguir este plan para asegurar que el proyecto avance de manera organizada y cumpla con los plazos establecidos. Cada fase incluye la asignación de tareas, el tiempo estimado para su elaboración, y el momento de su calificación.

| Tipo | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| --- | --- | --- |
| Asignación de Proyecto | Semana 3 | Semana 3 |
| Elaboración | Semana 3 | Semana 6 |
| Calificación | Semana 6 | Semana 6 |

Este cronograma es un ejemplo general y puede ser ajustado según las necesidades y el contexto del proyecto.

# 8. Rúbrica de Calificación

## 8.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación del proyecto, los estudiantes deben cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección.

| Tema | Descripción | Cumple (Si/No) |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento de la tecnología establecida | El desarrollo debe haberse realizado en el lenguaje de programación especificado (Python). |  |
| Gestión y entregas del proyecto | Se deben haber cumplido con todas las entregas parciales según el cronograma. |  |
| Documentación obligatoria | Se debe entregar documentación técnica completa, incluyendo manual de usuario. |  |
| Pruebas y funcionalidad mínima | El sistema debe ser funcional y cumplir con al menos los requisitos mínimos. Debe haber evidencia de pruebas realizadas y reporte de resultados. |  |

## 8.3 Detalle de la Calificación

| DESCRIPCIÓN DE PONDERACIÓN | VALOR | OBSERVACIÓN | PUNTEO |
| --- | --- | --- | --- |
| Correcciones | 6 |  |  |
| Realizo la correccion indicada | 3 |  |  |
| El funcionamiento es el solicitado | 3 |  |  |
| API | 12 |  |  |
| La API se ha desarrollado con Flask | 2 |  |  |
| API en ejecución en la Raspberry | 2 |  |  |
| Se envían datos de los sensores hacia Mongo | 5 |  |  |
| Funcionan los endpoints de control | 3 |  |  |
| Sección Extra-1 | 15 |  |  |
| Implementación Física y Electrónica | 4 |  |  |
| Integración Con API o Base De Datos | 4 |  |  |
| Funcionamiento Correcto de esta sección | 4 |  |  |
| Originalidad En El Prototipo | 3 |  |  |
| Dashboard | 15 |  |  |
| Presentación de los datos en gráficas y en tablas | 5 |  |  |
| La grafica seleccionada para las mediciones es la correcta | 2 |  |  |
| Los datos se actualizan automáticamente en tiempo real | 5 |  |  |
| Se puede hacer un filtrado de lecturas por fechas | 3 |  |  |
| Control Web | 16 |  |  |
| Se inicia sesión con las credenciales especificadas | 3 |  |  |

| La contraseña cumple con las especificaciones | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Muestra un error al iniciar sesión con las credenciales incorrectas | 2 |  |  |
| Tiene un panel de control para los diferentes dispositivos | 3 |  |  |
| Cada uno de los controles funciona correctamente | 5 |  |  |
| Base De Datos Mongo | 6 |  |  |
| Se utilizo Atlas para almacenar las lecturas | 3 |  |  |
| Tiene registros de mínimo 8 días | 3 |  |  |
| Presentación Física | 10 |  |  |
| La presentación final del prototipo es profesional | 5 |  |  |
| La presentación del sitio web es intuitiva y profesional | 5 |  |  |
| Documentación | 10 |  |  |
| Manual Técnico | 5 |  |  |
| Manual De Usuario | 5 |  |  |
| PREGUNTAS Teórico/Práctica | 10 |  |  |
| Estudiante 1 | 2 |  |  |
| Estudiante 2 | 2 |  |  |
| Estudiante 3 | 2 |  |  |
| Estudiante 4 | 2 |  |  |
| Estudiante 5 | 2 |  |  |
| TOTAL | 100 |  |  |

## 8.4 Valores

En el desarrollo del proyecto, se espera que cada estudiante demuestre honestidad académica y profesionalismo. Por lo tanto, se establecen los siguientes principios:

- Originalidad del Trabajo

  - Cada estudiante o equipo debe desarrollar su propio código y/o documentación, aplicando los conocimientos adquiridos en el curso.

- Prohibición de Copias y Plagio

  - Si se detecta la copia total o parcial del código, documentación o cualquier otro entregable, la calificación será de 0 puntos.

  - Esto incluye la reproducción de código entre compañeros, la reutilización de proyectos de semestres anteriores o el uso de código externo sin la debida referencia.

- Uso Responsable de Recursos Externos

  - El uso de bibliotecas, frameworks y ejemplos de código externos está permitido, siempre y cuando se referencian correctamente y se comprendan plenamente. ( Consultar con el catedrático su política)

- Revisión y Detección de Plagio

  - Se podrán utilizar herramientas automatizadas y revisiones manuales para identificar similitudes en los proyectos.

  - En caso de sospecha, el estudiante deberá justificar su código y demostrar su desarrollo individual o en equipo. Si este extremo no es comprobable la calificación será de 0 puntos.

Al detectarse estos aspectos se informará al catedrático del curso quien realizará las acciones que considere oportunas.

## 8.5 Comentarios Generales

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________