# Tarea #1
Simulación Raspberry Pi

PONDERACIÓN:  2.5

Horas Aproximadas:  5

# Introducción

Este ejercicio tiene como objetivo que los estudiantes empiecen a interactuar con la Raspberry Pi de forma simulada utilizando el software Proteus. A través del uso de sensores, botones, y salidas visuales, se refuerza el aprendizaje práctico sobre arquitectura de computadoras, integración de hardware y programación básica.

# Competencia(s)

El estudiante Identifica los componentes esenciales de un sistema IoT mediante el análisis de documentación técnica y catálogos de hardware para describir las funcionalidades básicas de cada elemento del sistema

# Contenido

Se les solicita a los estudiantes que empiecen a interactuar con la Raspberry Pi de forma simulada usando el software de Proteus. Para este ejercicio se les pide lo siguiente

- Configurar los pines en el modo BCM.

- Trabajar con un sensor LDR, este se encargará de medir la cantidad de luz por medio de su fotorresistencia.

  - Se les pide que por medio de la medición realizada por el sensor se enciendan 4 leds de diferente color.

  - Los leds se deberán de encender si y sólo si, la cantidad de luz que recibe el sensor es muy poca, estos funcionan en conjunto (se encienden todos, se apagan todos).

- Trabajar con un botón, lo pueden configurar los estudiantes como deseen (PULL UP / PULL DOWN).

  - Este botón se encargará de controlar un led adicional (de otro color).

  - El botón deberá de funcionar de la siguiente manera:

    - Si el led está encendido, apagar el LED.

    - Si el led está apagado, encender el LED.

- Trabajar con un sensor de temperatura.

  - Junto a este sensor trabajará una pantalla LCD donde se deberá de reflejar en la primera línea la fecha del día de hoy y en la segunda línea la temperatura actual.

# Recursos Adicionales

Simulador Proteus, documentación oficial de Raspberry Pi, artículos y tutoriales sobre sensores LDR y pantallas LCD.

# Forma de entrega

Entregar la simulación en Proteus. Solo el coordinador del grupo debe enviar el archivo.

# Fecha de entrega

16/08/2025

# Rúbrica de Calificación

Establecer de una forma clara los aspectos que se calificarán

| DESCRIPCIÓN DE PONDERACIÓN | VALOR | OBSERVACIÓN | PUNTEO |
| --- | --- | --- | --- |
| Configuración en BCM | 5 |  |  |
| Uso del sensor LDR funciona | 35 |  |  |
| 4 led | 2,5 |  |  |
| Botón con LED | 20 |  |  |
| Sensor de temperatura | 35 |  |  |
| Pantalla LCD | 2,5 |  |  |
| TOTAL | 100 |  |  |

# Valores

El trabajo debe ser original y reflejar la colaboración del grupo. No se aceptan copias. El respeto, la honestidad académica y la puntualidad en la entrega son fundamentales.