Cuestionario en UEDI

Preguntas de Verdadero/Falso

- Verdadero/Falso: La arquitectura ARM es principalmente utilizada en servidores de alto rendimiento.

  - Respuesta: Falso

- Verdadero/Falso: GDB es una herramienta utilizada para depurar programas en ARM.

  - Respuesta: Verdadero

- Verdadero/Falso: Las directivas de ensamblador generan código de máquina.

  - Respuesta: Falso

- Verdadero/Falso: Los registros flotantes se utilizan exclusivamente para almacenar enteros.

  - Respuesta: Falso

- Verdadero/Falso: La creación de funciones en ARM mejora la modularidad del código.

  - Respuesta: Verdadero

Preguntas de Selección Múltiple

- ¿Cuál de las siguientes herramientas es comúnmente utilizada para programar en ARM?

  - A) Visual Studio

  - B) ARM Development Studio

  - C) Eclipse

  - D) Notepad++

  - Respuesta Correcta: B) ARM Development Studio

- ¿Qué directiva de ensamblador se utiliza para definir la sección de código?

  - A) .data

  - B) .text

  - C) .global

  - D) .section

  - Respuesta Correcta: B) .text

- ¿Cuál es la función principal de GDB?

  - A) Compilar código

  - B) Ejecutar aplicaciones

  - C) Depurar programas

  - D) Crear documentación

  - Respuesta Correcta: C) Depurar programas

- ¿Qué instrucción se utiliza para multiplicar números de punto flotante en ARM?

  - A) ADD

  - B) MUL

  - C) FMUL

  - D) SUB

  - Respuesta Correcta: C) FMUL

- ¿Qué tipo de datos permite el manejo de registros flotantes en ARM?

  - A) Solo enteros

  - B) Solo caracteres

  - C) Números de punto flotante

  - D) Solo booleanos

  - Respuesta Correcta: C) Números de punto flotante

- ¿Qué comando en GDB se utiliza para establecer un punto de interrupción?

  - A) run

  - B) break

  - C) stop

  - D) continue

  - Respuesta Correcta: B) break

- ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una directiva de ensamblador en ARM?

  - A) .data

  - B) .text

  - C) .exit

  - D) .global

  - Respuesta Correcta: C) .exit

- ¿Qué instrucción se utiliza para definir una función en ARM?

  - A) .function

  - B) .proc

  - C) .label

  - D) No hay una instrucción específica

  - Respuesta Correcta: D) No hay una instrucción específica

- ¿Cuál es el propósito de las banderas en ARM?

  - A) Almacenar variables

  - B) Controlar el flujo del programa

  - C) Definir secciones de código

  - D) Crear funciones

  - Respuesta Correcta: B) Controlar el flujo del programa

- ¿Qué comando en GDB permite ver el valor de una variable?

  - A) print

  - B) display

  - C) inspect

  - D) show

  - Respuesta Correcta: A) print