Actividad #1
# Controlar un LED con un botón usando interrupciones

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

| 1.1 | DEFINICIÓN DE CONCEPTOS |
| --- | --- |

| Definición 1.1.1 |  |
| --- | --- |
| **Arduino**: Es una plataforma de desarrollo de hardware y software de código abierto utilizada para crear prototipos electrónicos. Permite programar microcontroladores mediante un lenguaje sencillo basado en C/C++. |  |

| Definición 1.1.2 |  |
| --- | --- |
| **Interrupciones**: Son eventos que detienen la ejecución normal del programa para atender una acción externa o interna, como el cambio de estado de un botón. Permiten manejar tareas asincrónicas sin bloquear el flujo principal. |  |

| Definición 1.1.3 |  |
| --- | --- |
| **Pines Digitales**: Son los puertos de entrada/salida (GPIO) en Arduino que pueden leer o escribir valores binarios (HIGH/LOW), usados comúnmente para señales digitales como encender o apagar un LED. |  |

| Definición 1.1.4 |  |
| --- | --- |
| **Rutina de Servicio de Interrupción (ISR)**: Es una función especial que se ejecuta cuando ocurre una interrupción. Debe ser breve y no debe contener funciones complejas ni de retardo. |  |

| 1.2 | COMPETENCIA(S) DEL EJEMPLO A IMPARTIR |
| --- | --- |

| Competencia 1.2.1 |  |
| --- | --- |
| Implementa rutinas de interrupción en sistemas embebidos usando Arduino IDE y bibliotecas específicas para gestionar eventos asincrónicos de sensores y actuadores en aplicaciones de automatización que requieren respuesta en tiempo real. |  |

| 1.3 | SOFTWARE O MATERIALES NECESARIOS |
| --- | --- |

| Descripción |  |
| --- | --- |
| Se desea controlar el estado de un LED utilizando un botón físico conectado a una placa Arduino. El sistema debe reaccionar inmediatamente al presionar el botón, independientemente del flujo principal del programa, lo cual se logrará mediante el uso de interrupciones. |  |

| Herramientas |  |
| --- | --- |
| - Placa Arduino (Ejemplo: Arduino UNO). - Protoboard. - Cable de conexión (Jumpers). - Resistencias (10kΩ pull-down y 220Ω para el LED). - Botón o pulsador. - LED. - Entorno de desarrollo Arduino IDE. |  |

Link del Repositorio donde este se encuentra resuelto el ejercicio  (debidamente comentado) / de no poder tenerlo en un repositorio detalla en este espacio los pasos a realizar.

Se colocarán capturas, o alguna forma que se te ocurra para ejemplificar los resultados que se   pretenden al culminar el ejemplo

| 1.4 | EJERCICIOS EN CLASE |
| --- | --- |

| Descripción |  |
| --- | --- |
| Modificar el ejemplo para que el LED cambie de estado cada vez que se detecte un flanco ascendente en el botón, pero además hacer parpadear otro LED cada segundo sin afectar la funcionalidad del primero. |  |

| Entrega |  |
| --- | --- |
| Entregar el apartado o verlo presencialmente en funcionamiento |  |

| 1.1 | VALORES Y ACTITUDES |
| --- | --- |

| Aplicación de Valores |  |
| --- | --- |
| **Adaptabilidad**: Permite cambiar sensores o conexiones si algo falla. - **Escucha activa**: Mejora la elección y ubicación de sensores en equipo. |  |