| Registro | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- |
| x0 | - | Siempre tiene el valor 0. Utilizado como constante cero. |
| x1 | ra | Registro de retorno. Almacena la dirección de retorno de una función. |
| x2 | sp | Puntero de pila. Mantiene la dirección de la parte superior de la pila. |
| x3 | gp | Puntero global. Accede a datos globales y estructuras compartidas. |
| x4 | tp | Puntero de hilo. Almacena información relacionada con la ejecución de hilos. |
| x5 - x7 | t0 - t2 | Registros temporales. Se utilizan para almacenar valores temporales. |
| x10 - x17 | a0 - a7 | Registros de argumentos. Usados para pasar argumentos a funciones y recibir valores de retorno. |
| x8 | s0 (fp) | Registro de salvado/registro de marco de pila. Utilizado para manejar la pila de ejecución. |
| x9 | s1 | Registro de salvado. Se utiliza para preservar valores entre llamadas a funciones. |
| x18 - x27 | s2 - s11 | Registros de salvado adicionales. Usados para almacenar valores que deben persistir. |
| x28 - x31 | t3 - t6 | Más registros temporales. Se utilizan de manera similar a t0-t2. |

### Notas sobre los Registros:

- Registros de Propósito General: Se utilizan para almacenar datos temporales y ejecutar operaciones. La mayoría de los registros son de uso general y pueden ser utilizados para cualquier propósito.

- Registros Especiales: Algunos registros tienen funciones específicas, como el registro de retorno o el puntero de pila, que son críticos para la ejecución y el manejo de funciones.

### Ejemplo de Uso de Registros

asm

Copiar código

ADD x5, x10, x11  // Suma el valor en x10 y x11, y guarda el resultado en x5

En este ejemplo, el resultado de la suma de los valores en los registros x10 y x11 se almacena en el registro x5.