Semana #11
Ejercicio

PONDERACIÓN:  1

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

# Competencia(s)

## El estudiante configura protocolos de alta disponibilidad como HSRP mediante la asignacion de prioridades para garantizar la continuidad del servicio y la tolerancia a fallos en la red.

El estudiante diseña una topología de red utilizando dispositivos de red virtuales o físicos para crear un entorno funcional que cumpla requerimientos específicos de comunicación

El estudiante diseña y crea  redes segmentadas aplicando técnicas de etiquetado y optimización  para aislar y gestionar el tráfico de manera eficiente entre diferentes grupos de usuarios, asegurando redundancia y evitando bucles en la red.

# Qué actividad se realizará (Habilidad)

Descripción del Ejercicio:

En Packet Tracer diseña la siguiente red donde XX son los 2 últimos dígitos del carnet:

- Crea al menos 3 VLANs:

  - VLAN 10: Administración

  - VLAN 20: Oficinas

  - VLAN 30: Ventas

- Configura Inter-VLAN Routing utilizando subinterfaces en los routers.

- Configura HSRP entre los dos routers (Router 5 como principal, Router 6 como respaldo).

- Aplica ACL extendidas para:

  - Permitir tráfico ICMP entre Oficinas y Administración

  - Permitir tráfico ICMP entre Ventas y Administración

  - Denegar trafico ICMP entre Oficinas y Ventas

- Documentar los comandos usados para configurar HSRP y listas de acceso(ACL), adjuntar capturas de funcionamiento en pdf con el nombre [Redes1]Semana11.pdf

# Rúbrica de Calificación

| Criterio | Descripción | Puntos Máximos |
| --- | --- | --- |
| Topología funcional. | Diseño lógico con switches, routers y PCs organizados correctamente | 20 |
| Configuración de VLANs. | Creación de VLANs | 10 |
| Implementación de HSRP | Routers configurados con IP virtual, prioridad y preempt | 20 |
| Inter-VLAN Routing | Subinterfaces configuradas correctamente y con conectividad funcional. | 20 |
| ACL aplicada correctamente | Reglas de acceso que cumplan las políticas dadas | 20 |
| Documentación | Capturas de pantalla, comandos usados y explicación breve de HSRP y ACL | 10 |
|  | Total | 100 |

# Valores

Prevención, al configurar mecanismos que evitan caídas del servicio.

Confiabilidad al realizar configuraciones que sean estables y seguras.