Actividad #4
Configuración de VLANs y VTP

PONDERACIÓN:  0.5














UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA   
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

| 4.1 | DEFINICIÓN DE CONCEPTOS |
| --- | --- |

| Definición 4.1.1 |  |
| --- | --- |
| VLAN (Red de Área Local Virtual) Permite segmentar una red física en múltiples redes lógicas independientes. Cada VLAN se comporta como una red separada. |  |

| Definición 4.1.2 |  |
| --- | --- |
| Trunking (Enlace troncal) Permite el envío de tráfico de múltiples VLANs sobre un solo enlace físico entre switches, usando el protocolo 802.1Q. |  |

| Definición 4.1.3 |  |
| --- | --- |
| Puertos de acceso (Access Ports) Conectan dispositivos finales (como PCs) a una VLAN específica. |  |

| Definición 4.1.4 |  |
| --- | --- |
| Modos de VTP: - Servidor (Server): Puede crear, modificar y propagar VLANs a los demás switches. - Cliente (Client): No puede crear/modificar VLANs, solo recibe la información desde el servidor. - Transparente (Transparent): No participa en la propagación VTP, pero puede tener VLANs locales y reenvía anuncios VTP. |  |

| 4.2 | COMPETENCIA(S) DEL EJEMPLO A IMPARTIR |
| --- | --- |

| Competencia 4.2.1 |  |
| --- | --- |
| Configurar VLANs en switches Cisco. |  |

| Competencia 4.2.2 |  |
| --- | --- |
| Implementar enlaces troncales (trunking) para permitir el paso de múltiples VLANs entre switches. |  |

| Competencia 4.2.3 |  |
| --- | --- |
| Implementar y verificar el funcionamiento del protocolo VTP en sus tres modos (servidor, cliente y transparente). |  |

| Competencia 4.2.4 |  |
| --- | --- |
| Propagar VLANs automáticamente a través de switches mediante VTP. |  |

| Competencia 4.2.5 |  |
| --- | --- |
| Verificar la conectividad entre dispositivos de una misma VLAN y la segmentación entre VLANs distintas. |  |

| 4.3 | SOFTWARE O MATERIALES NECESARIOS |
| --- | --- |

| Descripción |  |
| --- | --- |
| - 3 Switches Cisco. - 2 a 4 Pcs. - Cables de red para conectar los dispositivos. - Cable de consola para configurar switches. - Putty para tener una interfaz serial. - Cisco Packet Tracert. |  |

| Herramientas |  |
| --- | --- |
| - https://www.putty.org - https://www.netacad.com/resources/lab-downloads?courseLang=en-US |  |

https://github.com/Tiwue/Ejemplos-Redes1-2025/tree/main/2.%20VLANS%20y%20VTP

- La propagación de VLANs desde el servidor a los clientes.

- Correcta segmentación habiendo comunicación entre dispositivos de la misma VLAN.

| 4.4 | EJERCICIOS EN CLASE |
| --- | --- |

| Descripción |  |
| --- | --- |
| El estudiante deberá realizar la misma configuración del ejemplo práctico, adicionalmente se agregará un switch que deberá ser configurado en modo VTP transparente y un nuevo pc como se muestra en la imagen a continuación: Para asignar el ID de la VLAN y el ID de red, se debe sustituir la letra "X" por el último dígito del carné del estudiante. - Los estudiantes cuyo carné termina en un número par deben configurar el switch en modo transparente y una nueva PC para que tenga comunicación con la VLAN de Administración (ADMON). - Los estudiantes cuyo carné termina en un número impar deberán realizar la misma configuración, pero asegurando la comunicación con la VLAN de Recursos Humanos (RRHH). |  |

| Entrega |  |
| --- | --- |
| Se entregará el archivo. pkt con todas las configuraciones realizadas en UEDI/Classroom. El formato del nombre del archivo será “E4_Carnet.pkt”. |  |

| 4.1 | VALORES Y ACTITUDES |
| --- | --- |

| Aplicación de Valores |  |
| --- | --- |
| - Excelencia: El estudiante debe verificar conectividad, usar comandos de diagnóstico y asegurarse de cumplir con todos los criterios técnicos. - Compromiso: Se aplica cuando el estudiante personaliza la configuración con su número de carné y adapta la red según si es par o impar. - Responsabilidad: Se desarrolla al seguir instrucciones técnicas precisas, revisar configuraciones y entregar el trabajo en tiempo. - Integridad: Implica que el estudiante trabaje con transparencia, demuestre comprensión y no recurra a atajos para cumplir solo superficialmente. |  |