Actividad #5
Primeros pasos con STP

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

| 5.1 | DEFINICIÓN DE CONCEPTOS |
| --- | --- |

| Definición 5.1.1 |  |
| --- | --- |
| STP (Spanning Tree Protocol): Protocolo de capa 2 que permite prevenir bucles de red en redes conmutadas. Se basa en la creación de una topología lógica sin bucles mediante la selección de un switch raíz y la desactivación temporal de enlaces redundantes. |  |

| Definición 5.1.2 |  |
| --- | --- |
| BPDU (Bridge Protocol Data Unit): Trama que utilizan los switches para intercambiar información sobre la topología de la red. Ayuda a determinar cuál será el switch raíz y qué puertos deben bloquearse o permanecer activos. |  |

| Definición 5.1.3 |  |
| --- | --- |
| Switch Raíz (Root Bridge): Es el switch con menor prioridad y dirección MAC más baja en la red. Desde este se calcula la topología libre de bucles. Todos los caminos más cortos hacia el switch raíz se mantienen activos. |  |

| 5.2 | COMPETENCIA(S) DEL EJEMPLO A IMPARTIR |
| --- | --- |

| Competencia 5.2.1 |  |
| --- | --- |
| Configurar una red de switches utilizando el protocolo STP para evitar bucles de red y asegurar la continuidad del servicio, entendiendo el rol de los switches en la selección del switch raíz y el estado de los puertos. |  |

| 5.3 | SOFTWARE O MATERIALES NECESARIOS |
| --- | --- |

| Descripción |  |
| --- | --- |
| Se planteará una red con múltiples switches conectados entre sí de forma redundante. Sin STP, esta red generaría bucles que afectan la transmisión de datos. El problema a resolver es cómo evitar estos bucles configurando STP y visualizando cómo la topología se estabiliza. |  |

| Herramientas |  |
| --- | --- |
| Instalador de Cisco Packet Tracer https://legacy.netacad.com/portal/resources/packet-tracer |  |

REDES1_LAB1S2025/CLASE 5 at main · allangomez72/REDES1_LAB1S2025

Visualización de la topología de red antes y después de activar STP.

Identificación del switch raíz.

Puertos en estado de bloqueo correctamente identificados.

Flujo de tráfico normalizado tras la estabilización del protocolo.

| 5.4 | EJERCICIOS EN CLASE |
| --- | --- |

| Descripción |  |
| --- | --- |
| Simular una red con al menos tres switches y enlaces redundantes. Identificar problemas sin STP, luego activar STP y observar el comportamiento de la red, incluyendo la elección del switch raíz y la transición de puertos a estado bloqueado. |  |

| Entrega |  |
| --- | --- |
| Subir un archivo .pkt con la simulación. Incluir una captura donde se observe el switch raíz y los puertos bloqueados. Adjuntar una breve explicación en PDF sobre cómo se eligió el switch raíz y qué mejoras observaste en la red. El formato del nombre del archivo será “A4_Carnet.pkt” y “STP_Carnet.pdf” |  |

| 5.1 | VALORES Y ACTITUDES |
| --- | --- |

| Aplicación de Valores |  |
| --- | --- |
| Responsabilidad: Al entregar en tiempo y forma los ejercicios propuestos. Compromiso: Al aprender a diseñar redes estables y funcionales. Excelencia: Se busca calidad en la simulación y explicación de los resultados. Ética e Integridad: Evitar el plagio, realizar simulaciones propias y colaborar con los compañeros de forma honesta. |  |