Actividad #8
Configuración de ruteo estático

PONDERACIÓN:  0.5









UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA   
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

| 8.1 | DEFINICIÓN DE CONCEPTOS |
| --- | --- |

| Definición 8.1.1 |  |
| --- | --- |
| Interfaces de router/switch Las interfaces del dispositivo de capa 3 deben tener una IP válida y estar habilitadas para enrutar paquetes. |  |

| Definición 8.1.2 |  |
| --- | --- |
| Ruta conectada directamente (Directly Connected Route) Red detectada automáticamente por el router porque está físicamente conectada a una de sus interfaces. |  |

| Definición 8.1.3 |  |
| --- | --- |
| Ruteo estático (Static Routing) Configuración manual de rutas que indican al router cómo alcanzar redes no directamente conectadas. |  |

| Definición 8.1.4 |  |
| --- | --- |
| Tabla de enrutamiento Base de datos interna del router que contiene todas las rutas conocidas, tanto directas como estáticas. |  |

| Definición 8.1.5 |  |
| --- | --- |
| Next-hop (Siguiente salto) Dirección IP de la interfaz del router vecino al que debe enviarse un paquete para alcanzar una red destino. |  |

| 8.2 | COMPETENCIA(S) DEL EJEMPLO A IMPARTIR |
| --- | --- |

| Competencia 8.2.1 |  |
| --- | --- |
| Configurar interfaces de router con direcciones IP y habilitarlas. |  |

| Competencia 8.2.2 |  |
| --- | --- |
| Implementar rutas estáticas utilizando el comando ip route. |  |

| Competencia 8.2.3 |  |
| --- | --- |
| Diferenciar entre rutas conectadas directamente y rutas estáticas. |  |

| Competencia 8.2.4 |  |
| --- | --- |
| Establecer comunicación entre redes que no están conectadas directamente. |  |

| Competencia 8.2.5 |  |
| --- | --- |
| Identificar y corregir errores de enrutamiento en configuraciones manuales. |  |

| 8.3 | SOFTWARE O MATERIALES NECESARIOS |
| --- | --- |

| Descripción |  |
| --- | --- |
| - 3 Switches Multicapa/Routers Cisco. - 2 a 4 Pcs. - Cables de red para conectar los dispositivos. - Cable de consola para configurar switches. - Putty para tener una interfaz serial. - Cisco Packet Tracert. |  |

| Herramientas |  |
| --- | --- |
| - https://www.putty.org - https://www.netacad.com/resources/lab-downloads?courseLang=en-US |  |

https://github.com/Tiwue/Ejemplos-Redes1-2025/blob/main/5.%20Enrutamiento%20Estatico/README.md

- Todos los PCs pueden comunicarse entre sí.

- Las tablas de enrutamiento muestran rutas agregadas manualmente.

- El estudiante entiende y explica la diferencia entre rutas directas y rutas estáticas.

| 8.4 | EJERCICIOS EN CLASE |
| --- | --- |

| Descripción |  |
| --- | --- |
| Con base en la topología proporcionada, configure manualmente las rutas necesarias para lograr la comunicación total entre las dos redes LAN finales (192.168.1X.0/24 y 192.168.2X.0/24), utilizando únicamente ruteo estático. - Asignación de direcciones IP: - Asigne direcciones IP a cada interfaz de los routers y a las PCs, según la topología. - Utilice los siguientes segmentos de red: - 192.168.1.X/24 para la red de PC1 - 10.0.0.0/30 para el enlace entre Router1 y Router2 - 10.0.0.4/30 para el enlace entre Router2 y Router3 - 192.168.2.X/24 para la red de PC2 - Sustituya la X en los ID de Red con el último dígito de su carné. - Configuración de interfaces: - Configure correctamente las interfaces en todos los routers (Router1, Router2, Router3) utilizando el id de host que se proporciona en la topología y habilítelas con no shutdown. - Configuración de rutas estáticas: - Cada router debe conocer cómo llegar a las redes que no están directamente conectadas a él. Para lograr esto cree las rutas estáticas necesarias con el comando: ip route [red_destino] [máscara] [next-hop o interfaz de salida] |  |

| Entrega |  |
| --- | --- |
| Se entregará el archivo .pkt con todas las configuraciones realizadas en UEDI/Classroom. El formato del nombre del archivo será “E8_Carnet.pkt”. |  |

| 8.1 | VALORES Y ACTITUDES |
| --- | --- |

| Aplicación de Valores |  |
| --- | --- |
| - Excelencia: Se promueve al configurar rutas precisas, verificar la conectividad completa entre redes y evitar errores en direccionamiento IP. - Compromiso: Se refleja al asumir la tarea con seriedad, atender a los detalles de la topología y aplicar correctamente el comando ip route según el contexto. - Responsabilidad: El estudiante identifica errores en su propia configuración y toma la iniciativa para solucionarlos sin esperar correcciones externas. - Integridad: El estudiante justifica por qué eligió una interfaz de salida o un next hop específico, demostrando comprensión real y no solo ejecución mecánica. |  |