# Tarea #2
Evaluación de la Comunicación entre Equipos en una Red Local

PONDERACIÓN:  2

Horas Aproximadas:  10

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

# Introducción

El uso adecuado del cableado estructurado es esencial para garantizar una comunicación eficiente entre dispositivos en una red local. En esta actividad, se utilizarán los estándares TIA/EIA 568A y 568B diferenciando entre cables rectos y cruzados. Los estudiantes comprobarán la conectividad entre dos computadoras físicas mediante el comando ping, validando el tipo de cable adecuado según la topología.

# Competencia(s)

- Identificar y aplicar estándares de cableado estructurado (TIA/EIA 568A y 568B)

- Implementa conexiones físicas correctamente en una red local (LAN)

- Diagnostica la conectividad en redes físicas utilizando herramientas básicas

# Contenido

Como parte del desarrollo de habilidades prácticas en redes de computadoras, se le solicita al estudiante implementar una conexión física entre dos computadoras utilizando cableado estructurado bajo los estándares TIA/EIA 568A y 568B. El objetivo es verificar la conectividad mediante el comando ping y reflexionar sobre el tipo de cable utilizado (recto o cruzado) según la topología establecida.

Instrucciones

- Se formarán grupos de 2 estudiantes.

- Se utilizarán dos computadoras y se conectarán directamente entre sí.

  - Deben determinar el tipo adecuado según sea el caso.

- Configurar direcciones IP en ambos equipos y asegurándose de que estén en la misma red.

- Configurar el firewall de las computadoras temporalmente para permitir la conexión entre dispositivos.

- Utilizando el comando ping deberán comprobar la conectividad entre las computadoras.

- Documenten el proceso con lo siguiente:

  - Tipo de cable utilizado

  - Estándares de ponchado aplicados (568A, 568B)

  - Fotografías del resultado del ping, donde se vea el carnet y nombre de los estudiantes.

  - Breve análisis del resultado (¿Funcionó? ¿Por qué? ¿Qué haría si no funcionara?)

Complementariamente, se deben realizar los siguientes ejercicios prácticos del curso “Exploring Networking with Cisco Packet Tracer” de Cisco Networking Academy:

- PT Activity 1.1.4 – Create Realistic Structured Cabling in the Physical Workspace and Cabling Devices in a Rack

- PT Activity 1.1.6 Packet Tracer - Connect Devices using Wireless Technologies

- PT Activity 1.1.8 - Packet Tracer - Explore Device Configuration Using the CLI (console)

- PT Activity 2.0.1 - Packet Tracer Simulation Mode

- PT Activity 2.0.3 - Packet Tracer - Examine Packets in the Small Office

- PT Activity 2.0.7 - Packet Tracer - Edit Topologies

- PT Activity 2.1.3 - Packet Tracer - Monitor Your Network Using a Network Controller

- PT Activity 2.1.5 - Packet Tracer - Manage and Configure your Network using a Network Controller

Adjuntar en el mismo pdf capturas que muestren el 100% del avance en cada uno de los PT Activities solicitados donde se vea su carnet.

# Recursos Adicionales

https://www.netacad.com/courses/exploring-networking-cisco-packet-tracer?courseLang=en-US

# Forma de entrega

Subir un archivo PDF con el nombre: [carnet]_Tarea2.pdf, el cual debe contener:

- Proceso de realización de ping entre computadoras.

- Evidencia de la realización de las actividades del curso ”Exploring Networking with Cisco Packet Tracer” de Cisco Networking Academy: (Capturas de pantalla de cada actividad completada donde se vea su carnet).

# Fecha de entrega

15 de agosto de 2025

# Rúbrica de Calificación

| Criterio | Descripción | Puntos Máximos |
| --- | --- | --- |
| Conexión física | Uso correcto del cable de red | 5 |
| Configuración de red y ping | IPs en la misma red, prueba de conectividad exitosa con evidencia | 10 pts |
| Evidencia con nombre y carnet | Fotografías claras con nombre, carnet y resultados visibles de ping | 35 pts |
| Actividades Packet Tracer | Capturas de avance completo (100%) en todas las actividades solicitadas | 50 pts |

# Valores

Se fomenta al trabajar en parejas, compartiendo tareas y colaborando para alcanzar el objetivo.

El estudiante debe cumplir con los pasos técnicos, entregar evidencias y respetar plazos.

Ser honesto con los resultados reportados y evidencias fotográficas (sin alteraciones).

Se penalizará el plago o entregas fuera de fecha.