# Tarea #3
VLANs y protocolo VTP

PONDERACIÓN:  2.5

Horas Aproximadas:  6

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

# Introducción

# El estudiante debe poner en práctica el conocimiento en el protocolo VTP realizando una topología simulada configurando diferentes modos de operación y verificando propagación de VLANs.

# Competencia(s)

## El estudiante diseña una topología de red utilizando dispositivos de red virtuales o físicos para crear un entorno funcional que cumpla requerimientos específicos de comunicación

# Contenido

Parte 1: Desarrollo de la red
El estudiante debe construir una red en Cisco Packet Tracer con los siguientes requerimientos:

Utilizando Cisco Packet Tracer construya la siguiente red:

- 4 switches modelo 2960 con las siguientes configuraciones:

- Switch 1: Nombre servidor, configurado como servidor VTP

- Switch 2: Nombre transparente, configurado como transparente VTP

- Switch 3: Nombre cliente01, configurado como cliente VTP

- Switch 4: Nombre cliente02, configurado como cliente VTP

- Interconexiones

- Switch servidor interconectado con switch transparente

- Switch transparente interconectado con switch cliente01

- Switch transparente interconectado con switch cliente02

- Switch cliente01 interconectado con switch cliente02

- Conexión de dispositivos finales

- Switch cliente01 tendrá tres PC conectadas

- Switch cliente02 tendrá tres PC conectadas

Para la configuración de las VLANs y el protocolo VTP se realizará lo siguiente:

- Configurar VTP version 2

- Configurar el dominio y el password con su número de carnet

- Configurar VTP en los switches clientes para recibir las VLANs desde el servidor

- Configurar VTP en el switch transparente para que no participe en la propagación de VLANs pero que permita su paso

- Configurar VTP en el switch servidor y crear tres VLANs con los siguientes nombres (donde X es el último dígito de su carnet)

- VLAN1X tendrá el nombre ADMON

- VLAN2X tendrá el nombre MERCA

- VLAN3X tendrá el nombre VENTAS

En el cliente01 y cliente02 asigne cada PC a una VLAN específica:

- Una PC en cliente01 y una PC en cliente02 en VLAN3X (ADMON)

- Una PC en cliente01 y una PC en cliente02 en VLAN1X (MERCA)

- Una PC en cliente01 y una PC en cliente02 en VLAN2X (VENTAS)

Las PC tendrán asignada una ip de la red 192.158.100.x con máscara de subred 255.255.255.0 (donde x será el número de host asignado a cada dispositivo entre 1-253)

TIPS:

Verificar la propagación de las VLANs en los switches clientes y en el switch transparente (Puede utilizar los comandos show vtp status y show vlan brief para comprobar la configuración).

Probar la conectividad entre dispositivos

- Los dispositivos dentro de la misma VLAN SI deben poder comunicarse

- Los dispositivos en las VLANs distintas NO deben poder comunicarse con la configuración actual.

Parte 2: Manual en Markdown

Debe incluir:

- Scripts de configuración de VTP y VLANs (Comandos)

- Capturas de:

  - show vtp status en cada switch

  - show vlan brief en cada switch

  - Pruebas de conectividad (ping) entre PCs en misma VLAN (comunicación exitosa) y entre diferentes VLANs (sin comunicación)

Parte 3: Actividades complementarias

A esta tarea se agrega la realización de las actividades Packet Tracer:

- 14.3.3 – Implementación de VLANs

- 14.3.4 – Configuración de Trunks

- 16.1.5 – Configuración de VTP

Estas actividades están disponibles en el curso “Conceptos básicos de redes” de Cisco Networking Academy. Debe agregarse las capturas de su realización en el manual markdown donde se vean sus datos personales.

# Recursos Adicionales

# Curso: "Conceptos básicos de redes" – Cisco Networking Academy

# Forma de entrega

- Entrega individual

- Crear carpeta en su repositorio: T3

  - Manual en formato Markdown

  - Archivo .pkt de la red creada

  - Evidencias de las actividades 14.3.3, 14.3.4 y 16.1.5 (capturas en el manual y archivos)

- Entregar por UEDI (y en Classroom si aplica)

# Fecha de entrega

Fecha límite para realizar la entrega de la tarea

# Rúbrica de Calificación

Establecer de una forma clara los aspectos que se calificarán

| Criterio | Descripción | Puntos Máximos |
| --- | --- | --- |
| Diseño de la red. | Topología correcta, conexión entre switches y dispositivos finales. | 10 pts |
| Configuración de VTP y VLANs. | Comandos correctamente aplicados en cada switch y PCs correctamente asignadas. | 25 pts |
| Manual en Markdown. | Documentación clara: scripts, capturas show vtp status, show vlan brief. | 20 pts |
| Pruebas de conectividad. | Evidencia de ping funcional entre PCs en misma VLAN y fallido entre distintas. | 15 pts |
| Actividades complementarias. | Evidencias claras de actividades 14.3.3, 14.3.4, y 16.1.5 completadas. | 30 pts |
|  | Total | 100 pts |

# Valores

Responsabilidad de asignar correctamente las VLANs para evitar pérdida de conectividad o segmentación indebida.

Orden usando nomenclatura clara para las VLANs, documentar los cambios, y evitar configuraciones improvisadas.