Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

# Proyecto 2:

# Telecom Uno, Redes Nacionales y Link Global: Conectando al país.

PONDERACIÓN:  25

Horas Aproximadas:  30

Índice

Contenido

1. Competencia que desarrollaremos	2

2. Objetivos del Aprendizaje	2

2.1 Objetivo General	2

2.2 Objetivos Específicos	2

4. Enunciado del Proyecto	3

4.1. Requerimientos importantes	3

4.1.1. Interconexión de ISPs:	3

4.1.2. ISP 1: Telecom Uno	4

4.1.3. ISP 2: Redes Nacionales	5

4.1.4. ISP 3: Conexiones Futuras	5

4.2. Reglas de comunicación	6

4.3. Servidor WEB	7

4.4. DHCP	7

4.5. Presentación	7

4.6 Entregables	8

4.7. Restricciones	8

4.8. Penalizaciones	9

4.9. Observaciones	9

5. Cronograma	9

6. Rúbrica de Calificación	10

7. Valores	14

# 1. Competencia que desarrollaremos

- El estudiante comprende los conceptos de los tipos de redes y la segmentación de estas mediante el análisis de sus diferencias, características y funciones para aplicar el conocimiento en el diseño y configuración de topologías.

- El estudiante identifica los principios de funcionamiento de los protocolos de enrutamiento dinámico mediante la comparación de sus características, ventajas y desventajas para utilizarlos en la implementación de redes de forma eficiente y segura

- El estudiante administra interfaces y configuraciones de seguridad en dispositivos de red mediante el uso de comandos, técnicas y buenas prácticas para asegurar el correcto funcionamiento y la seguridad de la red.

- El estudiante implementa protocolos de redundancia de gateway mediante HSRP o VRRP para garantizar la alta disponibilidad en la conexión de redes locales.

- El estudiante implementa el sistema de resolución de nombres utilizando servidores DNS para asegurar la correcta traducción de nombres de dominio en redes locales.

- El estudiante diseña infraestructura de red inalámbrica  empleando puntos de acceso y estándares Wi-Fi bajo condiciones de cobertura y seguridad adecuadas

# 2. Objetivos del Aprendizaje

## 2.1 Objetivo General

Desarrollar habilidades prácticas en la configuración de redes cableadas e inalámbricas mediante el uso de switches de capa 2 y capa 3, protocolos de enrutamiento dinámico, administración de direcciones IP con DHCP, implementación de servicios de red como DNS y enlaces redundantes con LACP, para proponer e implementar soluciones eficientes a problemas de conectividad.

## 2.2 Objetivos Específicos

- Configurar dispositivos de red de capa 2 y 3, incluyendo enlaces redundantes con LACP y redes inalámbricas.

- Implementar y administrar protocolos de enrutamiento dinámico como RIP, OSPF, EIGRP y BGP para asegurar la conectividad entre redes.

- Aplicar servicios de red como DHCP y DNS para la asignación automática de direcciones y resolución de nombres, proponiendo soluciones integrales a problemas de conectividad.

# 4. Enunciado del Proyecto

Un país con una población en rápido crecimiento y una demanda de telecomunicaciones en auge ha decidido modernizar y ampliar su infraestructura de red para satisfacer las necesidades actuales y futuras de sus ciudadanos. Tres de las principales empresas de telecomunicaciones han sido seleccionadas para colaborar en este ambicioso proyecto de expansión: Telecom Uno, Redes Nacionales y Link Global.

El gobierno, junto con estas empresas, ha creado un comité de expertos que se encargarán del diseño, simulación y presentación de una solución eficiente, escalable y económicamente viable. Dado su extensa experiencia en el campo, el comité ha decidido seleccionar a su grupo de trabajo para llevar a cabo este desafío.

El país cuenta con tres empresas de telecomunicaciones interesadas en optimizar sus redes internas y mejorar la interconectividad entre ellas para ofrecer un mejor servicio a nivel nacional. Cada ISP tiene necesidades y requerimientos específicos para sus redes internas, y, además, se debe garantizar una conectividad óptima y segura entre las tres empresas a través de un protocolo de enrutamiento común.

## 4.1. Requerimientos importantes

## 4.1.1. Interconexión de ISPs:

- Se deben conectar los tres ISP: Telecom Uno, Redes Nacionales y Link Global.

- Configuración de BGP para interconectar los routers principales de los ISP.

- Para conectar los routers o switches de capa 3 se le asigna la dirección de red 192.168.X.0/16 donde X es su número de grupo.

- Utilizando la siguiente topología:

- El medio de conexión entre routers es fibra óptica.

## 4.1.2. ISP 1: Telecom Uno

Para llevar a cabo la red de Telecom Uno, se le otorga una única red 172.16.1X.0/24, donde la X corresponde al número de grupo asignado. Por ejemplo, si el grupo es el 4, la red sería 172.16.14.0/24 (Si el número de grupo es de 2 dígitos, súmelos hasta tener uno). Telecom Uno contará con dos departamentos:

- Administración

- Atención al cliente.

Los estudiantes deberán realizar el proceso de subneteo de la dirección asignada para crear subredes que permitan la comunicación entre estos dos departamentos. El tamaño de las subredes queda a discreción de los estudiantes.

Detalles:

- Se solicita una topología en árbol.

- Configuración del protocolo de enrutamiento OSPF.

- La red debe contar con al menos 5 routers, 5 hosts y 2 enlaces LACP.

- Esta empresa es la que provee el servicio DNS y HTTP a toda la topología.

## 4.1.3. ISP 2: Redes Nacionales

Para llevar a cabo la red de Redes Nacionales, se le otorga una única red 172.16.2X.0/24, donde la X corresponde al número de grupo asignado. Por ejemplo, si el grupo es el 2, la red sería 172.16.22.0/24 (Si el número de grupo es de 2 dígitos, súmelos hasta tener uno). Redes Nacionales contará con dos departamentos:

- Ventas

- Facturación

Los estudiantes deberán realizar el proceso de subneteo de la dirección asignada para crear subredes que permitan la comunicación entre estos dos departamentos. El tamaño de las subredes queda a discreción de los estudiantes.

Detalles:

- Se requiere una topología de modelo jerárquico.

- Configuración del protocolo de enrutamiento OSPF.

- La red debe tener al menos 5 routers, 5 hosts y 2 enlaces LACP.

- Debido a la importancia de los departamentos en esta empresa se solicita que haya redundancia de capa 3 obligatoriamente (HSRP) para no perder comunicación en ningún momento.

- Esta empresa es la que proporciona el direccionamiento IP por medio de DHCP a toda la topología.

## 4.1.4. ISP 3: Conexiones Futuras

Para llevar a cabo la red de Conexiones Futuras, se le otorga una única red 172.16.3X.0/24, donde la X corresponde al número de grupo asignado. Por ejemplo, si el grupo es el 3, la red sería 172.16.33.0/24 (Si el número de grupo es de 2 dígitos, súmelos hasta tener uno). Conexiones Futuras contará con dos departamentos:

- Soporte

- Seguridad

Los estudiantes deberán realizar el proceso de subneteo de la dirección asignada para crear subredes que permitan la comunicación entre estos dos departamentos. El tamaño de las subredes queda a discreción de los estudiantes.

Detalle:

- Debe implementarse una topología de hub n spoke.

- Configuración del protocolo de enrutamiento EIGRP.

- La red debe contar con al menos 5 routers, 5 hosts y 2 enlaces LACP.

- Debido a que desde aquí se controlan las ventas al cliente final, se requiere que esta topología tenga al menos un router inalámbrico que proporcione servicio Wifi.

4.1.4. GRUPOS DE 4 PERSONAS

4.1.4.1. Interconexión ISP

    - Debe agregar un ISP entra que contenga una cuarta topología.

4.1.4.2. ISP 4: Link Global

Para llevar a cabo la red de Conexiones Futuras, se le otorga una única red 172.16.4X.0/24, donde la X corresponde al número de grupo asignado. Por ejemplo, si el grupo es el 3, la red sería 172.16.43.0/24 (Si el número de grupo es de 2 dígitos, súmelos hasta tener uno). Link Global contará con dos departamentos:

- Desarrollo

- Investigación

Los estudiantes deberán realizar el proceso de subneteo de la dirección asignada para crear subredes que permitan la comunicación entre estos dos departamentos. El tamaño de las subredes queda a discreción de los estudiantes.

Detalle:

- Debe implementarse una topología de malla..

- Configuración del protocolo de enrutamiento RIP.

- La red debe contar con al menos 5 routers, 5 hosts y 2 enlaces PAGP.

- Debido a que desde aquí se controlan aspectos clave de la organización, esta topología debe proveer a esta sección su propio direccionamiento DHCP y DNS.

## 4.2. Reglas de comunicación

La comunicación entre departamentos de ambas vías es la siguiente:

| ## Departamento | ## Debe existir tráfico de salida con: | ## Debe existir tráfico de entrada con: |
| --- | --- | --- |
| ## Seguridad | ## Todos los deptos. | ## Ningún departamento. |
| ## Soporte | ## Todos los deptos | ## Todos los deptos. |
| ## Administración | ## Todos los deptos | ## Todos los deptos |
| ## Atención al Cliente | ## Ventas. | ## Ventas. |
| ## Facturación | ## Ventas. | ## Ventas. |
| ## Ventas. | ## Facturación y Atención al Cliente. | ## Facturación y Atención al Cliente. |

## 4.3. Servidor WEB

- Proporcionará direccionamiento DNS para todos los dispositivos finales.

- El dominio para configurar será www.Proyecto2_GrupoX.com

- Al ingresar el dominio en el buscador web deberá desplegarse una página web estática y mostrar los datos de los integrantes del grupo junto con su número de grupo.

## 4.4. DHCP

- Todos los dispositivos finales deben obtener direccionamiento IP por medio de DHCP.

## 4.5. Presentación

Durante este proyecto no solamente debe de configurar una topología de red, sino por la naturaleza de esta deben de vender su idea a los dirigentes. Por ello deben de realizar una presentación en PowerPoint, Canva o en el software a su elección con la información que consideren importante para poder vender su idea a todos los gobernantes, tal como la arquitectura seleccionada, despliegue de costos, dispositivos seleccionados y tecnologías utilizadas. Para ello deben de tomar en cuenta factores como eficiencia, costo, innovación, etc. tanto a nivel de software como de hardware.

Deberán de exponer sus puntos en la calificación para demostrar que la red propuesta por su grupo cumple con la finalidad que el país requiere. Para esta exposición deben de estar presentes todos los integrantes del grupo pues se requiere que expongan sus ideas equitativamente.

## 4.6 Entregables

- Enlace al repositorio (UEDI).

- Manual Técnico (Repositorio).

- Archivo pkt (Repositorio).

- Presentación .pdf (Repositorio).

# Restricciones

- La práctica se realizará en los grupos establecidos.

- Todos los integrantes del grupo deben de tener conocimiento del desarrollo de la red.

- Para la calificación se debe presentar el proyecto en una computadora de los integrantes del grupo.

- Las configuraciones deben realizarlas desde la CLI.

- En el repositorio debe crearse una carpeta con nombre “Proyecto 2” en la cual se irá actualizando el desarrollo del proyecto.

- La implementación de la red debe realizarse en Cisco Packet Tracer y el nombre del archivo debe ser Proyecto2_#grupo.pkt.

- La presentación que expondrán puede ser del formato que deseen, dependiendo del software que elijan, tomando en cuenta que el nombre sea Proyecto2_Presentacion_#grupo.pdf

- Durante la calificación solo tendrán un intento para demostrar comunicación entre topologías por medio de un ping.

- Para tener derecho a calificación el direccionamiento IP debe ser por medio de DHCP, no se calificará proyecto con direccionamiento estático.

- Para tener derecho a calificación debe demostrar funcionalidad en servidor DNS y HTTP.

- Para tener derecho a calificación debe demostrarse al menos una sección funcional con HSRP.

Penalizaciones

- Falta de seguimiento de desarrollo continuo por medio de Gitlab o GitHub tendrá una penalización del 10%.

- Falta de seguimiento de instrucciones conforme al método de entrega (nombre del repositorio) tendrá una penalización del 5%.

- No implementar la topología indicada tendrá una penalización del 60% de la nota obtenida.

- Falta de puntualidad conforme a la calificación (sin previo aviso) tendrá una penalización del 10% de la nota obtenida.

- Falta de puntualidad conforme a la entrega tendrá una penalización de la siguiente manera:

  - 1 – 10 minutos: 10%

  - 11 – 59 minutos: 30%

  - Pasados 60 minutos tendrá una nota de 0 y no se calificará.

- Las copias serán penalizadas con una nota de 0 y serán sancionados según lo indique el reglamento.

## Observaciones

- Software para utilizar: Cisco Packet Tracer.

- La entrega se realizará por medio de UEDI, cada grupo deberá utilizar el repositorio creado para la práctica 1. Se debe crear una carpeta con el nombre Proyecto2.

# 5. Cronograma

| Tipo | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| --- | --- | --- |
| Asignación de Proyecto | 11/10/2025 | 24/10/2025 |
| Elaboración | 11/10/2025 | 24/10/2025 |
| Calificación | 24/10/2025 | 25/10/2025 |

# 6. Rúbrica de Calificación

| Descripción de ponderación | Valor | Observación | Punteo |
| --- | --- | --- | --- |
| Telecom Uno | 21 |  |  |
| Topología de árbol bien diseñada | 4 |  |  |
| OSPF utilizado como protocolo de enrutamiento | 4 |  |  |
| Configuración de al menos 2 enlaces LACP y utilización de la cantidad de dispositivos mínimos solicitados | 3 |  |  |
| Dirección de red 172.16.1X.0/24 utilizada como base | 2 |  |  |
| Subneteo de la dirección base para las 2 subredes (Administración y Atención al cliente). | 2 |  |  |
| Configuración correcta de DNS para toda la topología. | 4 |  |  |
| Listas de Control de Acceso correctas. | 2 |  |  |
| Redes Nacionales | 23 |  |  |
| Topología de modelo jerárquico bien diseñada | 4 |  |  |
| OSPF utilizado como protocolo de enrutamiento. | 4 |  |  |
| Configuración de al menos 2 enlaces LACP y utilización de la cantidad de dispositivos mínimos solicitados | 3 |  |  |
| Dirección de red 172.16..2X.0/24 utilizada como base | 2 |  |  |
| Subneteo de la dirección base para las 2 subredes (Ventas y Facturación) | 2 |  |  |

| Configuración e implementación correcta de HSRP. | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direccionamiento DHCP correctamente configurada para toda la topología. | 3 |  |  |
| Listas de Control de Acceso correctas. | 1 |  |  |
| Conexiones Futuras | 21 |  |  |
| Topología hun n spoke bien diseñada | 4 |  |  |
| EIGRP utilizado como protocolo de enrutamiento | 4 |  |  |
| Configuración de al menos 2 enlaces LACP y utilización de la cantidad de dispositivos mínimos solicitados | 3 |  |  |
| Dirección de red 172.16.3X.0/24 utilizada como base | 2 |  |  |
| Subneteo de la dirección base para las 2 subredes (Soporte y Seguridad) | 2 |  |  |
| Implementación correcta de red inalámbrica. | 4 |  |  |
| Listas de control de acceso correctas. | 2 |  |  |
| Conexión entre ISPs | 10 |  |  |
| Configuración de la topología indicada | 2 |  |  |
| Configuración de GBP en cada uno de los routers o switches multicapa | 6 |  |  |
| Subneteo de la red 172.X.0.0/16 para las interfaces, utilizando una máscara eficiente. | 2 |  |  |
| Comunicación entre departamentos | 10 |  |  |
| Administración - Ventas | 3 |  |  |
| Facturación - Administración | 3 |  |  |
| Soporte - Ventas | 2 |  |  |
| Atención al cliente – Facturación | 2 |  |  |
| Presentación | 9 |  |  |
| Descripción de las topologías utilizadas (1pt c/u) | 3 |  |  |
| Descripción de los dispositivos utilizados | 2 |  |  |
| Lista de precios | 2 |  |  |
| Tecnologías y protocolos utilizados | 2 |  |  |
| Evaluación de conocimiento | 6 |  |  |
| Explicación de trabajo realizado por estudiante (2pt c/u) | 6 |  |  |
| PENALIZACIONES |  |  |  |
| Topología diferente a la solicitada | -60% |  |  |
| Sin seguimiento por medio de Github o Gitlab. | -10% |  |  |
| Nombre del repositorio o organización de carpetas errónea | -5% |  |  |
| Impuntualidad en la calificación | -10% |  |  |
| Entrega tarde | -10 al 100% |  |  |
| No están todos los estudiantes presentes en la calificación | -10% |  |  |
| TOTAL | 100 |  |  |

# 7. Valores

- Originalidad y honestidad académica
Este valor evalúa la autenticidad del trabajo presentado, garantizando que todas las configuraciones, documentación y diseños sean desarrollados por el equipo sin recurrir al plagio o copia de otros proyectos. Se fomenta la creatividad en las soluciones técnicas y la correcta citación de fuentes externas cuando sea necesario. La honestidad académica es fundamental para mantener la integridad del proceso de aprendizaje y asegurar que cada estudiante demuestre sus capacidades reales.

- Colaboración equitativa
Este criterio busca verificar que todos los miembros del equipo hayan participado activamente en el desarrollo del proyecto, con una distribución justa de tareas y responsabilidades. La equidad en la participación refleja habilidades de organización y liderazgo, esenciales en entornos profesionales.

- Privacidad y seguridad de datos
Dado que el proyecto simula una red de telecomunicaciones real, este valor evalúa la implementación de buenas prácticas en seguridad, como el uso de contraseñas seguras, segmentación de redes y protección de servicios críticos.

- Responsabilidad profesional
Este aspecto mide el compromiso del equipo con los plazos, la calidad técnica y la consideración del impacto social de su propuesta. Incluye la entrega puntual de documentos, el cumplimiento de especificaciones técnicas y la reflexión sobre cómo el diseño de la red afectaría a la sociedad (accesibilidad, costo-beneficio, escalabilidad). La responsabilidad profesional prepara a los estudiantes para enfrentar desafíos reales en el ámbito laboral.

- Transparencia en la documentación
Se valora que el equipo documente de manera honesta los retos enfrentados, las limitaciones del proyecto y los errores encontrados durante el desarrollo. La transparencia demuestra madurez académica y permite una evaluación justa, además de facilitar la mejora continua. Incluye registrar fallos en el repositorio, explicar soluciones alternativas y reconocer áreas de mejora en el manual técnico.