# Indexado de memoria en ARM64

Jorge Castañeda

Tiempo aproximado:         10 min

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

# MARCO FORMATIVO

## Valores

| Nombre del valor | ¿Cómo se aplica en tu laboratorio? |
| --- | --- |
| Claridad Mental | Tener la capacidad y la abstracción mental para comprender nuevos conceptos que funcionan de forma interna en los procesadores y que no se pueden observar de forma sencilla permitiendo una mayor comprensión del tema. |

## Competencia(s)

| Tipo de Competencia |  |
| --- | --- |
| Competencia General | El estudiante comprende e integra los fundamentos de la arquitectura ARM, el funcionamiento de programas en lenguaje ensamblador y la interacción con el hardware mediante el análisis de instrucciones, estructuras de control y manipulación de memoria, para desarrollar soluciones óptimas en sistemas embebidos y entornos IoT |
| Competencia Específica | Comprende el funcionamiento de la arquitectura ARM, la interacción del hardware con el lenguaje a bajo nivel analizando instrucciones, estructuras de control y manejo de pines multipropósito permitiéndole desarrollar sistemas embebidos y entornos IoT |

# ABSTRACT

El indexado de memoria en ensamblador ARM de 64 bits permite acceder a datos almacenados en memoria mediante direcciones calculadas a partir de registros base y desplazamientos. Este mecanismo optimiza el acceso a estructuras como arreglos y tablas. ARM64 ofrece varios modos de direccionamiento, incluyendo desplazamiento inmediato, pre indexado y post indexado, que facilitan operaciones de carga y almacenamiento eficientes. Gracias a estos modos, se reduce el número de instrucciones necesarias y se mejora el rendimiento del código. Su uso adecuado es clave para escribir rutinas rápidas y optimizadas en aplicaciones de bajo nivel.

# REFERENCIAS

- ARM Architecture Reference Manual for A-profile, ARM Ltd.

- Patterson, D. & Hennessy, J. Computer Organization and Design: ARM Edition.

# CONTENIDO (TEMAS  / SUBTEMAS)

En ARM64, toda operación de lectura o escritura hacia la memoria requiere el uso de registros base combinados con desplazamientos o indexación.

Este modelo eficiente permite manipular matrices, vectores y estructuras de datos con precisión a nivel de bajo nivel.

Los modos de direccionamiento más comunes son:

- Inmediato:

  - LDR X0, [X1, #8] → carga desde la dirección almacenada en X1 + 8.

- Pre Indexado:

  - LDR X0, [X1, #8]! → actualiza X1 = X1 + 8 antes de cargar.

- Post Indexado:

  - LDR X0, [X1], #8 → usa X1 y luego lo incrementa.

Estos modos permiten recorrer estructuras como matrices, pilas o buffers sin operaciones aritméticas adicionales.

## 5. Palabras clave / Glosario

## Indexado

- Buffers

- Registros

- Memoria

6. Preguntas generadoras

## ¿Consideras que alguno de los modos de indexado es más eficiente?

¿La manipulación de memoria se hace a través de estas estructuras en programas mucho más grandes?

## 7. Pongamos en Práctica la Teoría

### 7.1. Caso de Estudio 1

Implementar una rutina que lea un arreglo de 5 enteros y los copie a otra dirección de memoria usando indexado post incremental.

### 7.2. Caso de Estudio 2

Analizar cómo una instrucción STR W2, [X3, X4, LSL #2] utiliza un desplazamiento escalado para direccionar elementos de un arreglo.

# 8. Conclusión

El indexado de memoria en ARM64 es una herramienta esencial para manipular datos de forma eficiente, dominar estos modos de direccionamiento permite diseñar rutinas rápidas y optimizadas.