# Ciclos y Branching en ARM64

Jorge Castañeda

Tiempo aproximado:         10 min

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

# MARCO FORMATIVO

## Valores

| Nombre del valor | ¿Cómo se aplica en tu laboratorio? |
| --- | --- |
| Pensamiento Crítico | Proponer soluciones propias desencadenadas de un análisis profundo de ciertas estructuras fomentando el desarrollo de la logica de programacion del estudiante enfrentado diferentes problemas a resolver. |

## Competencia(s)

| Tipo de Competencia |  |
| --- | --- |
| Competencia General | El estudiante comprende e integra los fundamentos de la arquitectura ARM, el funcionamiento de programas en lenguaje ensamblador y la interacción con el hardware mediante el análisis de instrucciones, estructuras de control y manipulación de memoria, para desarrollar soluciones óptimas en sistemas embebidos y entornos IoT |
| Competencia Específica | Analiza el comportamiento de la arquitectura ARM utilizando registros, instrucciones y diagramas de bloques optimizando programas a bajo nivel en microprocesadores |

# ABSTRACT

Los ciclos y el branching en ARM64 controlan el flujo de ejecución del programa mediante saltos y repeticiones de instrucciones. El branching permite alterar la secuencia normal del código con instrucciones condicionales o incondicionales, esenciales para implementar decisiones lógicas. Los ciclos se crean combinando ramas y comparaciones para repetir bloques de código hasta cumplir una condición. ARM64 utiliza registros y banderas del procesador para evaluar condiciones de salto de manera eficiente. Estas operaciones son fundamentales para el control estructurado de programas y la optimización del rendimiento en sistemas de bajo nivel.

# REFERENCIAS

- ARM Assembly Language: Fundamentals and Techniques, William Hohl.

# CONTENIDO (TEMAS  / SUBTEMAS)

Los bucles y branches permiten que los programas ejecuten operaciones repetitivas o tomen decisiones según condiciones. En ensamblador ARM64, se logran mediante instrucciones como CMP, B.EQ, B.NE, B.GT, B.LT, y B.

Ejemplo de bucle:

MOV X0, #0

loop:

ADD X0, X0, #1

CMP X0, #10

B.LT loop

→ Incrementa X0 hasta que sea igual a 10.

Los saltos condicionales se basan en los flags del registro PSTATE (Z, N, V, C), que indican resultados de comparaciones.

## 5. Palabras clave / Glosario

## Bucle

- Branching

- Banderas

- Estructuras

6. Preguntas generadoras

## ¿Qué tipo de estructuras más complejas se pueden construir en el lenguaje ensamblador utilizando ciclos y branching?

¿Funcionalidades de lenguajes de alto nivel son capaces de implementarse a nivel ensamblador?

## 7. Pongamos en Práctica la Teoría

### 7.1. Caso de Estudio 1

Desarrollar la siguiente estructura en su versión del lenguaje ensamblador ARM de 64 bits.

int suma_pares(int n) {

int suma = 0;

for (int i = 0; i <= n; i++) {

if (i % 2 == 0) {

suma += i;

}

}

return suma;

}

### 7.2. Caso de Estudio 2

Crear una estructura if-else que verifique si un valor en X1 es mayor o menor que 50.

# 8. Conclusión

El control de flujo en ARM64 depende del correcto manejo de las condiciones de estado y comprender los saltos condicionales es esencial para la lógica de cualquier programa en bajo nivel.