# Syscalls en ARM64

Jorge Castañeda

Tiempo aproximado:         10 min

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

# MARCO FORMATIVO

## Valores

| Nombre del valor | ¿Cómo se aplica en tu laboratorio? |
| --- | --- |
| Comprensión | Analizar y descifrar el funcionamiento de un computador, la comunicación que se tiene desde el software hasta el hardware y las herramientas que se utilizan para llevar a cabo diferentes acciones permitiendo el funcionamiento del computador. . |

## Competencia(s)

| Tipo de Competencia |  |
| --- | --- |
| Competencia General | El estudiante comprende e integra los fundamentos de la arquitectura ARM, el funcionamiento de programas en lenguaje ensamblador y la interacción con el hardware mediante el análisis de instrucciones, estructuras de control y manipulación de memoria, para desarrollar soluciones óptimas en sistemas embebidos y entornos IoT |
| Competencia Específica | Analiza el comportamiento de la arquitectura ARM utilizando registros, instrucciones y diagramas de bloques optimizando programas a bajo nivel en microprocesadores |

# ABSTRACT

Las syscalls (llamadas al sistema) en ARM64 son mecanismos que permiten a los programas en modo usuario solicitar servicios del sistema operativo, como manejo de archivos, memoria o comunicación. Se ejecutan mediante la instrucción svc (supervisor call), que transfiere el control al kernel. Los parámetros se pasan por registros (x0–x5), y el número de syscall se coloca en x8. Este método garantiza una interacción controlada y segura entre el software de usuario y el sistema. Su uso es esencial para ejecutar operaciones críticas sin acceder directamente al hardware.

# REFERENCIAS

- Linux System Call Table for AArch64.

- The Linux Programming Interface – Michael Kerrisk.

# CONTENIDO (TEMAS  / SUBTEMAS)

Las syscalls son el punto de conexión entre un programa en modo usuario y el kernel del sistema operativo. Permiten ejecutar acciones como leer, escribir o finalizar procesos.

En Linux ARM64, las syscalls se ejecutan con:

MOV X8, #<número_syscall>

SVC #0

Ejemplo: escribir texto en consola

MOV X8, #64   	// Código syscall

MOV X0, #1    	// descriptor (stdout)

ADR X1, msg   	// dirección del mensaje

MOV X2, #len  	// longitud

SVC #0

## 5. Palabras clave / Glosario

## Syscall

- Hardware

- Supervisor

- Kernel

6. Preguntas generadoras

## ¿Si las syscalls me permiten interactuar con el hardware, puedo realizar mi propio sistema operativo desde cero?

¿Puedo optimizar una syscall predefinida en el sistema para optimizarla según mis necesidades?

## 7. Pongamos en Práctica la Teoría

### 7.1. Caso de Estudio 1

Mostrar en pantalla la frase "Hola desde ARM64" mediante syscall 64.

### 7.2. Caso de Estudio 2

Implementar una syscall 93 para finalizar el programa con código de salida 0.

# 8. Conclusión

Las syscalls permiten que los programas en ensamblador interactúen directamente con el sistema operativo y su correcto uso es vital para manejar archivos, dispositivos y procesos.