Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

# Título del Proyecto:

Estación de Control de la Nave Espacial (Star Wars)

PONDERACIÓN:  30 pts

Tiempo estimado:  50 hrs

Índice

1. MARCO FORMATIVO	3

1.1. Valor	3

1.2. Competencia(s)	3

1.3. Objetivo SMART	3

2. Resumen Ejecutivo	4

3. Enunciado del Proyecto	4

3.1 Descripción del problema a resolver	4

3.2 Alcance del proyecto	4

3.3 Entregables	5

4. Material de apoyo	7

5. Metodología	7

6. Recursos y herramientas a utilizar	8

7. Desarrollo de Habilidades Blandas	8

8. Cronograma	9

9. Rúbrica de Calificación	10

9.1 Requisitos para optar a la calificación	10

9.2 Resumen de Puntuaciones	12

9.5 Comentarios Generales	15

Detalle de la Calificación	15

# MARCO FORMATIVO

## Valor

| Nombre del valor | ¿Cómo se aplica en tu laboratorio? |
| --- | --- |
| Persistencia y Análisis de Datos | Se aplica mediante el registro continuo de telemetría y eventos en MongoDB. El valor es entender cómo los datos generados por el hardware se almacenan de manera estructurada para análisis posterior (gráficas, estadísticas) y toma de decisiones. |

## Competencia(s)

| Tipo de Competencia |  |
| --- | --- |
| Competencia General | Capacidad de escribir y depurar código en Python para interactuar directamente con el GPIO de la Raspberry Pi, controlando múltiples sensores (digitales y analógicos) y actuadores (servomotores, motores paso a paso y ventiladores) de forma simultánea y estable. |
| Competencia Específica | Aplica conceptos de electronica para la construccion de prototipos IoT orientados a casos de uso del mundo real mediante placas de desarrollo como raspberry pi, sensores digitales y diseño de sistemas para la automatizacion de procesos logrando mayor eficiencia |

## Objetivo SMART

| SMART | Definición | Objetivo redactado |
| --- | --- | --- |
| Específico (¿Qué?) | El objetivo es concreto y tangible. | Los estudiantes serán capaces de diseñar, implementar e integrar múltiples subsistemas de hardware (Raspberry Pi, sensores y actuadores) con una arquitectura Full-Stack (MQTT, Node.js, React, MongoDB). |
| Medible (¿Cuánto?) | El objetivo tiene una medida objetiva de éxito. | Lograr que el 100% de los 7 subsistemas obligatorios (Detección de Incendios, Torreta, Camuflaje, etc.) operen de manera autónoma y controlable, demostrando la funcionalidad en tiempo real. |
| Alcanzable (¿Cómo?) | El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles. | Utilizando únicamente los componentes electrónicos y las herramientas de desarrollo especificadas en los requerimientos técnicos. |
| Realista (¿Para qué?) | El objetivo contribuye a metas más amplias. | Con el fin de fortalecer las habilidades prácticas en IoT, arquitecturas de comunicación asíncrona (MQTT) y desarrollo de interfaces de gestión (Dashboard), preparándolos para proyectos de sistemas embebidos avanzados. |
| A Tiempo (¿Cuándo?) | El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso | Completar la integración y presentación del proyecto en un plazo estimado |

# Resumen Ejecutivo

Este proyecto propone el diseño e implementación de una Estación de Control de Nave Espacial basada en Raspberry Pi para simular los sistemas de monitoreo y defensa ante amenazas externas (como incendios o meteoritos) en una nave de misiones de larga duración. El problema abordado es la necesidad de automatizar la detección de amenazas, gestionar el estado ambiental y permitir el control remoto y local de la nave. La solución implica la integración de múltiples sensores (gas, proximidad, color), actuadores (servomotores, ventiladores, LEDs), un dashboard web (React/Node.js) y una sala de control física. Todos los subsistemas estarán interconectados y comunicados mediante el protocolo MQTT y almacenarán la telemetría en MongoDB. El proyecto permite a los estudiantes aplicar y demostrar competencias avanzadas en IoT, programación de hardware (Python), desarrollo web Full-Stack, bases de datos NoSQL y protocolos de comunicación.

# Enunciado del Proyecto

## 3.1 Descripción del problema a resolver

En las misiones espaciales de larga duración, las naves requieren sistemas automatizados de monitoreo y control que permitan detectar amenazas externas, mantener condiciones ambientales óptimas y responder ante emergencias de forma inmediata. El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar una Estación de Control de Nave Espacial completamente funcional que integre múltiples sistemas de sensores, actuadores y una interfaz de usuario para la gestión remota y local de todos los subsistemas de la nave.

La estación debe ser capaz de:

- Detectar y responder automáticamente ante amenazas (incendios, meteoritos)

- Activar sistemas de defensa y camuflaje

- Permitir control manual desde una sala de control física

- Proporcionar monitoreo en tiempo real mediante un dashboard web

- Registrar todos los eventos y telemetría para análisis posterior

## 3.2 Alcance del proyecto

Alcance Obligatorio:

El proyecto debe implementar los siguientes subsistemas integrados:

1. SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

- Sensor: MQ-2 o MQ-135 (detección de gas/humo)

- Funcionalidad:

  - Monitoreo continuo de niveles de gas en el ambiente

  - Activación automática de ventiladores cuando se detecten niveles peligrosos

  - Alerta visual (LED rojo parpadeante) y registro del evento

  - Envío de alerta crítica al dashboard

  - Estado visible en LCD de la sala de control

2. SISTEMA DE DETECCIÓN DE METEORITOS

- Sensor: HC-SR04 (sensor ultrasónico de proximidad)

- Funcionalidad:

  - Detección de objetos a diferentes distancias (3 niveles: lejano, cercano, crítico)

  - Activación de buzzers con patrones diferentes según la distancia:

    - Lejano (>50cm): 1 beep cada 2 segundos

    - Cercano (20-50cm): 3 beeps rápidos cada segundo

    - Crítico (<20cm): Beep continuo

  - Visualización de distancia en tiempo real en dashboard y LCD

  - Registro de cada detección con timestamp en MongoDB

3. SISTEMA DE CAMUFLAJE CROMÁTICO

- Sensor: TCS3200 o TCS34725 (sensor de color RGB)

- Funcionalidad:

  - Detección de tres colores principales en secuencia (ejemplo: Rojo, Amarillo, Azul)

  - Cuando se detecta la secuencia correcta:

    - TODAS las LED RGB alrededor de la nave replican los colores detectados (mínimo 5 LED RGB)

    - Se activa el "Modo Camuflaje" visible en dashboard

    - Se registra evento de camuflaje activado/desactivado

4. SISTEMA DE TORRETA DE DEFENSA

- Actuador: Motor Paso a Paso (28BYJ-48 con ULN2003 o similar)

- Funcionalidad:

  - Control desde Dashboard Web:

    - Slider para rotar la torreta de 0° a 360°

    - Posición HOME (0°)

  - Control desde Sala de Control Física:

    - Botones para girar torreta (uno para girar izquierda y otro para girar derecha)

    - Botón de disparo (activa LED láser en la punta y hace sonar un buzzer simulando el sonido de un disparo)

  - Comportamiento:

    - LEDen la punta de la torreta (cuando dispara se enciende la LED)

5. SALA DE CONTROL FÍSICA (INTERFAZ LOCAL)

- Componentes:

  - LCD 16x2 o 20x4 para mostrar estados del sistema

  - Mínimo 6 botones físicos:

    - Abrir/Cerrar Puertas (controla servomotor de compuerta)

    - Disparar Torreta

    - Emergencia (detiene todos los motores y activa alerta)

  - Panel de LEDs indicadores:

    - LED Verde: Sistema operativo

    - LED Amarillo: Alerta de meteorito

    - LED Rojo: Alerta de incendio

    - LED Azul: Modo camuflaje activo

- Funcionalidad del LCD:

  - Pantalla rotativa que muestra cada 3 segundos:

    - Temperatura y humedad ambiental

    - Distancia del meteorito más cercano

    - Estado de la torreta (ángulo)

    - Mensajes enviados desde el dashboard

  - Modo alerta: muestra emergencias activas en pantalla fija

- Panel de Mensajes:

  - Debe poder recibir y mostrar mensajes de texto cortos (máx. 64 caracteres) enviados desde el dashboard

  - Los mensajes persisten en pantalla 5 segundos

  - Se guarda historial de mensajes en MongoDB

6. SISTEMA DE COMPUERTAS

- Actuadores: 1 Servomotor (SG90 o similar)

- Funcionalidad:

  - Servo - Escotilla Principal:

    - Control exclusivo desde sala de control (botón físico)

    - Control desde dashboard (botón virtual)

7. DASHBOARD WEB (Interfaz Remota)

- Tecnologías:

A discreción del estudiante

Recomendadas: React + Node.js

MongoDB(obligatoria)

- Características obligatorias:

  - Panel Principal:

    - Estado general de la nave (operativa, alerta, emergencia)

    - Visualización en tiempo real de TODOS los sensores

    - Controles para TODOS los actuadores

  - Sección de Sensores:

    - Gráficas de temperatura, humedad (últimas 24 horas)

    - Indicador visual de proximidad de meteorito

    - Estado de sensor de gas (nivel actual y umbral)

    - Últimos colores detectados por sensor RGB

  - Sección de Control:

    - Control de torreta (slider de ángulo + botones)

    - Botones de compuertas

    - Botón de modo camuflaje manual

    - Campo de texto para enviar mensajes a la sala de control

  - Sección de Estadísticas:

    - Total de disparos realizados

    - Tiempo total en modo camuflaje

    - Número de alertas de gas/meteoritos

8. COMUNICACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Protocolo MQTT:

  - Topics (sugeridos) organizados jerárquicamente:

    - nave/sensores/gas

    - nave/sensores/proximidad

    - nave/sensores/color

    - nave/sensores/ambiente

    - nave/actuadores/torreta

    - nave/actuadores/compuertas

    - nave/control/mensajes

    - nave/alertas/criticas

  - QoS 1 para comandos críticos

  - QoS 0 para telemetría regular

- Base de Datos MongoDB: (colecciones sugeridas)

  - Colección sensor_readings: telemetría con timestamp

  - Colección events: eventos del sistema

  - Colección commands: comandos ejecutados

  - Colección messages: mensajes enviados a sala de control

  - Índices por fecha para búsquedas rápidas

- API REST:

  - Endpoints para lectura de datos históricos

  - Endpoints para envío de comandos

  - Endpoints para estadísticas agregadas

Alcance opcional:

SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL

- Sensores:

  - DHT11 o DHT22 (temperatura y humedad ambiental)

  - Sensor de humedad de suelo (simulando "zona de cultivo")

- Funcionalidad:

  - Lectura continua cada 5 segundos

  - Alertas si temperatura >35°C o <10°C

  - Alertas si humedad <20% o >80%

  - Gráficas en tiempo real en dashboard

  - Almacenamiento de datos históricos

  - Requerimientos técnicos
Hardware:

- 1 Raspberry Pi 3/4 (con Raspberry Pi OS)

- 1 Sensor de Gas MQ-2 o MQ-135

- 1 Sensor Ultrasónico HC-SR04

- 1 Sensor de Color TCS3200/TCS34725

- 1 Sensor DHT11/DHT22

- 1 Sensor de Humedad de Suelo

- 1 Motor Paso a Paso 28BYJ-48 + Driver ULN2003

- 1 Servomotor SG90/MG90S

- 2 Ventiladores DC 5V

- 1-2 Buzzers activos

- Mínimo 8 LED RGB (o 1 tira NeoPixel WS2812B)

- 1 LCD 16x2 o 20x4 con módulo I2C

- Mínimo 6 botones pulsadores

- Resistencias, cables, protoboard/PCB

- Fuente de alimentación externa 5V/2-3A

Software:

- Backend:

  - Python 3.8+ (control de hardware) (opcional)

  - Node.js 16+ con Express (API REST) (opcional)

  - Broker MQTT(obligatorio)

  - MongoDB 5.0+(obligatorio)

- Frontend:

  - React 18+(opcional)

  - Bibliotecas de gráficas (Chart.js o Recharts) (opcional)

- Librerías Python:

  - RPi.GPIO o gpiozero

  - paho-mqtt

  - pymongo

  - Adafruit_DHT

  - adafruit-circuitpython-tcs34725 (para sensor color)

## 3.3 Entregables

Ejemplo para proyectos de desarrollo:

| Tipo | Descripción |
| --- | --- |
| Prototipo Físico | Nave espacial montada con todos los componentes integrados y funcionales. Debe incluir estructura física que simule la nave. |
| Código Fuente | Repositorio en GitHub con el código completo del proyecto, con estructura clara y comentarios. |
| Documentación Técnica | Informe en PDF que incluya el Diagrama de Arquitectura del Sistema (hardware, MQTT topics, stack tecnológico, Diagrama de Flujo de la lógica de respuesta automática. |
| Manual de Usuario | Documento que explica cómo usar el sistema desarrollado, incluyendo capturas de pantalla, pasos detallados y resolución de problemas comunes. |
| Diagrama en proteus | Un diagrama en proteus que refleje como esta funcionando el proyecto fisicamente |

# Material de apoyo

https://www.hivemq.com/

https://www.mongodb.com/es

https://github.com/Josmalopez77/ACYE1_2S_2025

# Metodología

Se utilizará una metodología por fases adaptable, enfocada en el desarrollo de sistemas embebidos y aplicaciones Full-Stack:

- Fase 1: Investigación y Diseño (Semanas 1-2):

  - Investigación de la interconexión de sensores/actuadores con Raspberry Pi (GPIO, I2C, etc.).

  - Diseño de la Arquitectura Lógica: Creación de diagramas de flujo y esquemas de la arquitectura (hardware, MQTT Topics, Backend, Frontend).

- Fase 2: Desarrollo del Core y Hardware (Semanas 2-3):

  - Implementación del Broker MQTT y la base de datos MongoDB.

  - Desarrollo de los scripts en Python (Sistema Operativo) para la lectura de todos los sensores y el control de los actuadores, incluyendo la lógica de respuesta automática (detección de gas, patrones de meteoritos).

- Fase 3: Desarrollo de la Interfaz (Semana 3-4):

  - Desarrollo de la API REST (Node.js) para la persistencia de datos y la gestión de comandos.

  - Desarrollo del Dashboard Web (React), implementando la visualización en tiempo real (Socket.io) y los controles remotos de los actuadores (torreta, compuertas).

- Fase 4: Integración y Pruebas (Semanas 4-5):

  - Integración final de la Sala de Control física (botones y LCD) con el sistema Core y el Dashboard Web.

  - Realización de pruebas funcionales para verificar el cumplimiento de los 7 subsistemas obligatorios y la correcta comunicación de datos (telemetría y comandos) en toda la arquitectura (RPi -> MQTT -> BBDD -> Dashboard).

# 6. Recursos y herramientas a utilizar

| Categoría | Elementos |
| --- | --- |
| Hardware | 1 Raspberry Pi 3/4 (con Raspberry Pi OS) |
|  | 1 Sensor de Gas MQ-2 o MQ-135 |
|  | 1 Sensor Ultrasónico HC-SR04 |
|  | 1 Sensor de Color TCS3200/TCS34725 |
|  | 1 Sensor DHT11/DHT22 (Ambiente) |
|  | 1 Sensor de Humedad de Suelo (Opcional) |
|  | 1 Motor Paso a Paso 28BYJ-48 + Driver ULN2003 (Torreta) |
|  | 1 Servomotor SG90/MG90S (Compuertas) |
|  | 2 Ventiladores DC 5V, 2 Buzzers activos, Tiras o mínimo 8 LED RGB |
|  | 1 LCD 16x2 o 20x4 con módulo I2C, Mínimo 6 botones pulsadores |
| Software Core | Python 3.8+ (Control de hardware), Librerías: RPi.GPIO o gpiozero, paho-mqtt, pymongo, Adafruit_DHT, adafruit-circuitpython-tcs34725 (para sensor color) |
| Software Full-Stack | Node.js 16+ con Express (API REST), React 18+ (Frontend), Broker MQTT, MongoDB 5.0+ (Base de Datos) |

# 7. Desarrollo de Habilidades Blandas

El equipo debe asignar roles de responsabilidad exclusivos para cada subsistema clave y tecnología. Se sugiere la siguiente división:

| Rol Sugerido | Responsabilidad Central | Subsistemas / Tecnologías Asociadas |
| --- | --- | --- |
| Arquitecto de Hardware (Líder RPI) | Lidera la implementación de los scripts Python y la lógica de control principal. Garantiza la estabilidad del hardware. | Sistemas de Detección (Incendios, Meteoritos Sala de Control Física (LCD, Botones) Configuración del Broker MQTT y RPI |
| Ingeniero de Actuadores y Mecánica | Responsable de la correcta integración física de motores y actuadores. | Sistema de Torreta de Defensa (Motor Paso a Paso) Sistema de Compuertas (Servomotor)Sistema de Camuflaje (LEDS y Sensor de Color) |
| Desarrollador Backend (API) | Diseña, implementa y mantiene la API REST y la conexión con la base de datos. | Node.js / Express (API REST) Integración con MongoDB Gestión de tópicos MQTT de comandos y persistencia |
| Desarrollador Frontend (Dashboard) | Diseña y desarrolla la interfaz de usuario web (Dashboard). | React (Componentes, UX/UI) Visualización de datos en tiempo real (Gráficas, Controles) Comunicación con la API y Socket.io |
| Especialista en QA y Documentación | Lidera las pruebas de integración (end-to-end) y es responsable de la documentación formal del proyecto. | Elaboración del Manual de Usuario y Diagramas de Arquitectura Pruebas de funcionalidad de todos los 7 subsistemas Gestión del repositorio Git (integración de ramas) |

# 8. Cronograma

| Tipo | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| --- | --- | --- |
| Asignación de Proyecto | XX | XX |
| Elaboración | XX | XX |
| Calificación | XX | XX |

# 9. Rúbrica de Calificación

## 9.1 Requisitos para optar a la calificación

| Tema | Descripción | Cumple (Sí/No) |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura de Comunicación | El Broker MQTT debe estar operativo y el flujo de datos (sensores, comandos) debe ser funcional en ambas direcciones (RPi a Dashboard y Dashboard a RPi). |  |
| Persistencia de Datos | La telemetría de TODOS los sensores y los eventos críticos (incendio, camuflaje, disparo) deben registrarse correctamente en la base de datos MongoDB. |  |
| Lógica de Incendios | El Sensor de Gas debe activar la lógica de respuesta automática: activación de ventiladores y alerta visual/auditiva, superando el umbral de gas. |  |
| Alarma de Meteoritos | El Sensor Ultrasónico debe detectar las tres distancias y activar los patrones de buzzer diferenciados para cada nivel (lejano, cercano, crítico). |  |
| Control de Torreta Bidireccional | El motor paso a paso debe ser controlable desde el Dashboard (slider) y los botones de Extender/Retraer/Disparar deben funcionar correctamente desde la Sala de Control Física. |  |
| Camuflaje Cromático | El Sensor de Color debe detectar la secuencia de colores y, al lograrlo, las tiras LED RGB deben replicar los colores y la torreta debe retraerse automáticamente. |  |
| Panel de Control Físico (LCD) | La pantalla LCD debe mostrar información rotativa (temperatura, distancia) y debe ser capaz de recibir y mostrar mensajes de texto enviados desde el Dashboard. |  |
| Dashboard Web (Funcionalidad Mínima) | La interfaz React debe mostrar los valores de los sensores en tiempo real y debe permitir la interacción con los controles de los actuadores (Torreta, Compuertas). |  |
| Entregables de Documentación | El repositorio de código debe incluir las tres secciones (Python, Node.js, React) y la documentación obligatoria (Arquitectura y Manual) debe ser entregada en el formato solicitado. |  |

## 9.2 Resumen de Puntuaciones

Computación – Organización Computacional

| Área | Puntos Totales | Puntos Obtenidos |
| --- | --- | --- |
| 2. Habilidades |  |  |
| Documentación Técnica | 10 |  |
| Estándares y Calidad de Código | 10 |  |
| Presentación y Defensa | 10 |  |
| Responsabilidad de Rol Individual | 10 |  |
| Sub-Total Habilidades | 60 |  |
| 1. Conocimiento |  |  |
| Implementación de Hardware y Lógica | 15 |  |
| Arquitectura de Comunicación y BBDD | 15 |  |
| Desarrollo Backend (API REST y Node.js) | 15 |  |
| Dashboard Web (React Frontend) | 15 |  |
| Sub-Total Conocimiento | 40 |  |
| TOTAL | 100 |  |

La calificación debe incluir ambas áreas conocimientos y habilidades.

## 9.5 Comentarios Generales

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

|  | Criterio/Nivel |  |  | Nivel de evaluación |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Criterio de evaluación | Punteo maximo |  | Satisfactorio 100% - 61% | Necesita mejorar 60% - 0% | Punteo Obtenido |
| 1 | Habilidades | 40 |  |  |  |  |
| 1.1 | Documentación Técnica | 10 | Descripción | Descripción: La documentación (Arquitectura, Manual, Diagramas) está completa, organizada y refleja con precisión el sistema implementado. | Descripción: La documentación es incompleta, desordenada o no corresponde con exactitud al sistema final implementado. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 10 - 6/ | 5 - 0/ |  |
| 1.2 | Calidad y Estándares de Código | 10 | Descripción | Descripción: El código es modular, incluye comentarios y sigue buenas prácticas de programación (uso de funciones, convenciones de nombramiento). | Descripción: El código es monolítico, difícil de leer o contiene errores graves de sintaxis que complican la depuración y mantenimiento. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 10 - 6/ | 5 - 0/ |  |
| 1.3 | Presentación, Defensa y Rol Individual | 20 | Descripción | Descripción: Todos los integrantes demuestran dominio de su rol, explican sus componentes y el equipo mostró integración fluida y presentación clara. | Descripción: Uno o más integrantes no dominan su área, o hubo fallas críticas en la integración de los componentes del equipo, impidiendo una defensa técnica sólida. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 20 - 12/ | 11 - 0/ |  |
|  | Sub-Total de Puntos | 40 |  |  |  |  |
| 2 | Conocimientos | 60 |  |  |  |  |
| 2.1 | Implementación de Hardware y Lógica (RPi Core) | 15 | Descripción | Descripción: La RPi maneja la lectura de TODOS los sensores y el control de TODOS los actuadores de forma simultánea, con la lógica de respuesta crítica funcionando (ventiladores, patrones de buzzer). | Descripción: Falla la comunicación con múltiples sensores/actuadores, o la lógica de emergencia no se activa o presenta errores graves que detienen el sistema. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 15 - 9/ | 8 - 0/ |  |
| 2.2 | Arquitectura MQTT y BBDD | 15 | Descripción | Descripción: La estructura de topics es jerárquica y eficiente. Todos los datos de telemetría y eventos críticos se registran correctamente en MongoDB con timestamp e indexación adecuada. | Descripción: La estructura de topics es inconsistente o el flujo de datos a MongoDB falla o no registra eventos críticos, perdiendo el historial de la nave. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 15 - 9/ | 8 - 0/ |  |
| 2.3 | Desarrollo Backend (API REST/Node.js) | 15 | Descripción | Descripción: La API es estable, gestiona correctamente la lectura de datos históricos y la publicación de comandos MQTT de forma confiable, sin timeouts ni bugs. | Descripción: La API presenta timeouts o errores al consultar datos históricos, o falla al procesar comandos, lo que impacta negativamente el control de la nave. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 15 - 9/ | 8 - 0/ |  |
| 2.4 | Dashboard Web (React Frontend) | 15 | Descripción | Descripción: El Dashboard muestra gráficas funcionales y visualización en tiempo real de TODOS los sensores. Los controles remotos (torreta, compuertas) operan el hardware de manera inmediata y precisa. | Descripción: El Dashboard es estático, las gráficas no se actualizan o los controles remotos no envían comandos efectivos al sistema, haciendo inútil el monitoreo. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 15 - 9/ | 8 - 0/ |  |
|  | Sub-Total de Puntos | 60 |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |