Área de Conocimiento

Demostración

Tema Principal

Tiempo estimado:  40/min

Universidad San Carlos de Guatemala.

Facultad de ingeniería.

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

1. Marco Formativo

1.1.	Valores

| Nombre del valor | ¿Cómo se aplica en tu laboratorio? |
| --- | --- |
| Precisión y responsabilidad técnica | fomentar el diseño y análisis riguroso de sistemas de control, promoviendo la toma de decisiones fundamentadas, la confiabilidad operativa y el compromiso con soluciones seguras y eficientes. |

1.2.	Competencia(s)

Indique la competencia general del curso y la competencia específica trabajada en esta lectura.

| Tipo de Competencia |  |
| --- | --- |
| Competencia General | Aplica principios básicos de ingeniería, ciencias de computación y sistemas de información y comunicación, en la formulación y resolución adecuada de problemas complejos. |
| Competencia Específica | Aplica estándares de calidad, eficiencia y seguridad en la implementación adecuada de soluciones de software, hardware y TIC en general. |

1.3.	Objetivo SMART

Define el/los objetivo(s) que se pretende cumplir con la tarea planteada, con un enfoque SMART, toma en consideración que un objetivo SMART, va enfocado a la habilidad( y no a tanto a  la teoría

| SMART | Definición | Objetivo redactado |
| --- | --- | --- |
| Específico (¿Qué?) | El objetivo es concreto y tangible. | Los estudiantes serán capaces de implementar un sistema de control PID con Arduino para estabilizar una base utilizando un acelerómetro como sensor de realimentación. |
| Medible (¿Cuánto?) | El objetivo tiene una medida objetiva de éxito. | El sistema deberá mantener el ángulo de inclinación de la base con un error menor a ±5° durante las pruebas. |
| Alcanzable (¿Cómo?) | El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles. | Utilizando únicamente Arduino, un acelerómetro MPU6050 y un servomotor, con código desarrollado en clase. |
| Realista (¿Para qué?) | El objetivo contribuye a metas más amplias. | Para fortalecer la capacidad de análisis tecnológico de los estudiantes |
| A Tiempo (¿Cuándo?) | El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso | Desarrollar y calibrar el sistema durante una sesión práctica de 40 minutos. |

2. Herramientas o recursos utilizados en el ejemplo práctico:

- Hardware: Arduino UNO, módulo acelerómetro MPU6050, servomotor SG90, cables Dupont, base articulada o palito con plataforma.

- Software: Arduino IDE, biblioteca Wire.h y MPU6050.h.

- Recursos adicionales: Multímetro para verificar conexiones, soporte físico y fuente de alimentación.

3. Material de apoyo

3. Enunciado

Se busca mantener una base recta mediante un sistema de control PID que utilice un acelerómetro MPU6050 para medir el ángulo de inclinación y un servomotor que corrija la posición de la base.
 El objetivo es comprender el funcionamiento de los sistemas de control abiertos y cerrados, así como su clasificación (SISO, MIMO, etc.) aplicando teoría a una práctica real.

El sistema debe ser capaz de:

- Leer el ángulo actual de inclinación.

- Calcular el error respecto al ángulo deseado (nivelado).

- Ajustar automáticamente la posición del servomotor para corregir la inclinación usando un controlador PID.

4. Procedimiento

2. Clase presencial

- Explicación teórica inicial:

  - Diferencias entre sistemas abiertos y cerrados.

  - Conceptos SISO, SIMO, MISO, MIMO aplicados a controladores.

  - Diferencia entre sistemas naturales (sin intervención humana) y artificiales (controlados).

  - Introducción al control PID (Proporcional–Integral–Derivativo).

- Montaje del circuito:

  - Conectar el MPU6050 al Arduino usando protocolo I2C.

  - Conectar el servomotor al pin PWM (por ejemplo D9).

  - Asegurar la base o “palito estabilizador” al servomotor para permitir movimiento de corrección.

- Programación:

  - Lectura del ángulo del MPU6050.

  - Implementación del algoritmo PID

- Calibración y prueba

  - Ajustar las constantes Kp, Ki, Kd hasta que la base se mantenga nivelada.

  - Observar la diferencia entre control sin retroalimentación (lazo abierto) y con PID (lazo cerrado).

- Análisis final y discusión

  - Identificar comportamiento oscilatorio o estable.

  - Evaluar si el sistema es SISO (Single Input Single Output): entrada = ángulo, salida = posición del servo.

5. Aconsejando al siguiente Tutor para la realización de ejemplos.

- Calibración del sensor MPU6050

- Ajuste de las constantes PID requiere ensayo y error.