Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

# Título del Proyecto:

# Sistema Inteligente de Monitoreo Ambiental y Análisis de Afluencia en Espacios Públicos mediante IoT e Inteligencia Artificial

La presente plantilla es una guía para la redacción de un proyecto y  las secciones pueden ser modificadas o eliminadas según el tipo de proyecto.

PONDERACIÓN:  30 pts

Tiempo estimado:  35 hrs

Índice

1. MARCO FORMATIVO	3

1.1. Valor	3

1.2. Competencia(s)	3

1.3. Objetivo SMART	3

2. Resumen Ejecutivo	4

3. Enunciado del Proyecto	4

3.1 Descripción del problema a resolver	4

3.2 Alcance del proyecto	4

3.3 Entregables	5

4. Material de apoyo	7

5. Metodología	7

6. Recursos y herramientas a utilizar	8

7. Desarrollo de Habilidades Blandas	8

8. Cronograma	9

9. Rúbrica de Calificación	10

9.1 Requisitos para optar a la calificación	10

9.2 Resumen de Puntuaciones	12

9.5 Comentarios Generales	15

Detalle de la Calificación	15

# MARCO FORMATIVO

## Valor

| Nombre del valor | ¿Cómo se aplica en tu laboratorio? |
| --- | --- |
| Responsabilidad técnica | Cada integrante asume responsabilidad sobre un módulo funcional del sistema (sensores, IA, visualización, API), garantizando calidad, documentación y funcionamiento. |
| Innovación responsable | Se fomenta el uso ético de IA (detección anónima de rostros sin almacenamiento biométrico) y el análisis de datos para beneficio comunitario. |

## Competencia(s)

Indique la competencia general del curso y la competencia específica trabajada en esta lectura.

| Tipo de Competencia |  |
| --- | --- |
| Competencia General | Demuestra destreza y habilidad en la selección, uso y adaptación de herramientas metodológicas, tecnológicas, equipos especializados y en la lectura e interpretación de datos, pertinentes al contexto de su ejercicio profesional. |
| Competencia Específica | Desarolla con modelos de IA preexistente en proyectos IoT mediante Edge Computing en contextos de prototipado educativo |

## Objetivo SMART

| SMART | Definición | Objetivo redactado |
| --- | --- | --- |
| Específico (¿Qué?) | El objetivo es concreto y tangible. | Los estudiantes serán capaces de diseñar e implementar un sistema IoT que recolecte datos ambientales (calidad del aire, UV, temperatura) y realice conteo anónimo de personas y vehículos mediante modelos de IA, almacenando y visualizando los datos en tiempo real. |
| Medible (¿Cuánto?) | El objetivo tiene una medida objetiva de éxito. | Lograr al menos un 85% de precisión en la detección de rostros y placas, y un 90% de disponibilidad del sistema durante las pruebas. |
| Alcanzable (¿Cómo?) | El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles. | Utilizando sensores de bajo costo (MQ-135, UV sensor), Raspberry Pi 4, cámaras USB y modelos de IA ligeros (Haar Cascades, EasyOCR) ejecutados en laptops del laboratorio. |
| Realista (¿Para qué?) | El objetivo contribuye a metas más amplias. | Fortalecer habilidades en IoT, procesamiento de datos y visualización, preparando al estudiante para proyectos de ciudades inteligentes y análisis predictivo. |
| A Tiempo (¿Cuándo?) | El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso | Cumplir el desarrollo, integración y presentación del sistema en un plazo máximo de 8 semanas. |

# Resumen Ejecutivo

- Este proyecto propone un sistema inteligente para la recolección y análisis de datos en espacios públicos, enfocado en un centro comercial simulado. El problema radica en la falta de información cuantitativa sobre cómo las condiciones climáticas afectan la afluencia de personas y vehículos, lo que limita la planificación urbana y comercial. La solución consiste en un prototipo IoT que integra sensores ambientales (calidad del aire, radiación UV, temperatura) con módulos de visión por computadora que detectan y cuentan personas y vehículos de forma anónima. Los datos se envían a una Raspberry Pi que actúa como nodo central, almacena la información en una base de datos y expone una API REST. Mediante técnicas de regresión lineal/múltiple, se analiza la correlación entre variables climáticas y patrones de tráfico. Finalmente, una interfaz gráfica en tiempo real (Flutter o Grafana) permite visualizar métricas históricas y predicciones. El proyecto aplica competencias en integración IoT, procesamiento de IA en la nube local y visualización de datos.

# Enunciado del Proyecto

## 3.1 Descripción del problema a resolver

En espacios públicos como centros comerciales, plazas o terminales de transporte, no existe un sistema accesible que correlacione datos ambientales con patrones de movilidad humana y vehicular. Esto impide tomar decisiones informadas sobre seguridad, logística o marketing. Este proyecto aborda esa brecha mediante un sistema autónomo que recolecta, procesa y analiza datos en tiempo real, permitiendo entender cómo el clima influye en el comportamiento de las personas.

## 3.2 Alcance del proyecto

Alcance obligatorio:

- Sensores ambientales:

  - Sensor de calidad del aire (MQ-135 o similar) para medir CO₂, humo y contaminantes.

  - Sensor de radiación UV (GUVA-S12SD o VEML6075) para medir índice UV.

  - Sensor de temperatura/humedad (DHT22 o BME280).

  - Todos los sensores deben estar conectados a un Arduino Uno/Mega y enviar datos vía serial a una Raspberry Pi.

- Detección visual mediante IA:

  - Implementación de **detección de rostros** usando Haar Cascades (OpenCV) en una laptop externa.

  - Implementación de **reconocimiento de placas vehiculares** usando EasyOCR o Tesseract en otra laptop.

  - Ambos módulos deben enviar un *payload* estructurado (JSON) a la Raspberry Pi vía POST HTTP.

  - El conteo debe ser **anónimo**: no se almacenan imágenes ni datos biométricos, solo conteos por intervalo de tiempo.

- Comunicación y almacenamiento:

  - La Raspberry Pi debe ejecutar una API REST (Flask/FastAPI) en `http://192.168.0.5:3000/api/data`.

  - La API debe recibir datos de sensores (vía serial desde Arduino) y de IA (vía HTTP desde laptops).

  - Todos los datos se almacenan en una base de datos (SQLite o MongoDB) con marca de tiempo.

- Análisis predictivo:

  - Se implementará un script en Python que ejecute regresión lineal/múltiple para correlacionar variables climáticas (UV, CO₂, temp) con conteos diarios de personas/vehículos.

  - Los resultados se expondrán como coeficientes y gráficos de correlación.

- Visualización:

  - Aplicación móvil en **Flutter** que muestre:

    - Panel en tiempo real con valores de sensores.

    - Contadores diarios de personas y vehículos.

    - Gráficos de tendencia (últimas 24h, semana).

    - Resultados del modelo de regresión (ej: “+10% de personas por cada 5°C de aumento”).

  - Alternativamente, se puede usar **Grafana** conectado a la base de datos para visualización web.

- Maqueta física:

  - Prototipo a escala que simule un centro comercial con:

  - Entrada peatonal (con cámara para rostros).

  - Estacionamiento (con cámara para placas).

  - Sensores ubicados estratégicamente (exterior e interior simulado).

  - Estructura estética, encapsulada, sin cables visibles.

- Alcance opcional (puntos extras):

  - Integrar un modelo de detección de emociones faciales (solo para conteo de estados: feliz, neutro, etc.).

  - Agregar un panel solar para alimentar sensores (demostración de sostenibilidad).

  - Implementar alertas si los niveles de CO₂ superan umbrales de seguridad.

4.3 Requerimientos técnicos

## 3.3 Entregables

| Tipo | Descripción |
| --- | --- |
| Prototipo | Maqueta funcional con sensores, cámaras y actuadores integrados, lista para demostración. |
| Documentación Técnica | Incluye: esquemáticos, diagramas de flujo, especificaciones de API, modelo de base de datos, y manual de instalación, dividirlo por las capas de iot stack framework. |
| Código Fuente | Repositorio en GitHub con carpetas separadas para Arduino, Raspberry Pi (API), IA (laptops) y Flutter. |
| Diagramas | Diagramas de arquitectura, flujo de datos y conexión de hardware (usando Mermaid.js). |
| Informe de análisis | Documento PDF con resultados del modelo de regresión, gráficos y conclusiones. |
| Mockups/Diseños | De la maqueta, pagina entre otros. |

# Material de apoyo

- OpenCV Face Detection

- EasyOCR Documentation

- Flask REST API Tutorial

- MQTT vs HTTP en IoT – Comparación

- Libro: “Designing the Internet of Things” – Adrian McEwen

- Video: “Raspberry Pi + Arduino Serial Communication” – YouTube (Paul McWhorter)

# Metodología

- Investigación preliminar: Selección de sensores, modelos de IA y frameworks de visualización.

- Diseño del sistema: Diagramas de arquitectura, esquemáticos de conexión, diseño de API y base de datos.

- Desarrollo por módulos:

  - Arduino: lectura de sensores y envío serial.

  - Raspberry Pi: API REST y conexión a base de datos.

  - Laptops: scripts de IA y envío HTTP.

  - Flutter: interfaz de usuario y consumo de API.

- Integración y pruebas: Sincronización de todos los componentes, validación de datos, pruebas de estrés.

- Análisis y documentación: Regresión estadística, redacción de informe, grabación de video.

# 6. Recursos y herramientas a utilizar

- Hardware: Arduino Uno, Raspberry Pi 4, sensores MQ-135, DHT22, VEML6075, cámaras USB.

- Software: Arduino IDE, Python (OpenCV, Flask, scikit-learn), Flutter, MongoDB/SQLite.

- Plataformas: GitHub, Grafana, Postman (para pruebas de API).

- Lecturas: Documentación oficial de OpenCV, Flutter y Raspberry Pi OS.

# 7. Desarrollo de Habilidades Blandas

En proyectos grupales:

- Trabajo en equipo: Roles rotativos (coordinador, desarrollador de IA, encargado de hardware, documentación).

- Comunicación: Reuniones semanales, reportes de avance en GitHub.

- Resolución de conflictos: Consenso técnico mediante pruebas empíricas y retroalimentación del docente.

# 8. Cronograma

| Tipo | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| --- | --- | --- |
| Asignación de Proyecto |  |  |
| Elaboración |  |  |
| Calificación |  |  |

# 9. Rúbrica de Calificación

## 9.1 Requisitos para optar a la calificación

| Tema | Descripción | Cumple (Sí/No) |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento de la tecnología establecida | Uso obligatorio de Arduino, Raspberry Pi, sensores ambientales, IA (rostros/placas), API REST y Flutter/Grafana. |  |
| Uso de herramientas requeridas | Sistema debe funcionar en red local (192.168.0.x), con comunicación serial y HTTP. |  |
| Gestión y entregas | Repositorio en GitHub con commits semanales, documentación en /docs, código modular. |  |
| Documentación obligatoria | Incluir diagramas, manual de usuario, esquema de BD, especificación de API. |  |
| Funcionalidad mínima | Sensores operativos, conteo de personas/vehículos, visualización en tiempo real, modelo de regresión ejecutado. |  |

## 9.2 Resumen de Puntuaciones

| No. | Criterio de evaluación | Punteo máximo | Punteo Obtenido |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASPBERRY PI | 3.0 |  |
| 2 | LAPTOP (MÓDULOS DE IA) | 10.0 |  |
| 3 | ARDUINO | 3.5 |  |
| 4 | FLUTTER / GRAFANA | 9.0 |  |
| 5 | GRAFANA (OPCIONAL) | 2.0 |  |
| 6 | MAQUETA FÍSICA | 2.0 |  |
| 7 | DOCUMENTACIÓN | 0.5 |  |

## 9.5 Comentarios Generales

- Se calificará solo lo funcional.

- La maqueta debe cumplir con requisitos estéticos (sin cables visibles, estructura sólida). Incumplimiento → penalización de hasta 30%.

- Si un integrante no demuestra aporte (commits, documentación semanal), su nota individual se ajustará proporcionalmente.

- El uso de IA debe ser ético y anónimo: no se almacenan rostros ni placas completas, solo conteos.

## Detalle de la Calificación

| No. | Criterio de evaluación | Punteo máximo |  | Nivel de evaluación |  | Punteo Obtenido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Satisfactorio (100% - 61%) | Necesita mejorar (60% - 0%) |  |
|  | HABILIDADES |  |  |  |  |  |
| 1 | RASPBERRY PI |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Envío por WiFi | 2 | Descripción | Comunicación inalámbrica estable entre Raspberry Pi, laptops y Arduino. | Conexión intermitente o inexistente; no se logra comunicación. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 2 - 1.22 / | 1.2 - 0 / |  |
| 1.2 | Envío a base de datos | 4 | Descripción | Datos recibidos vía serial y HTTP se almacenan correctamente en BD persistente. | Falta almacenamiento, datos perdidos o no persisten tras reinicio. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 4 - 2.44 / | 2.4 - 0 / |  |
| 1.3 | API (recepción de payload) | 5 | Descripción | Endpoint /api/data recibe, valida y procesa payloads de IA (rostros/placas) sin errores. | API no responde, rechaza payloads válidos o no los procesa. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 5 - 3.05 / | 3 - 0 / |  |
| 2 | LAPTOP (MÓDULOS DE IA) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Cámaras y estética/integración | 4 | Descripción | Cámaras bien ubicadas, integradas en maqueta sin cables visibles, funcionales. | Cámaras mal ubicadas, cables expuestos, no funcionan o no están integradas. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 4 - 2.44 / | 2.4 - 0 / |  |
| 2.2 | Detección de rostros | 10 | Descripción | Modelo funcional (Haar Cascades u otro) con ≥80% precisión en entorno controlado. | Detección inexacta, falsos positivos/negativos altos, modelo no funcional. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 10 - 6.1 / | 6 - 0 / |  |
| 2.3 | Payload de rostros (envío) | 2 | Descripción | Envía JSON estructurado vía POST a 192.168.0.5:3000/api/data con timestamp y conteo. | Formato inválido, envío fallido o no incluye campos obligatorios. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 2 - 1.22 / | 1.2 - 0 / |  |
| 2.4 | Detección de placas vehiculares | 10 | Descripción | OCR funcional (EasyOCR/Tesseract) que reconoce texto en imágenes simuladas con ≥75% precisión. | Placas no reconocidas, lectura errónea o modelo no opera. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 10 - 6.1 / | 6 - 0 / |  |
| 2.5 | Payload de placas (envío) | 0.5 | Descripción | Envía placa detectada + timestamp en formato válido y estructurado. | Datos incompletos, formato incorrecto o no se envían. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 0.5 - 0.305 / | 0.3 - 0 / |  |
| 2.6 | Regresión clima vs afluencia | 7 | Descripción | Implementa modelo de regresión (scikit-learn/statsmodels) que correlaciona variables climáticas con conteos. | Modelo no implementado, no ejecuta o no muestra resultados. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 7 - 4.27 / | 4.2 - 0 / |  |
| 3 | ARDUINO |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Alertas – Rostros | 3 | Descripción | Activa zumbador al recibir comando serial “ALERTA_ROSTRO” con patrón de sonido definido. | No activa alerta o no reconoce el comando. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 3 - 1.83 / | 1.8 - 0 / |  |
| 3.2 | Alertas – Placas | 0.5 | Descripción | Activa zumbador diferenciado al recibir “ALERTA_PLACA” con patrón único. | No distingue alertas, usa mismo sonido o no activa. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 0.5 - 0.305 / | 0.3 - 0 / |  |
| 3.3 | Sensores ambientales | 6 | Descripción | Lectura correcta y estable de CO₂ (MQ-135), UV y temperatura/humedad (DHT22/BME280). | Valores erróneos, fluctuantes o no leídos. |  |
| 4 | FLUTTER / GRAFANA |  | Rango del punteo | 6 - 3.66 / | 3.6 - 0 / |  |
| 4.1 | Alertas en app – Rostros | 5 | Descripción | Muestra notificación en tiempo real al detectar persona, con mensaje claro y contexto. | Notificación no aparece, es tardía o carece de información útil. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 5 - 3.05 / | 3 - 0 / |  |
| 4.2 | Alertas en app – Placas | 5 | Descripción | Muestra infracción cuando vehículo cruza semáforo en rojo, con placa y hora. | No muestra alerta o datos incompletos. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 5 - 3.05 / | 3 - 0 / |  |
| 4.3 | Estética de la interfaz | 5 | Descripción | Diseño limpio, colores coherentes, tipografía legible, navegación intuitiva. | Interfaz caótica, difícil de usar, colores chocantes o textos ilegibles. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 5 - 3.05 / | 3 - 0 / |  |
| 4.4 | Dashboard – Rostros/Placas | 10 | Descripción | Gráficos de conteo diario, top 5 personas/placas frecuentes, actualización en tiempo real. | Gráficos estáticos, datos desactualizados o no representan métricas clave. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 10 - 6.1 / | 6 - 0 / |  |
| 4.5 | Dashboard – Clima vs Afluencia | 5 | Descripción | Visualiza correlación entre variables climáticas y tráfico (ej: gráfico de dispersión o línea). | No muestra relación, datos no vinculados o visualización inexistente. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 5 - 3.05 / | 3 - 0 / |  |
| 5 | GRAFANA |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Métricas – Personas | 1.5 | Descripción | Panel con conteo horario/diario de personas, actualizado en tiempo real. | Panel vacío, datos obsoletos o no corresponde a métrica. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 1.5 - 0.915 / | 0.9 - 0 / |  |
| 5.2 | Métricas – Vehículos | 1.5 | Descripción | Panel con infracciones por placa, mostrando top 5 y frecuencia. | Panel no funciona o no refleja datos de placas. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 1.5 - 0.915 / | 0.9 - 0 / |  |
| 5.3 | Métricas – Clima | 3 | Descripción | Gráficos de temperatura, UV, CO₂ en tiempo real con escalas adecuadas. | Datos no visualizados, escala incorrecta o sin actualización. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 3 - 1.83 / | 1.8 - 0 / |  |
|  | Sub-Total de Puntos | 90 |  |  |  |  |
|  | CONOCIMIENTO |  |  |  |  |  |
| 6 | MAQUETA FÍSICA |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Estética general | 2 | Descripción | Estructura sólida, buen pintado, diseño urbano (centro comercial simulado) profesional. | Maqueta descuidada, pintura deficiente, sin temática clara. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 2 - 1.22 / | 1.2 - 0 / |  |
| 6.2 | Integración de hardware | 3 | Descripción | Sensores y cámaras integrados sin cables visibles, conexiones seguras. | Cables expuestos, componentes sueltos, integración precaria. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 3 - 1.83 / | 1.8 - 0 / |  |
| 6.3 | Simulación funcional | 2 | Descripción | Zonas definidas: entrada peatonal, estacionamiento, área exterior, operativas. | Zonas no definidas, no simuladas o no funcionales. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 2 - 1.22 / | 1.2 - 0 / |  |
| 7 | DOCUMENTACIÓN |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Diagramas | 2 | Descripción | Arquitectura, flujo de datos, conexión de sensores presentados claramente en Mermaid. | Diagramas faltantes, confusos o no usan Mermaid. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 1 - 0.61 / | 0.6 - 0 / |  |
| 7.2 | Stack IoT Framework | 1 | Descripción | Descripción clara de capas (dispositivo, red, plataforma, aplicación) en documento técnico. | Descripción ausente, incompleta o no relacionada con el proyecto. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 1 - 0.61 / | 0.6 - 0 / |  |
|  | Sub-Total de Puntos | 10 |  |  |  |  |
|  | Total General | 100 |  |  |  |  |