Actividad práctica

PONDERACIÓN:  2 pts

Tiempo estimado:  15 min

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería.

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

# MARCO FORMATIVO

## Valores

| Nombre del valor | ¿Cómo se aplica en tu laboratorio? |
| --- | --- |
| Creatividad técnica, Precisión espacial | Creatividad técnica: Capacidad de proponer soluciones innovadoras aplicando conocimientos científicos y tecnológicos. Precisión espacial: Habilidad para interpretar y representar con exactitud las relaciones entre objetos en el espacio. |

## Competencia(s)

| Tipo de Competencia |  |
| --- | --- |
| Competencia General | Integra fundamentos de lógica, realidad aumentada y simulación robótica mediante el uso de entornos de desarrollo para resolver problemas relacionados a inferencia, interacción digital y simulación de comportamientos autónomos |
| Competencia Específica | Integra diseños 2D y 3D de robots la eficiencia y realismo en simulaciones robóticas para aumentar la precisión, eficiencia y realismo de entornos virtuales |

## Objetivo SMART

| SMART | Definición | Objetivo redactado |
| --- | --- | --- |
| Específico (¿Qué?) | El objetivo es concreto y tangible. | Los estudiantes serán capaces de crear una simulación en Python donde un robot se desplace de manera autónoma en un entorno 2D y se visualice su posición en un entorno 3D básico. |
| Medible (¿Cuánto?) | El objetivo tiene una medida objetiva de éxito. | El script debe ejecutar correctamente la simulación mostrando movimiento y visualización 3D sin errores. |
| Alcanzable (¿Cómo?) | El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles. | Usando Python con librerías pygame y vpython en un entorno local o Google Colab (modo visual). |
| Realista (¿Para qué?) | El objetivo contribuye a metas más amplias. | Comprender los fundamentos de la simulación robótica como paso previo a la implementación en hardware real (p. ej. Raspberry Pi o ROS). |
| A Tiempo (¿Cuándo?) | El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso | Completar la práctica y entregar evidencia dentro de la semana de clase. |

# Actividad a desarrollar

# Herramientas

- Python 3.10 o superior

- Librería pygame (para simulación 2D)

- Librería vpython (para visualización 3D)

- Editor de código: VSCode o Jupyter Notebook

- Sistema operativo: Windows, Linux o macOS

# Descripción de la actividad

Se desea simular el movimiento de un robot móvil que se desplaza dentro de un entorno virtual.
El programa debe cumplir con lo siguiente:

- Crear un entorno 2D donde el robot (círculo) se mueva automáticamente en una dirección aleatoria.

- Mostrar la trayectoria recorrida en una ventana pygame.

- Simular la posición del mismo robot en un entorno 3D usando vpython, representado como una esfera que se desplaza sobre un plano.

- Registrar los movimientos en consola (posición X, Y, y paso actual).

Condiciones:

- El robot debe moverse al menos 20 pasos.

- Los movimientos deben ser visibles en ambas vistas (2D y 3D).

- Se debe incluir captura de pantalla de ambas simulaciones como evidencia.

Código base sugerido (actividad_robot_sim.py)

# Simulación 2D y 3D de un robot móvil

import pygame

import random

import time

from vpython import sphere, vector, color, rate, box

# --- Simulación 2D con Pygame ---

pygame.init()

width, height = 400, 400

screen = pygame.display.set_mode((width, height))

pygame.display.set_caption("Simulación 2D del Robot")

# Posición inicial

x, y = width // 2, height // 2

path = [(x, y)]

# --- Simulación 3D con VPython ---

floor = box(pos=vector(0, 0, 0), size=vector(10, 0.1, 10), color=color.white)

robot3D = sphere(pos=vector(0, 0.5, 0), radius=0.3, color=color.red)

# --- Movimiento del robot ---

for step in range(20):

dx, dy = random.choice([-10, 0, 10]), random.choice([-10, 0, 10])

x += dx

y += dy

path.append((x, y))

# Dibuja el entorno 2D

screen.fill((30, 30, 30))

for px, py in path:

pygame.draw.circle(screen, (0, 255, 0), (px, py), 3)

pygame.display.flip()

# Actualiza entorno 3D

robot3D.pos = vector(x/40 - 5, 0.5, y/40 - 5)

rate(10)

print(f"Paso {step+1}: X={x}, Y={y}")

time.sleep(0.1)

pygame.quit()

print("Simulación completada.")

Ejemplo de resultado esperado

Salida en consola:

Paso 1: X=210, Y=190

Paso 2: X=220, Y=180

Paso 3: X=230, Y=180

...

Simulación completada.

Ventana 2D (pygame):
El robot se desplaza mostrando su trayectoria en color verde.

Ventana 3D (vpython):
Una esfera roja se mueve sobre un plano blanco imitando el desplazamiento del robot.

# Material de apoyo (referencias)

- Documentación oficial Pygame: https://www.pygame.org/docs/

- Documentación oficial VPython: https://vpython.org/contents/docs/index.html

- Repositorio del ejemplo: https://github.com/robinbuezo11/IA1_2025

# Rúbrica de Calificación

## Requisitos para optar a la calificación

* La actividad debe realizarse y ser entregada durante el periodo de clase.

## Detalle de la Calificación

| Criterio | Descripción | Puntos Máximos |
| --- | --- | --- |
| Código funcional | El script ejecuta correctamente la simulación 2D y 3D sin errores. | 1.0 |
| Movimiento e interacción | Se visualiza el desplazamiento del robot y su trayectoria en ambas vistas. | 0.5 |
| Captura de ejecución | Se incluye evidencia visual (pantallazos) de las dos simulaciones. | 0.3 |
| Aplicación de valores | Se observa análisis crítico y capacidad de adaptación al entorno. | 0.2 |
| TOTAL |  | 2 pts |