Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

# Título del Proyecto:

# SmartSlide

PONDERACIÓN:  40

Horas Aproximadas:  50

Índice

Contenido

1. Resumen Ejecutivo	3

2. Competencias que desarrollaremos	3

3. Objetivos del Aprendizaje	3

3.1 Objetivo General	4

3.2 Objetivos Específicos	4

4. Enunciado del Proyecto	4

4.1 Descripción del problema a resolver	4

4.2 Alcance del proyecto	5

4.3 Requerimientos técnicos	8

4.4 Entregables	10

5. Metodología	11

6. Desarrollo de Habilidades Blandas	13

6.1 Proyectos en Grupo	13

6.2 Proyectos Individuales	14

7. Cronograma	14

8. Rúbrica de Calificación	15

8.1 Requisitos para optar a la calificación	15

8.2 Resumen de Puntuaciones	16

8.3 Detalle de la Calificación	16

8.4 Valores	18

# 1. Resumen Ejecutivo

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema embebido basado en Raspberry Pi, orientado a la captura inteligente de diapositivas en presentaciones académicas y su difusión en tiempo real mediante Telegram, utilizando Python como lenguaje principal. El sistema, denominado SmartSlide, permitirá detectar automáticamente cambios en las diapositivas, capturarlas, aplicar OCR para extraer información relevante, y generar anotaciones con realidad aumentada ligera sobre las imágenes obtenidas.

A través del uso de librerías como OpenCV para Python y Pysseract (binding de Tesseract OCR), los estudiantes implementarán un flujo de procesamiento capaz de identificar el contenido clave de cada diapositiva, resaltar palabras o secciones importantes y generar un resumen textual asociado. Dichos resultados serán enviados automáticamente a un grupo de Telegram mediante un bot desarrollado en Python utilizando librerías como telebot o python-telegram-bot, permitiendo recibir en tiempo real los materiales clave de un seminario sin necesidad de acceder a grabaciones completas.

Esta iniciativa busca fortalecer competencias en programación en python, procesamiento de imágenes y OCR, integración IoT y documentación técnica de proyectos, acercando a los estudiantes a entornos reales de innovación tecnológica aplicada al ámbito académico.

# 2. Competencias que desarrollaremos

- Integra fundamentos de lógica, realidad aumentada y simulación robótica para resolver problemas relacionados a inferencia, interacción digital y simulación de comportamientos autónomos.

- Implementa soluciones de inteligencia artificial empleando técnicas de inferencia lógica, diseño de entornos virtuales y control de robots en distintos escenarios de optimización, clasificación y toma de decisiones.

- Crea aplicaciones de visión computacional con contenido digital interactivo mediante el uso de bibliotecas de diseño de experiencias para integrar información virtual en el mundo real de forma efectiva y funcional.

# 3. Objetivos del Aprendizaje

## 3.1 Objetivo General

Al finalizar el proyecto, los estudiantes serán capaces de implementar un sistema embebido con Raspberry Pi utilizando Python, que capture diapositivas en tiempo real, extraiga información relevante mediante visión por computadora y OCR, y la difunda automáticamente a través de un bot de Telegram.

## 3.2 Objetivos Específicos

Al finalizar el proyecto, los estudiantes deberán ser capaces de:

- Preparar el entorno de hardware y software en la Raspberry Pi, incluyendo la cámara y las librerías OpenCv y Pysseract, asegurando la correcta captura y manejo de imágenes en tiempo real.

- Detectar cambios de diapositivas, extraer texto clave mediante OCR y generar anotaciones o resúmenes automáticos sobre las imágenes utilizando las capacidades de Python.

- Desarrollar e integrar un bot en Python (telebot o py-telegram-bot) que envíe automáticamente las diapositivas anotadas y los resúmenes al grupo correspondiente, asegurando comunicación eficiente con los usuarios.

# 4. Enunciado del Proyecto

## 4.1 Descripción del problema a resolver

En la actualidad, muchos estudiantes no pueden acceder de manera efectiva a la información clave presentada en seminarios, conferencias o clases debido a limitaciones de tiempo, espacio o disponibilidad de grabaciones completas. La documentación tradicional mediante video requiere un alto consumo de recursos y almacenamiento, y revisar largas grabaciones puede ser poco práctico para quienes buscan únicamente los puntos más relevantes de la presentación.

Por otro lado, los métodos actuales de toma de notas o captura de diapositivas dependen en gran medida de la intervención manual, lo que puede generar omisiones de información, errores de transcripción o pérdida de tiempo durante la sesión. Esto dificulta el aprendizaje eficiente y la difusión inmediata de los contenidos académicos entre los estudiantes.

En un contexto en el que la automatización, la visión por computadora y la integración de servicios digitales juegan un rol central en la educación, resulta necesario desarrollar una herramienta que capture, procese y comparta de manera inteligente la información presentada, reduciendo el esfuerzo manual y mejorando la accesibilidad al conocimiento.

Este proyecto propone el desarrollo de SmartSlide, un sistema embebido basado en Raspberry Pi y programado completamente en python, capaz de detectar automáticamente cambios en las diapositivas, capturarlas, aplicar OCR para extraer texto relevante, generar anotaciones con realidad aumentada ligera, y enviar las diapositivas junto con resúmenes de manera automática a un grupo de Telegram.

El objetivo del sistema es ofrecer a los estudiantes una experiencia eficiente y accesible que permita recibir los contenidos más importantes de una presentación en tiempo real, optimizando la documentación académica, facilitando el estudio y promoviendo una comunicación inmediata dentro de la comunidad educativa.

## 4.2 Alcance del proyecto

Módulo Principal: Captura y Procesamiento de Diapositivas

El módulo principal de SmartSlide está diseñado para operar de manera autónoma sobre presentaciones académicas, capturando, procesando y difundiendo la información más relevante en tiempo real. La cámara conectada a la Raspberry Pi monitorea la presentación de forma continua, detectando automáticamente cambios significativos entre diapositivas mediante algoritmos de visión por computadora implementados en Python. Cada diapositiva capturada es procesada para extraer texto mediante OCR, generando un resumen automático que resalta los conceptos y puntos clave de la presentación.

Además, el sistema puede aplicar anotaciones y resaltados automáticos sobre la imagen, destacando títulos, palabras clave o secciones importantes, de forma que los estudiantes puedan identificar rápidamente la información más relevante. Todo el procesamiento ocurre localmente en la Raspberry Pi, asegurando eficiencia, autonomía y rapidez, sin depender de servidores externos. Una vez procesadas, las diapositivas y sus resúmenes se envían automáticamente a un grupo de Telegram mediante un bot desarrollado en Python, garantizando la difusión inmediata de los contenidos sin necesidad de tomar notas manuales o revisar grabaciones completas.

El módulo principal está diseñado para funcionar durante toda la presentación, registrando métricas temporales sobre el número de diapositivas capturadas, precisión del OCR, tiempo de procesamiento y tasa de envío a Telegram. Esta información permite evaluar el desempeño del sistema, detectar posibles mejoras y ajustar parámetros de operación para optimizar la captura y difusión de información.

Puntos clave del módulo principal:

- Captura automática de diapositivas con detección de cambios en tiempo real.

- Procesamiento de imágenes y extracción de texto mediante OCR.

- Generación de resúmenes automáticos de cada diapositiva.

- Aplicación de anotaciones y resaltados sobre imágenes.

- Difusión de diapositivas y resúmenes a Telegram en tiempo real.

- Registro de métricas locales para evaluación de desempeño y ajustes del sistema.

Módulo Administrativo: Configuración y Monitoreo del Sistema

El módulo administrativo de SmartSlide permite supervisar, controlar y ajustar el funcionamiento del sistema, asegurando que la captura, procesamiento y difusión de diapositivas se realice de manera óptima y confiable. A través de este módulo, los administradores pueden ajustar parámetros clave, como la sensibilidad para la detección de cambios, los estilos de anotación y resaltado, y el grupo de Telegram al que se enviarán los contenidos.

El módulo también ofrece herramientas para monitorear métricas de desempeño, incluyendo la cantidad de diapositivas capturadas, la precisión del OCR, los tiempos de procesamiento y los posibles errores en la difusión. Esta información permite evaluar la eficiencia del módulo principal, identificar problemas y tomar decisiones para optimizar el funcionamiento del sistema.

Asimismo, el módulo administrativo proporciona control sobre la operación del sistema, permitiendo iniciar o detener la captura y el envío de diapositivas de manera ordenada y revisando logs temporales que faciliten la depuración, validación y ajuste de los parámetros de operación.

Puntos clave del módulo administrativo:

- Ajuste de sensibilidad en la detección de cambios de diapositivas.

- Configuración de estilos de anotación y resaltado.

- Definición y gestión del grupo de Telegram para la difusión.

- Monitoreo de métricas locales de desempeño (OCR, captura y envío).

- Inicio, pausa o detención controlada del flujo de captura y difusión.

- Revisión de logs temporales para depuración y validación del sistema.

En conjunto, el alcance de SmartSlide garantiza una solución completa, autónoma y eficiente que integra la captura y procesamiento inteligente de diapositivas, la difusión automática mediante Telegram y la supervisión administrativa, ofreciendo a los estudiantes una herramienta que optimiza la documentación académica, facilita el estudio y mejora la comunicación en entornos universitarios.

## 4.3 Requerimientos técnicos

Para el desarrollo del proyecto SmartSlide, los estudiantes deberán emplear Python como lenguaje principal y herramientas compatibles con Raspberry Pi, evitando frameworks complejos o servidores externos. El objetivo es que comprendan los principios de programación embebida, procesamiento de imágenes y automatización de la difusión de información.

Herramientas y tecnologías requeridas:

- Lenguaje de programación: Python, utilizando librerías como OpenCV, Pysseract (Tesseract OCR) y telebot o py-telegram-bot para Telegram.

- Procesamiento de imágenes: Captura y análisis de diapositivas mediante OpenCV.

- OCR: Extracción de texto de diapositivas con pysseract.

- Integración con Telegram: Bot en Python para enviar imágenes y resúmenes en tiempo real.

- Hardware: Raspberry Pi 4 (mínimo 4 GB RAM) con cámara PiCam o USB.

- Gestión de datos locales: Archivos temporales para almacenamiento de métricas y logs de ejecución.

Funcionalidades principales:

- Captura automática de diapositivas durante la presentación.

- Detección de cambios y selección de imágenes relevantes.

- OCR y generación de resúmenes de texto.

- Anotaciones y resaltado de información clave mediante RA ligera.

- Difusión inmediata a través de Telegram.

- Registro local de métricas y desempeño.

Control de versiones y publicación:

- Todo el proyecto deberá estar alojado en un repositorio privado de GitHub durante su desarrollo.

- El repositorio debe incluir documentación técnica, instrucciones de instalación y uso, y ejemplos de ejecución.

- La licencia del proyecto será MIT, incluida explícitamente en el repositorio.

## 4.4 Entregables

| Tipo | Descripción |
| --- | --- |
| Sistema Embebido Funcional | Raspberry Pi configurada con cámara y bot en Python, lista para operar. Debe ser capaz de capturar diapositivas, procesarlas con OCR, generar anotaciones automáticas y enviar los resultados a un grupo de Telegram en tiempo real. |
| Manual Técnico | Documento en PDF que describa la arquitectura del sistema, incluyendo la configuración de la Raspberry Pi, bibliotecas y paquetes de Python utilizados (OpenCV, pysseract, librerías de Telegram), flujo completo desde la captura de diapositivas hasta la difusión por Telegram, y la lógica de anotaciones y resúmenes automáticos. |
| Manual de Usuario | Documento destinado a los estudiantes y usuarios del sistema. Debe incluir instrucciones paso a paso para operar SmartSlide: encender la Raspberry Pi, iniciar la captura de diapositivas, recibir las notificaciones en Telegram y consultar los resúmenes y anotaciones. |
| Código Fuente | Repositorio de GitHub con el código completo en Python, incluyendo scripts de captura de imagen, procesamiento de OCR, generación de anotaciones y bot de Telegram. El código debe estar debidamente comentado, organizado en carpetas funcionales según módulos y reflejar buenas prácticas de desarrollo. Se deben incluir instrucciones para instalar dependencias y ejecutar el sistema. |

- Colaborador obligatorio en el repositorio:  Deberá brindar el acceso correspondiente al repositorio a su auxiliar, con permisos de lectura completa.

### roberto1206

### ixchop98

- Nombre del repositorio: IA1_1S2026_GXX_Proyecto2.

- Medio de entrega: El enlace al repositorio a través de la plataforma UEDI

# 5. Metodología

El desarrollo del proyecto SmartSlide deberá seguir una metodología organizada y progresiva que permita a los estudiantes avanzar en fases claramente definidas, enfocadas en la implementación técnica, la eficiencia del procesamiento de imágenes y la integración con servicios digitales. Se recomienda aplicar principios de desarrollo ágil, como SCRUM, que facilitan la planificación por sprints, la mejora continua y la colaboración en equipo.

A continuación, se describen las fases mínimas que deberían abordarse durante el desarrollo del proyecto:

- Investigación preliminar

Los estudiantes revisarán fundamentos de visión por computadora, OCR y automatización con Python, incluyendo bibliotecas como OpenCv, pysseract y librerías para bots de Telegram. Se estudiarán también estrategias de anotaciones automáticas y generación de resúmenes, así como la configuración de Raspberry Pi.

- Diseño conceptual y de interacción

Se definirán los flujos de operación y la estructura de los módulos, elaborando diagramas de flujo del proceso, bocetos de la interfaz administrativa y estructura de archivos de configuración y logs locales.

- Implementación del módulo principal

Se desarrollará la captura automática de diapositivas, procesamiento con OCR para generar resúmenes, aplicación de anotaciones y envío de contenido a Telegram mediante un bot en Python. Se registran métricas locales para evaluar desempeño y optimizar el sistema.

- Implementación del módulo administrativo

Permite ajustar parámetros de operación (sensibilidad de captura, estilos de anotación, grupo de Telegram), iniciar o detener la captura, monitorear métricas y revisar logs, asegurando control y supervisión del módulo principal.

- Pruebas funcionales y validación

Se evaluará la precisión de detección de diapositivas, OCR, generación de resúmenes y anotaciones, envío a Telegram y efectividad del módulo administrativo en distintas condiciones de prueba.

- Documentación técnica y de usuario

Se elaborarán manuales técnicos y de usuario, explicando arquitectura, flujo de procesamiento, configuración del sistema, operación de la Raspberry Pi y uso del módulo administrativo.

- Presentación final del proyecto

Cada grupo demostrará el funcionamiento completo de SmartSlide, incluyendo captura, procesamiento, anotaciones, envío a Telegram, supervisión mediante el módulo administrativo y justificación de decisiones técnicas.

Durante la presentación se evaluará tanto la calidad técnica como la claridad, dominio del tema, trabajo en equipo y documentación entregada.

# 6. Desarrollo de Habilidades Blandas

Para complementar las habilidades técnicas adquiridas durante el desarrollo del sistema SmartSlide, los estudiantes deberán fortalecer una serie de competencias blandas esenciales en entornos profesionales y colaborativos. El proyecto está diseñado no solo para promover el dominio de herramientas tecnológicas, sino también para fomentar el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la responsabilidad individual y el pensamiento crítico.

## 6.1 Proyectos en Grupo

El desarrollo del proyecto será realizado en equipos colaborativos, por lo que la organización interna y la gestión de roles serán elementos clave para el éxito de este. Cada grupo deberá establecer una estructura de trabajo con roles definidos.

Para la coordinación y seguimiento del proyecto se recomienda el uso de herramientas colaborativas como:

- Trello, Notion o ClickUp para la gestión de tareas, planificación por fases y control de progreso.

- Google Docs o Overleaf para la redacción colaborativa de manuales y documentación.

- GitHub para el control de versiones, revisión de código y despliegue del sitio web.

6.1.1 Trabajo en Equipo

Cada integrante deberá asumir una responsabilidad específica, pero todos deben participar en la toma de decisiones críticas del proyecto. Se espera que los estudiantes desarrollen su capacidad para coordinar tareas, delegar de forma equitativa, resolver problemas conjuntamente y mantener un flujo de trabajo coherente y productivo.

6.1.2 Comunicación Efectiva

Los equipos deberán mantener una comunicación constante, clara y asertiva, especialmente durante los procesos de diseño, codificación y revisión. Se fomentará la práctica de reuniones periódicas dentro del grupo y con el auxiliar, en las que se deberán compartir avances, bloqueos técnicos, acuerdos y nuevas ideas.

6.1.3 Resolución de Conflictos

Los equipos podrán enfrentar desacuerdos sobre decisiones técnicas, diseño de interfaz, prioridades o carga de trabajo. Se espera que los estudiantes utilicen herramientas de diálogo, mediación y retroalimentación para abordar conflictos de manera constructiva y mantener el enfoque colectivo en el cumplimiento de objetivos.

## 6.2 Proyectos Individuales

En casos justificados y con autorización del auxiliar, algunos estudiantes podrán desarrollar el proyecto de manera individual. Esta modalidad requiere un nivel más alto de disciplina, autonomía y compromiso.

6.2.1 Autogestión del Tiempo

Los estudiantes deberán elaborar un cronograma personal de trabajo, planificar metas semanales y controlar el avance del proyecto de manera independiente, priorizando tareas clave y distribuyendo sus recursos de forma eficiente.

6.2.2 Responsabilidad y Compromiso

El estudiante será responsable de todas las fases del desarrollo, desde la investigación y codificación, hasta las pruebas y documentación. Esta experiencia potencia el sentido de responsabilidad profesional y el desarrollo integral de habilidades técnicas y personales.

6.2.3 Resolución de Problemas

El desarrollo individual requiere la identificación y solución autónoma de problemas técnicos, errores de código, integración de bibliotecas o diseño de lógica. Se espera que el estudiante investigue activamente, consulte documentación y aplique su criterio para encontrar soluciones funcionales.

6.2.4 Reflexión Personal

Al concluir el proyecto, el estudiante deberá realizar una autoevaluación crítica, reflexionando sobre lo aprendido, las herramientas utilizadas, las decisiones tomadas y las mejoras que implementaría en una versión futura. Este proceso ayudará a consolidar el conocimiento adquirido y desarrollar habilidades de mejora continua.

# 7. Cronograma

El desarrollo del proyecto SmartSlide se estructurará en dos entregas principales, distribuidas a lo largo del semestre, con fechas que serán definidas oficialmente por el catedrático y comunicadas oportunamente. La primera entrega (Tarea 2) corresponde a un avance inicial obligatorio que será evaluado como parte del curso, y servirá como base para construir el sistema final. La segunda entrega incluirá el proyecto completo, funcional, probado y documentado.

| Tipo | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| --- | --- | --- |
| Asignación de Proyecto | 20/03/2026 | 20/03/2026 |
| Entrega No. 1 – Tarea 2 | 20/03/2026 | 09/04/2026 |
| Entrega No. 2 – Proyecto Final | 09/04/2026 | 01/05/2026 |
| Calificación | 02/05/2026 | 02/05/2026 |

Detalle por entrega

- Entrega No. 1 – Tarea 2: Esta entrega servirá para evaluar el progreso inicial del sistema. Se espera que los estudiantes presenten:

  - Borrador de manual técnico con la planificación (diagramas),

  - Reconocimiento básico de texto (OCR).

  - Registro funcional del progreso local en la bitácora del usuario (aunque sea parcial).

  - Estructura del módulo administrativo (aunque no completamente funcional).

  - La evaluación se enfocará en validar el cumplimiento de los requerimientos básicos, el avance en la lógica de interacción y la correcta configuración de los componentes RA.

- Entrega No. 2 – Proyecto Final: Corresponde a la versión final del sistema SmartSlide, completamente funcional, con todos los módulos implementados, pruebas realizadas, documentación completa y publicación del sitio en GitHub Pages.

# 8. Rúbrica de Calificación

## 8.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de ser evaluado, el proyecto deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos. Si alguno de estos no se cumple, el proyecto no podrá ser calificado y se considerará como no entregado o incompleto:

| Tema | Descripción | Cumple (Sí/No) |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento de la tecnología establecida | El desarrollo debe haberse realizado utilizando únicamente python como lenguaje principal y librerías compatibles con RaspberryPi. No se permite el uso de frameworks ni runtimes externos. |  |
| Uso de herramientas requeridas | El sistema debe estar en un repositorio de GitHub con control de versiones adecuado. Se debe agregar a los auxiliares según la sección a la que correspondan. |  |
| Gestión y entregas del proyecto | Se deben haber entregado ambas fases (avance y entrega final) dentro de las fechas establecidas en el cronograma. Todas las versiones deben estar registradas. |  |
| Documentación obligatoria | Se deben entregar el manual de usuario, el manual técnico, todos debidamente elaborados. El informe técnico debe contener diagramas. |  |

## 8.2 Resumen de Puntuaciones

| Área | Puntos Totales | Puntos Obtenidos |
| --- | --- | --- |
| 1. Conocimiento |  |  |
| Módulo de Usuario | 49 |  |
| Modulo del Administrador | 35 |  |
| Sub-Total | 90 |  |
| 2. Habilidades |  |  |
| Documentación | 10 |  |
| Preguntas | 6 |  |
| Sub-Total | 10 |  |
| TOTAL | 100 |  |

## 8.3 Detalle de la Calificación

| Descripción de Ponderación | Valor | Observación | Punteo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Conocimiento |  |  |  |
| Módulo del Usuario | 49 |  |  |
| OCR. | 10 | Procesamiento de imágenes y extracción de texto mediante OCR. |  |
| Captura automática de diapositivas | 6 | Captura automática de diapositivas con detección de cambios en tiempo real. |  |
| Resúmenes | 10 | Generación de resúmenes automáticos de cada diapositiva. |  |
| Anotaciones y resaltados. | 6 | Aplicación de anotaciones y resaltados sobre imágenes |  |
| Difusión de diapositivas | 10 | Envío de diapositivas y resúmenes a Telegram en tiempo real. |  |
| Registro de métricas | 6 | Registra métricas locales para evaluación de desempeño y ajustes del sistema. |  |
| Módulo del Administrador | 35 |  |  |
| Ajuste de parámetros claves | 15 | El sistema permite ajustar: - La sensibilidad para la detección de cambios - Estilos de anotación - Resaltado - Grupo de telegram al que se enviarán los contenidos |  |
| Monitoreo de métricas de desempeño | 10 | El sistema monitorea: - Cantidad de diapositivas capturadas - Precisión del OCR - Tiempos de procesamiento - Posibles errores en la difusión |  |
| Controles sobre la operación del sistema | 10 | El sistema permite: - Iniciar o detener la captura - Envío de diapositivas de manera ordenada - Registro de logs temporales que faciliten la depuración, validación y ajuste de los parámetros de operación |  |
| 2. Habilidades | 16 |  |  |
| Documentación | 10 |  |  |
| Manual Técnico | 5 | Estructura, explicación de archivos .pl, arquitectura, diagramas, etc. |  |
| Manual de Usuario | 5 | Claro y orientado al usuario final con el uso paso a paso. |  |
| Preguntas | 6 |  |  |
| Pregunta 1 | 2 | Pregunta teórica o sobre el desarrollo del proyecto |  |
| Pregunta 2 | 2 | Pregunta teórica o sobre el desarrollo del proyecto |  |
| Pregunta 3 | 2 | Pregunta teórica o sobre el desarrollo del proyecto |  |
| Penalizaciones |  |  |  |
| Entrega fuera del plazo establecido | -20 | Solo si se entrega fuera del plazo oficial (En caso de que la calificación sea mucho tiempo después de la entrega la penalización puede ser mayor). |  |
| Impuntualidad en la calificación | -20 | En caso de impuntualidad en la calificación. |  |
| TOTAL | 100 |  |  |

## 8.4 Valores

En el desarrollo del proyecto SmartSlide, se espera que los estudiantes demuestren un alto nivel de honestidad académica, responsabilidad ética y compromiso profesional. El cumplimiento de los principios que se detallan a continuación será obligatorio y cualquier incumplimiento será sancionado conforme a las normativas vigentes de la Escuela de Ciencias y Sistemas.

- Originalidad del Trabajo

Cada estudiante o equipo debe desarrollar su propio código, documentación técnica y recursos asociados. Se espera que el trabajo entregado sea producto del conocimiento adquirido en el curso y del esfuerzo auténtico de sus autores.

- Prohibición de Copias y Plagio

Queda estrictamente prohibido copiar, replicar o adaptar total o parcialmente el código, documentación o cualquier componente del proyecto desde otras fuentes sin el debido análisis, modificación y referencia.

  - La detección de plagio (entre compañeros, de internet o de ciclos anteriores) será penalizada con calificación de 0 puntos.

  - Los responsables serán reportados formalmente a la Escuela de Ciencias y Sistemas.

  - Esto incluye el uso de ediciones superficiales de código ajeno, sin comprensión real ni justificación lógica.

- Uso Responsable de Recursos Externos

Está permitido el uso de bibliotecas de consulta, ejemplos o fragmentos educativos siempre y cuando:

  - Se referencien adecuadamente en el código o en los anexos.

  - Se comprenda completamente su funcionamiento.

  - No se utilicen como sustituto de la lógica propia del proyecto. Cualquier duda deberá ser consultada con el catedrático o auxiliar antes de su uso.

- Revisión y Validación del Trabajo

El equipo docente podrá utilizar herramientas automáticas y revisiones manuales para comparar entregas y detectar similitudes no justificadas.

  - En caso de sospecha, el estudiante deberá defender su solución, explicar sus decisiones y justificar el funcionamiento de su código y todo lo relacionado.

  - Si no logra demostrar la autoría o comprensión del trabajo, se asignará una calificación de 0 puntos, sin opción a apelación académica.

- Licencia y Transparencia del Proyecto

  - El proyecto debe ser OpenSource bajo licencia MIT.

  - Todo el código, marcadores, documentación técnica, pruebas y manuales deberán estar alojados en un repositorio de GitHub privado durante el desarrollo.

  - Una vez calificado, el repositorio deberá hacerse público.

  - El auxiliar del curso (roberto1206 o ixchop98) debe ser agregado como colaborador en el repositorio.

  - El nombre del repositorio debe seguir el formato: Pendiente. Agregar la carpeta llamada “Proyecto2”

- Entrega y Fechas Límite

  - No se permitirá realizar modificaciones al código ni a la documentación después de la fecha de entrega final establecida en el cronograma.

  - Las entregas fuera del plazo establecido pueden considerarse no válidas y se aplicarán las penalizaciones indicadas, a menos que se haya aprobado una prórroga justificada con anterioridad.