Área de Conocimiento

Demostración

BGP

Tiempo estimado:  30 min

Universidad San Carlos de Guatemala.

Facultad de ingeniería.

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

1. Marco Formativo

1.1.	Valores

| Colaboración e Interconexión | Ejemplifica cómo entidades independientes pueden colaborar manteniendo su autonomía. La implementación de BGP demuestra que es posible crear infraestructuras interconectadas donde diferentes organizaciones trabajan juntas sin perder el control de sus propias redes. Esta capacidad de colaboración respetando la independencia es fundamental en el mundo real, donde múltiples proveedores y organizaciones deben cooperar para ofrecer servicios globales, reflejando valores de trabajo en equipo y respeto mutuo entre entidades autónomas. |
| --- | --- |

## 1.2.	Competencia(s)

| Tipo de Competencia |  |
| --- | --- |
| Competencia General | El estudiante diseña e implementa redes de computadoras aplicando principios de enrutamiento, segmentación de redes, redundancia y gestión de servicios de red para garantizar la disponibilidad, eficiencia y seguridad de los servicios de red en entornos empresariales. |
| Competencia Específica | El estudiante identifica los principios de funcionamiento de los protocolos de enrutamiento dinámico mediante la comparación de sus características, ventajas y desventajas para utilizarlos en la implementación de redes de forma eficiente y segura. |

## 1.3.	Objetivo SMART

Configurar el protocolo de enrutamiento BGP entre tres sistemas autónomos independientes mediante el establecimiento de sesiones eBGP entre switches multicapa y la redistribución bidireccional con OSPF implementando 3 AS con números 65001, 65002 y 65003, cada uno con redes internas enrutadas por OSPF en un laboratorio práctico durante 30 minutos logrando que el 100% de las rutas de los tres AS se aprendan y propaguen correctamente, verificado mediante tablas BGP y conectividad completa entre los 6 equipos finales de las tres regiones.

| SMART | Definición | Objetivo redactado |
| --- | --- | --- |
| Específico (¿Qué?) | El objetivo es concreto y tangible. | Configurar el protocolo de enrutamiento BGP entre tres sistemas autónomos independientes |
| Medible (¿Cuánto?) | El objetivo tiene una medida objetiva de éxito. | que el 100% de las rutas de los tres AS se aprendan y propaguen correctamente, verificado mediante tablas BGP y conectividad completa entre los 6 equipos finales |
| Alcanzable (¿Cómo?) | El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles. | mediante el establecimiento de sesiones eBGP entre switches multicapa y la redistribución bidireccional con OSPF implementando 3 AS con números 65001, 65002 y 65003, cada uno con redes internas enrutadas por OSPF |
| Realista (¿Para qué?) | El objetivo contribuye a metas más amplias. | de las tres regiones |
| A Tiempo (¿Cuándo?) | El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso | en un laboratorio práctico durante 30 minutos |

2. Herramientas o recursos utilizados en el ejemplo práctico:

Cisco packet tracet

Topología del repositorio.

Documentación en formato Markdown del repositorio.

3. Material de apoyo

https://github.com/rodrigo-rodas-126/REDES2-1S-2025/tree/main/Clase8

3. Enunciado

Tres proveedores de servicios de internet independientes (ISP Regional Norte, ISP Regional Centro e ISP Regional Sur) han formado una alianza estratégica para ofrecer servicios de conectividad interregional a sus clientes corporativos. Cada ISP opera como un sistema autónomo independiente con su propia infraestructura y gestión de red interna utilizando OSPF. Para permitir que los clientes de cualquier región puedan comunicarse con los clientes de otras regiones, los tres ISPs necesitan establecer conexiones BGP entre sus redes y redistribuir las rutas internas de cada AS hacia los demás. Cada ISP mantiene su autonomía administrativa mientras proporciona conectividad transparente entre todas las regiones.

4. Procedimiento

PASO 1: Configurar la Red Interna del AS 65001 (ISP Regional Norte)

- Configurar el router R1 con IP 10.0.10.1 en la interfaz hacia MSW1

- Configurar el router R1 con IP 192.168.10.1 en la interfaz hacia la red LAN

- Configurar OSPF proceso 1 en R1 publicando las redes 192.168.10.0 y 10.0.10.0

- Configurar el switch SW1 en modo acceso para conectar PC11 y PC12

- Asignar IP 192.168.10.10 a PC11 con gateway 192.168.10.1

- Asignar IP 192.168.10.20 a PC12 con gateway 192.168.10.1

PASO 2: Configurar la Red Interna del AS 65002 (ISP Regional Centro)

- Configurar el router R2 con IP 10.0.20.1 en la interfaz hacia MSW2

- Configurar el router R2 con IP 192.168.20.1 en la interfaz hacia la red LAN

- Configurar OSPF proceso 2 en R2 publicando las redes 192.168.20.0 y 10.0.20.0

- Configurar el switch SW2 en modo acceso para conectar PC21 y PC22

- Asignar IP 192.168.20.10 a PC21 con gateway 192.168.20.1

- Asignar IP 192.168.20.20 a PC22 con gateway 192.168.20.1

PASO 3: Configurar la Red Interna del AS 65003 (ISP Regional Sur)

- Configurar el router R3 con IP 10.0.30.1 en la interfaz hacia MSW3

- Configurar el router R3 con IP 192.168.30.1 en la interfaz hacia la red LAN

- Configurar OSPF proceso 3 en R3 publicando las redes 192.168.30.0 y 10.0.30.0

- Configurar el switch SW3 en modo acceso para conectar PC31 y PC32

- Asignar IP 192.168.30.10 a PC31 con gateway 192.168.30.1

- Asignar IP 192.168.30.20 a PC32 con gateway 192.168.30.1

PASO 4: Configurar OSPF en MSW1 (AS 65001)

- Habilitar el enrutamiento IP en MSW1

- Configurar la interfaz hacia R1 con IP 10.0.10.2

- Configurar la interfaz hacia MSW2 con IP 10.0.50.1

- Configurar la interfaz hacia MSW3 con IP 10.0.60.1

- Configurar OSPF proceso 1 publicando la red 10.0.10.0 con wildcard 0.0.0.3

- Deshabilitar auto-summary en OSPF

PASO 5: Configurar OSPF en MSW2 (AS 65002)

- Habilitar el enrutamiento IP en MSW2

- Configurar la interfaz hacia R2 con IP 10.0.20.2

- Configurar la interfaz hacia MSW1 con IP 10.0.50.2

- Configurar la interfaz hacia MSW3 con IP 10.0.70.1

- Configurar OSPF proceso 2 publicando la red 10.0.20.0 con wildcard 0.0.0.3

- Deshabilitar auto-summary en OSPF

PASO 6: Configurar OSPF en MSW3 (AS 65003)

- Habilitar el enrutamiento IP en MSW3

- Configurar la interfaz hacia R3 con IP 10.0.30.2

- Configurar la interfaz hacia MSW1 con IP 10.0.60.2

- Configurar la interfaz hacia MSW2 con IP 10.0.70.2

- Configurar OSPF proceso 3 publicando la red 10.0.30.0 con wildcard 0.0.0.3

- Deshabilitar auto-summary en OSPF

PASO 7: Configurar BGP en MSW1 (AS 65001)

- Iniciar el proceso BGP con número de AS 65001

- Configurar el vecino BGP 10.0.50.2 (MSW2) con AS remoto 65002

- Configurar el vecino BGP 10.0.60.2 (MSW3) con AS remoto 65003

- Publicar en BGP la red 10.0.10.0 con máscara 255.255.255.252

- Publicar en BGP la red 10.0.50.0 con máscara 255.255.255.252

- Publicar en BGP la red 10.0.60.0 con máscara 255.255.255.252

PASO 8: Configurar BGP en MSW2 (AS 65002)

- Iniciar el proceso BGP con número de AS 65002

- Configurar el vecino BGP 10.0.50.1 (MSW1) con AS remoto 65001

- Configurar el vecino BGP 10.0.70.2 (MSW3) con AS remoto 65003

- Publicar en BGP la red 10.0.20.0 con máscara 255.255.255.252

- Publicar en BGP la red 10.0.50.0 con máscara 255.255.255.252

- Publicar en BGP la red 10.0.70.0 con máscara 255.255.255.252

PASO 9: Configurar BGP en MSW3 (AS 65003)

- Iniciar el proceso BGP con número de AS 65003

- Configurar el vecino BGP 10.0.60.1 (MSW1) con AS remoto 65001

- Configurar el vecino BGP 10.0.70.1 (MSW2) con AS remoto 65002

- Publicar en BGP la red 10.0.30.0 con máscara 255.255.255.252

- Publicar en BGP la red 10.0.60.0 con máscara 255.255.255.252

- Publicar en BGP la red 10.0.70.0 con máscara 255.255.255.252

PASO 10: Configurar Redistribución de OSPF a BGP en MSW1

- Acceder a la configuración del proceso BGP 65001

- Configurar la redistribución de rutas OSPF proceso 1 hacia BGP

- Esto permitirá que las rutas internas aprendidas por OSPF se anuncien a los vecinos BGP

PASO 11: Configurar Redistribución de BGP a OSPF en MSW1

- Acceder a la configuración del proceso OSPF 1

- Configurar la redistribución de rutas BGP AS 65001 hacia OSPF con subnets

- Esto permitirá que las rutas aprendidas por BGP se anuncien internamente por OSPF

PASO 12: Configurar Redistribución de OSPF a BGP en MSW2

- Acceder a la configuración del proceso BGP 65002

- Configurar la redistribución de rutas OSPF proceso 2 hacia BGP

- Esto permitirá que las rutas internas aprendidas por OSPF se anuncien a los vecinos BGP

PASO 13: Configurar Redistribución de BGP a OSPF en MSW2

- Acceder a la configuración del proceso OSPF 2

- Configurar la redistribución de rutas BGP AS 65002 hacia OSPF con subnets

- Esto permitirá que las rutas aprendidas por BGP se anuncien internamente por OSPF

PASO 14: Configurar Redistribución de OSPF a BGP en MSW3

- Acceder a la configuración del proceso BGP 65003

- Configurar la redistribución de rutas OSPF proceso 3 hacia BGP

- Esto permitirá que las rutas internas aprendidas por OSPF se anuncien a los vecinos BGP

PASO 15: Configurar Redistribución de BGP a OSPF en MSW3

- Acceder a la configuración del proceso OSPF 3

- Configurar la redistribución de rutas BGP AS 65003 hacia OSPF con subnets

- Esto permitirá que las rutas aprendidas por BGP se anuncien internamente por OSPF

PASO 16: Verificar Sesiones BGP

- En MSW1, ejecutar "show ip bgp summary" para verificar el estado de los vecinos BGP

- Verificar que los vecinos 10.0.50.2 y 10.0.60.2 estén en estado "Established"

- En MSW2, ejecutar "show ip bgp summary" para verificar los vecinos 10.0.50.1 y 10.0.70.2

- En MSW3, ejecutar "show ip bgp summary" para verificar los vecinos 10.0.60.1 y 10.0.70.1

- Verificar el contador de prefijos recibidos de cada vecino

PASO 17: Verificar Tablas de Enrutamiento BGP

- En MSW1, ejecutar "show ip bgp" para ver todas las rutas BGP aprendidas

- Verificar que aparezcan rutas de los AS 65002 y 65003

- Identificar el AS Path de cada ruta para entender el camino a través de los sistemas autónomos

- Repetir el proceso en MSW2 y MSW3

- Verificar que todas las redes internas (192.168.x.0) aparezcan en las tablas BGP de todos los MSW

PASO 18: Verificar Tablas de Enrutamiento IP

- En MSW1, ejecutar "show ip route" para ver la tabla de enrutamiento completa

- Verificar que aparezcan rutas con código "B" (BGP) para redes externas

- Verificar que aparezcan rutas con código "O" (OSPF) para redes internas

- En R1, ejecutar "show ip route" y verificar que aparezcan rutas con código "O E2" (OSPF External)

- Repetir el proceso en todos los routers y switches multicapa

PASO 19: Verificar Conectividad Completa

- Desde PC11 (AS 65001), realizar ping hacia PC12 para verificar conectividad local

- Desde PC11, realizar ping hacia PC21 (192.168.20.10) para verificar conectividad con AS 65002

- Desde PC11, realizar ping hacia PC22 (192.168.20.20) para verificar conectividad con AS 65002

- Desde PC11, realizar ping hacia PC31 (192.168.30.10) para verificar conectividad con AS 65003

- Desde PC11, realizar ping hacia PC32 (192.168.30.20) para verificar conectividad con AS 65003

- Repetir las pruebas desde PC21 (AS 65002) hacia todos los demás equipos

- Repetir las pruebas desde PC31 (AS 65003) hacia todos los demás equipos

- Verificar que todos los pings sean exitosos

PASO 20: Análisis de Rutas BGP

- En MSW1, ejecutar "show ip bgp neighbors 10.0.50.2" para ver información detallada del vecino

- Verificar el tiempo de uptime de la sesión BGP

- Verificar los prefijos anunciados y recibidos

- Ejecutar "show ip route 192.168.20.0" para ver el camino específico hacia la red del AS 65002

- Analizar el AS Path y verificar que sea el camino más corto

- Utilizar traceroute desde PC11 hacia PC21 para visualizar el camino de los paquetes

PASO 21: Pruebas de Convergencia BGP

- Desconectar el enlace entre MSW1 y MSW2 (10.0.50.0/30)

- Verificar en MSW1 que la sesión BGP con 10.0.50.2 cambie a estado "Idle" o "Active"

- Ejecutar "show ip bgp" y verificar que las rutas hacia AS 65002 ahora usen el camino alternativo a través de AS 65003

- Realizar ping desde PC11 hacia PC21 y verificar que la conectividad se mantenga usando la ruta alternativa

- Reconectar el enlace y ejecutar "clear ip bgp *" para forzar el refresco de rutas

- Verificar que BGP reconverja y las rutas vuelvan al camino óptimo original

5. Aconsejando al siguiente Tutor para la realización de ejemplos.

Los ejemplos deben ir 100% orientados a la solución de problemas, así como deben alinearse al contenido del curso dando la posibilidad al estudiante de preparase para el desarrollo de las actividades prácticas.