Área de Conocimiento

Demostración

VTP e InterVLAN

Tiempo estimado:  30 min

Universidad San Carlos de Guatemala.

Facultad de ingeniería.

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

1. Marco Formativo

1.1.	Valores

| Organización y Eficiencia | Refleja la importancia de mantener una estructura ordenada y sistemática en la administración de redes. La implementación de VTP como mecanismo de gestión centralizada demuestra cómo la organización adecuada de recursos y la planificación eficiente permiten simplificar tareas complejas, reducir errores de configuración y facilitar el mantenimiento de la infraestructura de red a largo plazo. |
| --- | --- |

## 1.2.	Competencia(s)

| Tipo de Competencia |  |
| --- | --- |
| Competencia General | El estudiante diseña e implementa redes de computadoras aplicando principios de enrutamiento, segmentación de redes, redundancia y gestión de servicios de red para garantizar la disponibilidad, eficiencia y seguridad de los servicios de red en entornos empresariales. |
| Competencia Específica | El estudiante administra interfaces y configuraciones de seguridad en dispositivos de red mediante el uso de comandos, técnicas y buenas prácticas para asegurar el correcto funcionamiento y la seguridad de la red. |

## 1.3.	Objetivo SMART

Configurar exitosamente una red segmentada con 3 VLANs y enrutamiento InterVLAN mediante la implementación de VTP y subinterfaces en router utilizando equipos Cisco durante una sesión práctica de laboratorio de 30 minutos logrando comunicación verificada entre todas las VLANs con un 100% de conectividad entre los dispositivos de prueba.

| SMART | Definición | Objetivo redactado |
| --- | --- | --- |
| Específico (¿Qué?) | El objetivo es concreto y tangible. | Configurar exitosamente una red segmentada con 3 VLANs y enrutamiento InterVLAN |
| Medible (¿Cuánto?) | El objetivo tiene una medida objetiva de éxito. | 100% de conectividad entre los dispositivos de prueba |
| Alcanzable (¿Cómo?) | El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles. | mediante la implementación de VTP y subinterfaces en router utilizando equipos Cisco |
| Realista (¿Para qué?) | El objetivo contribuye a metas más amplias. | logrando comunicación verificada entre todas las VLANs |
| A Tiempo (¿Cuándo?) | El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso | durante una sesión práctica de laboratorio de 30 minutos |

2. Herramientas o recursos utilizados en el ejemplo práctico:

Cisco packet tracet

Topología del repositorio.

Documentación en formato Markdown del repositorio.

3. Material de apoyo

https://github.com/rodrigo-rodas-126/REDES2-1S-2025/tree/main/Clase1

3. Enunciado

La empresa ficticia a implementado una nueva red segmentada en 3 vlans, desea poder administrar las vlans desde un switch, esto con el objetivo de adicionar, eliminar, o editar vlans, además que desean que todas las se puedan comunicar por medio de un router.

4. Procedimiento

PASO 1: Configurar el Switch Principal (SW2) como Servidor VTP

- Acceder al switch SW2 y entrar en modo privilegiado

- Configurar el hostname como SW2

- Establecer todas las interfaces FastEthernet como troncales para permitir el paso de múltiples VLANs

- Configurar VTP en modo servidor con dominio "redes" y contraseña "redes"

- Crear las 3 VLANs necesarias:

  - VLAN 10: ESTUDIANTES

  - VLAN 20: PRIMARIA

  - VLAN 30: DIVERSIFICADO

PASO 2: Configurar el Switch SW0 como Cliente VTP

- Acceder al switch SW0 y configurar el hostname

- Configurar las interfaces FastEthernet 0/4 a 0/24 como troncales

- Establecer VTP en modo cliente con el mismo dominio "redes" y contraseña "redes"

- Asignar las interfaces de acceso a las VLANs correspondientes:

  - FastEthernet 0/1: VLAN 10 (ESTUDIANTES)

  - FastEthernet 0/2: VLAN 20 (PRIMARIA)

  - FastEthernet 0/3: VLAN 30 (DIVERSIFICADO)

PASO 3: Configurar el Switch SW1 como Cliente VTP

- Acceder al switch SW1 y configurar el hostname

- Configurar las interfaces FastEthernet 0/5 a 0/24 como troncales

- Establecer VTP en modo cliente con dominio "redes" y contraseña "redes"

- Asignar las interfaces de acceso:

  - FastEthernet 0/1-2: VLAN 10 (ESTUDIANTES)

  - FastEthernet 0/3: VLAN 20 (PRIMARIA)

  - FastEthernet 0/4: VLAN 30 (DIVERSIFICADO)

PASO 4: Configurar el Router R1 para InterVLAN

- Acceder al router R1 y configurar el hostname

- Activar la interfaz GigabitEthernet 0/0 principal

- Crear subinterfaces para cada VLAN usando encapsulación 802.1Q:

  - Subinterfaz 0/0.10: IP 192.168.10.1 para VLAN 10

  - Subinterfaz 0/0.20: IP 192.168.20.1 para VLAN 20

  - Subinterfaz 0/0.30: IP 192.168.30.1 para VLAN 30

- Activar cada subinterfaz

PASO 5: Verificar la Configuración

- Verificar que los switches cliente recibieron las VLANs con el comando "show vlan brief"

- Comprobar el estado de VTP con "show vtp status"

- Realizar pruebas de conectividad con ping entre dispositivos de la misma VLAN

- Probar comunicación entre dispositivos de diferentes VLANs

5. Aconsejando al siguiente Tutor para la realización de ejemplos.

Los ejemplos deben ir 100% orientados a la solución de problemas, así como deben alinearse al contenido del curso dando la posibilidad al estudiante de preparase para el desarrollo de las actividades prácticas.