Área de Conocimiento

Demostración

OSPF

Tiempo estimado:  30 min

Universidad San Carlos de Guatemala.

Facultad de ingeniería.

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

1. Marco Formativo

1.1.	Valores

| Adaptabilidad y Resiliencia | Demuestra la importancia de crear sistemas que se adapten automáticamente a los cambios. La implementación de OSPF refleja la resiliencia al permitir que la red se recupere automáticamente ante fallas de enlace, recalculando rutas alternativas sin intervención manual. Esta capacidad de adaptación garantiza la continuidad del negocio y muestra cómo la tecnología puede anticiparse a problemas y resolverlos de manera autónoma, características esenciales en infraestructuras empresariales modernas. |
| --- | --- |

## 1.2.	Competencia(s)

| Tipo de Competencia |  |
| --- | --- |
| Competencia General | El estudiante diseña e implementa redes de computadoras aplicando principios de enrutamiento, segmentación de redes, redundancia y gestión de servicios de red para garantizar la disponibilidad, eficiencia y seguridad de los servicios de red en entornos empresariales. |
| Competencia Específica | El estudiante identifica los principios de funcionamiento de los protocolos de enrutamiento dinámico mediante la comparación de sus características, ventajas y desventajas para utilizarlos en la implementación de redes de forma eficiente y segura. |

## 1.3.	Objetivo SMART

Implementar el protocolo de enrutamiento dinámico OSPF en una topología de tres sedes interconectadas mediante la configuración de área 0 en tres switches multicapa Cisco utilizando redes punto a punto para enlaces entre routers y redes LAN para usuarios finales en un laboratorio práctico durante 30 minutos logrando convergencia completa del protocolo con todas las rutas aprendidas dinámicamente y conectividad del 100% entre los 7 equipos finales de las tres sedes.

| SMART | Definición | Objetivo redactado |
| --- | --- | --- |
| Específico (¿Qué?) | El objetivo es concreto y tangible. | Implementar el protocolo de enrutamiento dinámico OSPF en una topología de tres sedes interconectadas |
| Medible (¿Cuánto?) | El objetivo tiene una medida objetiva de éxito. | convergencia completa del protocolo con todas las rutas aprendidas dinámicamente y conectividad del 100% entre los 7 equipos finales |
| Alcanzable (¿Cómo?) | El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles. | mediante la configuración de área 0 en tres switches multicapa Cisco utilizando redes punto a punto para enlaces entre routers y redes LAN para usuarios finales |
| Realista (¿Para qué?) | El objetivo contribuye a metas más amplias. | de las tres sedes |
| A Tiempo (¿Cuándo?) | El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso | durante una sesión práctica de laboratorio de 30 minutos |

2. Herramientas o recursos utilizados en el ejemplo práctico:

Cisco packet tracet

Topología del repositorio.

Documentación en formato Markdown del repositorio.

3. Material de apoyo

https://github.com/rodrigo-rodas-126/REDES2-1S-2025/tree/main/Clase2

3. Enunciado

Una empresa de logística con tres sedes distribuidas geográficamente (Almacén Central, Oficina Administrativa y Centro de Distribución) necesita implementar un sistema de enrutamiento dinámico que permita la comunicación automática entre todas sus ubicaciones. Cada sede cuenta con su propia red local y equipos finales. La empresa requiere que las rutas se actualicen automáticamente en caso de fallas de enlace y que la red sea escalable para futuras expansiones. Se ha decidido implementar OSPF como protocolo de enrutamiento dinámico utilizando switches multicapa para interconectar las tres sedes.

4. Procedimiento

PASO 1: Configurar Multilayer Switch0 (Oficina Administrativa)

- Habilitar el enrutamiento IP en el switch multicapa

- Configurar la interfaz hacia la red LAN 192.168.10.0/24 como interfaz enrutada con IP 192.168.10.1

- Configurar la interfaz del enlace punto a punto hacia Multilayer Switch1 con IP 10.0.10.2 máscara /32

- Configurar la interfaz del enlace punto a punto hacia Multilayer Switch1 con IP 10.0.20.2 máscara /32

- Activar el proceso OSPF con ID de proceso 1

- Configurar el router-id como 1.1.1.1

- Publicar la red 192.168.10.0 con wildcard 0.0.0.255 en área 0

- Publicar la red 10.0.10.0 con wildcard 0.0.0.3 en área 0

- Publicar la red 10.0.20.0 con wildcard 0.0.0.3 en área 0

PASO 2: Configurar Multilayer Switch1 (Almacén Central)

- Habilitar el enrutamiento IP en el switch multicapa

- Configurar la interfaz hacia la red LAN 192.168.30.0/24 como interfaz enrutada con IP 192.168.30.1

- Configurar la interfaz del enlace punto a punto hacia Multilayer Switch0 con IP 10.0.10.1 máscara /32

- Configurar la interfaz del enlace punto a punto hacia Multilayer Switch0 con IP 10.0.20.1 máscara /32

- Configurar la interfaz del enlace punto a punto hacia Multilayer Switch2 con IP 10.0.30.1 máscara /32

- Activar el proceso OSPF con ID de proceso 1

- Configurar el router-id como 2.2.2.2

- Publicar la red 192.168.30.0 con wildcard 0.0.0.255 en área 0

- Publicar la red 10.0.10.0 con wildcard 0.0.0.3 en área 0

- Publicar la red 10.0.20.0 con wildcard 0.0.0.3 en área 0

- Publicar la red 10.0.30.0 con wildcard 0.0.0.3 en área 0

PASO 3: Configurar Multilayer Switch2 (Centro de Distribución)

- Habilitar el enrutamiento IP en el switch multicapa

- Configurar la interfaz hacia la red LAN 192.168.20.0/24 como interfaz enrutada con IP 192.168.20.1

- Configurar la interfaz del enlace punto a punto hacia Multilayer Switch1 con IP 10.0.30.2 máscara /32

- Activar el proceso OSPF con ID de proceso 1

- Configurar el router-id como 3.3.3.3

- Publicar la red 192.168.20.0 con wildcard 0.0.0.255 en área 0

- Publicar la red 10.0.30.0 con wildcard 0.0.0.3 en área 0

PASO 4: Configurar los Switches de Acceso

- Configurar Switch3 y Switch4 conectados a Multilayer Switch0 en modo acceso

- Configurar Switch5 y Switch6 conectados a Multilayer Switch2 en modo acceso

- Configurar Switch7 y Switch8 conectados a Multilayer Switch1 en modo acceso

- Verificar que los puertos de uplink hacia los switches multicapa estén activos

PASO 5: Configurar los Equipos Finales

- Asignar a PC0 la dirección IP 192.168.10.10 con máscara 255.255.255.0 y gateway 192.168.10.1

- Asignar a PC1 la dirección IP 192.168.10.20 con máscara 255.255.255.0 y gateway 192.168.10.1

- Asignar a PC2 la dirección IP 192.168.20.10 con máscara 255.255.255.0 y gateway 192.168.20.1

- Asignar a PC3 la dirección IP 192.168.20.20 con máscara 255.255.255.0 y gateway 192.168.20.1

- Asignar a PC4 la dirección IP 192.168.30.10 con máscara 255.255.255.0 y gateway 192.168.30.1

- Asignar a PC5 la dirección IP 192.168.30.20 con máscara 255.255.255.0 y gateway 192.168.30.1

PASO 6: Verificar la Configuración de OSPF

- Ejecutar el comando "show ip ospf neighbor" en cada switch multicapa para verificar las adyacencias OSPF

- Ejecutar el comando "show ip route" para verificar que todas las redes estén aprendidas dinámicamente con la etiqueta "O"

- Verificar que el estado de OSPF sea "FULL" entre todos los vecinos

- Comprobar la tabla de enrutamiento OSPF con "show ip ospf database"

- Realizar ping desde PC0 hacia todas las demás PCs para verificar conectividad completa

- Simular una falla desconectando un enlace y verificar que OSPF reconverja automáticamente

- Verificar que se calcule una ruta alternativa después de la convergencia

- Restaurar el enlace y verificar que OSPF vuelva a la configuración óptima

PASO 7: Otros protocolos

Repetir el procedimiento con el protocolo EIGRP y RIP.

5. Aconsejando al siguiente Tutor para la realización de ejemplos.

Los ejemplos deben ir 100% orientados a la solución de problemas, así como deben alinearse al contenido del curso dando la posibilidad al estudiante de prepararse para el desarrollo de las actividades prácticas.