Área de Conocimiento

Demostración

DHCP

Tiempo estimado:  30 min

Universidad San Carlos de Guatemala.

Facultad de ingeniería.

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

1. Marco Formativo

1.1.	Valores

| Responsabilidad y Confiabilidad | Refleja la responsabilidad de garantizar servicios continuos y confiables para los usuarios finales. La implementación de servidores DHCP dedicados demuestra un compromiso con la disponibilidad de servicios críticos, asegurando que los equipos obtengan configuración de red automáticamente. La correcta configuración del DHCP relay evidencia la responsabilidad de crear infraestructuras robustas que faciliten el trabajo diario de los usuarios sin interrupciones. |
| --- | --- |

## 1.2.	Competencia(s)

| Tipo de Competencia |  |
| --- | --- |
| Competencia General | El estudiante diseña e implementa redes de computadoras aplicando principios de enrutamiento, segmentación de redes, redundancia y gestión de servicios de red para garantizar la disponibilidad, eficiencia y seguridad de los servicios de red en entornos empresariales. |
| Competencia Específica | El estudiante administra interfaces y configuraciones de seguridad en dispositivos de red mediante el uso de comandos, técnicas y buenas prácticas para asegurar el correcto funcionamiento y la seguridad de la red. |

## 1.3.	Objetivo SMART

Implementar un sistema de asignación automática de direcciones IP con dos servidores DHCP dedicados mediante la configuración de DHCP relay en un switch multicapa conectando 2 VLANs con sus respectivos switches de acceso en un entorno de laboratorio durante 30 minutos logrando que el 100% de los dispositivos clientes obtengan direcciones IP automáticamente de sus servidores DHCP correspondientes.

| SMART | Definición | Objetivo redactado |
| --- | --- | --- |
| Específico (¿Qué?) | El objetivo es concreto y tangible. | Implementar un sistema de asignación automática de direcciones IP con dos servidores DHCP dedicados |
| Medible (¿Cuánto?) | El objetivo tiene una medida objetiva de éxito. | el 100% de los dispositivos clientes obtengan direcciones IP automáticamente |
| Alcanzable (¿Cómo?) | El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles. | mediante la configuración de DHCP relay en un switch multicapa conectando 2 VLANs con sus respectivos switches de acceso |
| Realista (¿Para qué?) | El objetivo contribuye a metas más amplias. | de sus servidores DHCP correspondientes |
| A Tiempo (¿Cuándo?) | El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso | en un entorno de laboratorio durante 30 minutos |

2. Herramientas o recursos utilizados en el ejemplo práctico:

Cisco packet tracet

Topología del repositorio.

Documentación en formato Markdown del repositorio.

3. Material de apoyo

https://github.com/rodrigo-rodas-126/REDES2-1S-2025/tree/main/Clase4

3. Enunciado

Una empresa de desarrollo de software tiene dos departamentos que requieren asignación automática de direcciones IP: el departamento de Desarrollo (VLAN 10) y el departamento de Diseño (VLAN 20). La empresa ha decidido implementar dos servidores DHCP dedicados para garantizar alta disponibilidad y separación de servicios. Cada servidor DHCP atenderá las peticiones de un departamento específico. El MSW actuará como intermediario utilizando DHCP relay para redirigir las solicitudes de los clientes hacia los servidores correspondientes.

4. Procedimiento

PASO 1: Configurar el Switch Multicapa (MSW)

- Habilitar el enrutamiento IP en el MSW

- Configurar la interfaz Fa0/1 como interfaz enrutada con IP 192.168.10.1 para VLAN 10

- Configurar la interfaz Fa0/2 como interfaz enrutada con IP 192.168.20.1 para VLAN 20

- Configurar la interfaz Fa0/3 como interfaz enrutada con IP 10.0.10.1 para conectar al DHCP Server 1

- Configurar la interfaz Fa0/4 como interfaz enrutada con IP 10.0.20.1 para conectar al DHCP Server 2

- Configurar el DHCP relay en la interfaz Fa0/1 apuntando a 10.0.10.2 (DHCP Server 1)

- Configurar el DHCP relay en la interfaz Fa0/2 apuntando a 10.0.20.2 (DHCP Server 2)

PASO 2: Configurar el DHCP Server 1 (VLAN 10 - Desarrollo)

- Asignar la dirección IP estática 10.0.10.2 con máscara 255.255.255.252

- Configurar el gateway predeterminado como 10.0.10.1

- Acceder al servicio DHCP del servidor

- Crear un nuevo pool DHCP con nombre "DESARROLLO"

- Definir el rango de red 192.168.10.0 con máscara 255.255.255.0

- Establecer el gateway predeterminado como 192.168.10.1

- Excluir las direcciones 192.168.10.1 a 192.168.10.9 del pool

- Activar el servicio DHCP

PASO 3: Configurar el DHCP Server 2 (VLAN 20 - Diseño)

- Asignar la dirección IP estática 10.0.20.2 con máscara 255.255.255.252

- Configurar el gateway predeterminado como 10.0.20.1

- Acceder al servicio DHCP del servidor

- Crear un nuevo pool DHCP con nombre "DISEÑO"

- Definir el rango de red 192.168.20.0 con máscara 255.255.255.0

- Establecer el gateway predeterminado como 192.168.20.1

- Excluir las direcciones 192.168.20.1 a 192.168.20.9 del pool

- Activar el servicio DHCP

PASO 4: Configurar el Switch SW0 (Departamento Desarrollo)

- Configurar el hostname como SW0

- Conectar la interfaz Fa0/24 al MSW (interfaz Fa0/1)

- Conectar la interfaz Fa0/1 al equipo PC0

- Configurar la interfaz Fa0/1 en modo acceso

PASO 5: Configurar el Switch SW1 (Departamento Diseño)

- Configurar el hostname como SW1

- Conectar la interfaz Fa0/24 al MSW (interfaz Fa0/2)

- Conectar la interfaz Fa0/1 al equipo PC1

- Configurar la interfaz Fa0/1 en modo acceso

PASO 6: Configurar los Equipos Finales

- En PC0, configurar la interfaz de red para obtener IP automáticamente mediante DHCP

- En PC1, configurar la interfaz de red para obtener IP automáticamente mediante DHCP

PASO 7: Verificar la Configuración

- Verificar que PC0 haya obtenido una dirección IP en el rango 192.168.10.10-254 desde DHCP Server 1

- Verificar que PC1 haya obtenido una dirección IP en el rango 192.168.20.10-254 desde DHCP Server 2

- Comprobar que ambos equipos tengan configurado el gateway correcto

- Realizar ping desde PC0 hacia 192.168.10.1 para verificar conectividad con el gateway

- Realizar ping desde PC1 hacia 192.168.20.1 para verificar conectividad con el gateway

- Verificar los logs de asignación en ambos servidores DHCP

- Probar liberación y renovación de direcciones IP con los comandos ipconfig /release y ipconfig /renew

5. Aconsejando al siguiente Tutor para la realización de ejemplos.

Los ejemplos deben ir 100% orientados a la solución de problemas, así como deben alinearse al contenido del curso dando la posibilidad al estudiante de preparase para el desarrollo de las actividades prácticas.