Área de Conocimiento

Demostración

WIRELESS

Tiempo estimado:  30 min

Universidad San Carlos de Guatemala.

Facultad de ingeniería.

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

1. Marco Formativo

1.1.	Valores

| Flexibilidad y Movilidad | Refleja la importancia de crear espacios de trabajo flexibles y adaptables a las necesidades modernas. La implementación de la red inalámbrica demuestra el compromiso con la movilidad laboral, permitiendo que los empleados trabajen desde diferentes ubicaciones dentro de la empresa sin restricciones de conectividad física. Esta infraestructura facilita la colaboración, mejora la productividad y ofrece una experiencia de usuario moderna, reconociendo que el trabajo actual requiere libertad de movimiento y acceso continuo a los recursos corporativos. |
| --- | --- |

## 1.2.	Competencia(s)

| Tipo de Competencia |  |
| --- | --- |
| Competencia General | El estudiante diseña e implementa redes de computadoras aplicando principios de enrutamiento, segmentación de redes, redundancia y gestión de servicios de red para garantizar la disponibilidad, eficiencia y seguridad de los servicios de red en entornos empresariales. |
| Competencia Específica | El estudiante diseña infraestructura de red inalámbrica empleando puntos de acceso y estándares Wi-Fi bajo condiciones de cobertura y seguridad adecuadas. |

## 1.3.	Objetivo SMART

Implementar una red empresarial de tres edificios con acceso inalámbrico seguro mediante la configuración de un router WRT300N con SSID protegido por WPA2, agregación de enlaces EtherChannel entre switches multicapa y enrutamiento dinámico EIGRP integrando 4 VLANs corporativas, servicios DHCP centralizados y conectividad inalámbrica para dispositivos móviles en un entorno de laboratorio durante 30 minutos logrando que el 100% de los dispositivos cableados e inalámbricos obtengan direcciones IP automáticamente y tengan conectividad completa entre todas las redes.

| SMART | Definición | Objetivo redactado |
| --- | --- | --- |
| Específico (¿Qué?) | El objetivo es concreto y tangible. | Implementar una red empresarial de tres edificios con acceso inalámbrico seguro |
| Medible (¿Cuánto?) | El objetivo tiene una medida objetiva de éxito. | que el 100% de los dispositivos cableados e inalámbricos obtengan direcciones IP automáticamente y tengan conectividad completa entre todas las redes |
| Alcanzable (¿Cómo?) | El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles. | mediante la configuración de un router WRT300N con SSID protegido por WPA2, agregación de enlaces EtherChannel entre switches multicapa y enrutamiento dinámico EIGRP integrando 4 VLANs corporativas, servicios DHCP centralizados y conectividad inalámbrica para dispositivos móviles |
| Realista (¿Para qué?) | El objetivo contribuye a metas más amplias. | con acceso inalámbrico seguro |
| A Tiempo (¿Cuándo?) | El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso | en un entorno de laboratorio durante 30 minutos |

2. Herramientas o recursos utilizados en el ejemplo práctico:

Cisco packet tracet

Topología del repositorio.

Documentación en formato Markdown del repositorio.

3. Material de apoyo

https://github.com/rodrigo-rodas-126/REDES2-1S-2025/tree/main/Clase6

3. Enunciado

Una empresa de consultoría con tres edificios necesita implementar una red corporativa con servicios centralizados y acceso inalámbrico para empleados y visitantes. El Edificio 1 alberga los departamentos de Contabilidad (VLAN10) y Finanzas (VLAN20). El Edificio 2 contiene los servidores corporativos incluyendo un servidor DHCP (VLAN30) que proporciona direcciones IP a toda la red y un servidor web (VLAN40) para la intranet corporativa. El Edificio 3 funciona como sala de juntas y área de trabajo flexible, requiriendo acceso inalámbrico mediante un router WRT300N para que empleados y visitantes puedan conectarse con sus laptops y dispositivos móviles. La empresa necesita optimizar el ancho de banda mediante agregación de enlaces EtherChannel y utilizar enrutamiento dinámico EIGRP para la comunicación entre edificios.

4. Procedimiento

PASO 1: Configurar Switch SW0 (Edificio 1)

- Establecer el hostname como SW0

- Crear VLAN 10 con nombre VLAN10

- Crear VLAN 20 con nombre VLAN20

- Configurar las interfaces FastEthernet 0/3-24 como troncales permitiendo todas las VLANs

- Configurar la interfaz FastEthernet 0/1 en modo acceso asignada a VLAN 10

- Configurar la interfaz FastEthernet 0/2 en modo acceso asignada a VLAN 20

- Guardar la configuración

PASO 2: Configurar Router R0 (Edificio 1)

- Establecer el hostname como R0

- Activar las interfaces GigabitEthernet 0/0 y 0/1

- Crear subinterfaz 0/0.10 con encapsulación 802.1Q para VLAN 10 y asignar IP 192.168.10.1

- Crear subinterfaz 0/0.20 con encapsulación 802.1Q para VLAN 20 y asignar IP 192.168.20.1

- Configurar la interfaz física GigabitEthernet 0/1 con IP 10.0.10.1

- Configurar EIGRP proceso 1 publicando las redes 192.168.10.0, 192.168.20.0 y 10.0.10.0 con sus respectivos wildcards

- Deshabilitar el auto-summary en EIGRP

- Configurar DHCP relay en subinterfaz 0/0.10 apuntando a 192.168.30.20

- Configurar DHCP relay en subinterfaz 0/0.20 apuntando a 192.168.30.20

- Guardar la configuración

PASO 3: Configurar Multilayer Switch MSW0 (Edificio 1)

- Establecer el hostname como MSW0

- Habilitar el enrutamiento IP

- Activar todas las interfaces FastEthernet

- Configurar la interfaz FastEthernet 0/2 como interfaz enrutada con IP 10.0.10.2

- Configurar las interfaces FastEthernet 0/3-6 como canal de puerto (channel-group 1) en modo activo LACP

- Configurar la interfaz lógica Port-channel 1 con IP 10.0.70.1

- Configurar EIGRP proceso 1 publicando las redes 10.0.10.0 y 10.0.70.0 con sus wildcards

- Deshabilitar el auto-summary en EIGRP

- Guardar la configuración

PASO 4: Configurar Switch SW1 (Edificio 2)

- Establecer el hostname como SW1

- Crear VLAN 30 con nombre VLAN30

- Crear VLAN 40 con nombre VLAN40

- Configurar las interfaces FastEthernet 0/3-24 como troncales permitiendo todas las VLANs

- Configurar la interfaz FastEthernet 0/1 en modo acceso asignada a VLAN 30

- Configurar la interfaz FastEthernet 0/2 en modo acceso asignada a VLAN 40

- Guardar la configuración

PASO 5: Configurar Router R1 (Edificio 2)

- Establecer el hostname como R1

- Activar las interfaces GigabitEthernet 0/0 y 0/1

- Crear subinterfaz 0/0.30 con encapsulación 802.1Q para VLAN 30 y asignar IP 192.168.30.1

- Crear subinterfaz 0/0.40 con encapsulación 802.1Q para VLAN 40 y asignar IP 192.168.40.1

- Configurar la interfaz física GigabitEthernet 0/1 con IP 10.0.30.1

- Configurar EIGRP proceso 1 publicando las redes 192.168.30.0, 192.168.40.0 y 10.0.30.0 con sus wildcards

- Deshabilitar el auto-summary en EIGRP

- Guardar la configuración

PASO 6: Configurar Multilayer Switch MSW1 (Edificio 2)

- Establecer el hostname como MSW1

- Habilitar el enrutamiento IP

- Activar todas las interfaces FastEthernet

- Configurar la interfaz FastEthernet 0/2 como interfaz enrutada con IP 10.0.30.2

- Configurar las interfaces FastEthernet 0/3-6 como canal de puerto (channel-group 1) en modo pasivo LACP

- Configurar la interfaz lógica Port-channel 1 con IP 10.0.70.2

- Configurar las interfaces FastEthernet 0/7-10 como canal de puerto (channel-group 2) en modo activo LACP

- Configurar la interfaz lógica Port-channel 2 con IP 10.0.80.1

- Configurar EIGRP proceso 1 publicando las redes 10.0.30.0, 10.0.70.0 y 10.0.80.0 con sus wildcards

- Deshabilitar el auto-summary en EIGRP

- Guardar la configuración

PASO 7: Configurar Multilayer Switch MSW2 (Edificio 3)

- Establecer el hostname como MSW2

- Habilitar el enrutamiento IP

- Activar todas las interfaces FastEthernet

- Configurar la interfaz FastEthernet 0/5 como interfaz enrutada con IP 10.0.50.1

- Configurar las interfaces FastEthernet 0/1-4 como canal de puerto (channel-group 2) en modo pasivo LACP

- Configurar la interfaz lógica Port-channel 2 con IP 10.0.80.2

- Configurar EIGRP proceso 1 publicando las redes 10.0.50.0 y 10.0.80.0 con sus wildcards

- Deshabilitar el auto-summary en EIGRP

- Guardar la configuración

PASO 8: Configurar Router Inalámbrico WRT300N (Edificio 3)

- Conectar físicamente el router WRT300N al puerto FastEthernet 0/5 del MSW2

- Conectar una PC temporalmente al router WRT300N para configuración inicial

- Acceder a la interfaz web del router ingresando 192.168.1.1 en el navegador (dirección por defecto)

- Iniciar sesión con las credenciales por defecto (usuario: admin, contraseña: admin)

- Navegar a la sección Setup - Basic Setup (Configuración Básica)

- Cambiar el tipo de conexión a Internet (Internet Connection Type) a "Static IP"

- Configurar los parámetros de IP estática:

  - Internet IP Address: 10.0.50.2

  - Subnet Mask: 255.255.255.252

  - Default Gateway: 10.0.50.1

- En la sección Network Setup (Configuración de Red Local):

  - Router IP: 192.168.60.1

  - Subnet Mask: 255.255.255.0

- Configurar el servidor DHCP local:

  - DHCP Server: Enable

  - Starting IP Address: 192.168.60.10

  - Maximum Number of Users: 245

- Hacer clic en Save Settings

- Navegar a la sección Wireless - Basic Wireless Settings

- Configurar los parámetros inalámbricos:

  - Wireless Network Mode: Mixed

  - Wireless Network Name (SSID): REDES2

  - Wireless SSID Broadcast: Enable

- Hacer clic en Save Settings

- Navegar a la sección Wireless - Wireless Security

- Configurar la seguridad inalámbrica:

  - Security Mode: WPA2 Personal

  - Encryption: AES

  - Passphrase: REDES2S2025

- Hacer clic en Save Settings

- Esperar a que el router reinicie con la nueva configuración

PASO 9: Configurar Servidor DHCP (VLAN 30)

- Asignar al servidor la dirección IP estática 192.168.30.20 con máscara 255.255.255.0

- Configurar el gateway predeterminado como 192.168.30.1

- Acceder al servicio DHCP del servidor

- Crear pool DHCP para VLAN 10:

  - Pool Name: VLAN10

  - Default Gateway: 192.168.10.1

  - DNS Server: 8.8.8.8

  - Start IP Address: 192.168.10.10

  - Subnet Mask: 255.255.255.0

- Crear pool DHCP para VLAN 20:

  - Pool Name: VLAN20

  - Default Gateway: 192.168.20.1

  - DNS Server: 8.8.8.8

  - Start IP Address: 192.168.20.10

  - Subnet Mask: 255.255.255.0

- Activar el servicio DHCP

PASO 10: Configurar Servidor Web (VLAN 40)

- Asignar al servidor la dirección IP estática 192.168.40.20 con máscara 255.255.255.0

- Configurar el gateway predeterminado como 192.168.40.1

- Activar el servicio HTTP

- Configurar una página web básica de bienvenida corporativa

PASO 11: Configurar Equipos Finales Cableados

- Configurar PC0 (VLAN10) para obtener IP automáticamente mediante DHCP

- Configurar PC1 (VLAN20) para obtener IP automáticamente mediante DHCP

- Verificar que PC0 obtenga una dirección en el rango 192.168.10.10-254

- Verificar que PC1 obtenga una dirección en el rango 192.168.20.10-254

PASO 12: Conectar Equipos Inalámbricos

- En Laptop0, activar el adaptador inalámbrico

- Buscar redes inalámbricas disponibles

- Seleccionar la red con SSID "REDES2"

- Ingresar la contraseña "REDES2S2025"

- Verificar que se establezca la conexión exitosamente

- Comprobar que Laptop0 obtenga una dirección IP en el rango 192.168.60.10-254

- Repetir el proceso con Smartphone0

- Verificar que Smartphone0 obtenga una dirección IP automáticamente

PASO 13: Verificar la Configuración General

- Verificar las adyacencias EIGRP ejecutando "show ip eigrp neighbors" en R0, R1, MSW0, MSW1 y MSW2

- Verificar la tabla de enrutamiento con "show ip route" confirmando rutas aprendidas con código "D" (EIGRP)

- Verificar el estado de los Port-channels con "show etherchannel summary" en MSW0 y MSW1

- Comprobar que todas las interfaces del EtherChannel estén en estado "P" (Port-channel)

PASO 14: Verificar Conectividad Inalámbrica

- Desde Laptop0, realizar ping hacia 192.168.60.1 (gateway del WRT300N) para verificar conectividad local

- Realizar ping desde Laptop0 hacia 192.168.10.1 para verificar conectividad con Edificio 1

- Realizar ping desde Laptop0 hacia 192.168.30.20 (servidor DHCP) para verificar conectividad con Edificio 2

- Abrir el navegador web en Laptop0 e ingresar a http://192.168.40.20 para acceder al servidor web

- Verificar que se muestre la página web corporativa correctamente

- Realizar las mismas pruebas desde Smartphone0

PASO 15: Verificar Conectividad Completa

- Desde PC0 (VLAN10), realizar ping hacia PC1 (VLAN20)

- Desde PC0, realizar ping hacia 192.168.30.20 (servidor DHCP)

- Desde PC0, realizar ping hacia 192.168.40.20 (servidor web)

- Desde PC0, realizar ping hacia 192.168.60.1 (router inalámbrico)

- Desde PC0, realizar ping hacia Laptop0 y Smartphone0 (dispositivos inalámbricos)

- Verificar que todos los pings sean exitosos

- Revisar los logs del servidor DHCP para confirmar todas las asignaciones

- Verificar en la interfaz del WRT300N la lista de clientes inalámbricos conectados

PASO 16: Pruebas de Calidad de Servicio Inalámbrico

- Mover el Laptop0 a diferentes ubicaciones simulando movilidad en el Edificio 3

- Verificar que la conexión inalámbrica se mantenga estable

- Desde el WRT300N, verificar la potencia de señal de los dispositivos conectados

- Realizar pruebas de transferencia de archivos desde dispositivos inalámbricos hacia el servidor web

- Monitorear el rendimiento de la red inalámbrica en la interfaz del WRT300N

5. Aconsejando al siguiente Tutor para la realización de ejemplos.

Los ejemplos deben ir 100% orientados a la solución de problemas, así como deben alinearse al contenido del curso dando la posibilidad al estudiante de preparase para el desarrollo de las actividades prácticas.