Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

# Práctica 1

# Monte Alto y la conectividad

PONDERACIÓN:  10 pts

Tiempo estimado:  15 hrs

Índice

1. MARCO FORMATIVO	3

1.1. Valor	3

1.2. Competencia(s)	3

1.3. Objetivo SMART	3

2. Enunciado de la Práctica	4

3.1 Descripción del problema a resolver	4

3.2 Alcance de la práctica	4

3.3 Entregables	4

3. Material de apoyo	6

6. Recursos y herramientas a utilizar	7

7. Cronograma	7

8. Rúbrica de Calificación	7

8.1 Requisitos para optar a la calificación	7

8.2 Resumen de Puntuaciones	9

8.5 Comentarios Generales	9

Detalle de la Calificación	11

# MARCO FORMATIVO

## Valor

| Nombre del valor | ¿Cómo se aplica en tu laboratorio? |
| --- | --- |
| Precisión y Responsabilidad | Los estudiantes deben desarrollar el hábito de revisar meticulosamente cada comando, dirección IP y regla de ACL, comprendiendo que un pequeño error puede causar fallos significativos en toda la red. |

## Competencia(s)

| Tipo de Competencia |  |
| --- | --- |
| Competencia General | El estudiante comprende los conceptos de los tipos de redes y la segmentación de estas mediante el análisis de sus diferencias, características y funciones para aplicar el conocimiento en el diseño y configuración de topologías |
| Competencia Específica | El estudiante identifica los principios de funcionamiento de los protocolos de enrutamiento dinámico mediante la comparación de sus características, ventajas y desventajas para utilizarlos en la implementación de redes de forma eficiente y segura. |

## Objetivo SMART

Los estudiantes configurarán exitosamente una red LAN funcional en Cisco Packet Tracer que incluya al menos 6 VLANs segmentadas, 2 protocolos de spanning tree (PVST y Rapid PVST), 3 protocolos de enrutamiento dinámico (OSPF, EIGRP, RIP) y políticas de seguridad de puertos en un plazo de 2 semanas, logrando comunicación completa entre todos los dispositivos con un tiempo de convergencia documentado inferior a 5 segundos, lo cual será verificado mediante archivo .pkt funcional, documentación técnica completa y evaluación oral individual que demuestre dominio de los conceptos implementados.

| SMART | Definición | Objetivo redactado |
| --- | --- | --- |
| Específico (¿Qué?) | El objetivo es concreto y tangible. | Configurar una red LAN en Cisco Packet Tracer con 6 VLANs segmentadas, implementando PVST y Rapid PVST para spanning tree, configurando 3 protocolos de enrutamiento dinámico (OSPF, EIGRP, RIP) y aplicando políticas de seguridad de puertos. |
| Medible (¿Cuánto?) | El objetivo tiene una medida objetiva de éxito. | Se verificará mediante: (1) 6 VLANs configuradas, (2) Comunicación completa entre todos los dispositivos, (3) Tiempo de convergencia documentado inferior a 5 segundos, (4) Archivo .pkt funcional, (5) Documentación técnica completa, (6) Evaluación oral individual. |
| Alcanzable (¿Cómo?) | El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles. | Utilizando Cisco Packet Tracer (herramienta gratuita y accesible), con 2 semanas de plazo que permiten investigación, implementación, pruebas y documentación. Se cuenta con material de apoyo, documentación oficial y recursos del curso. |
| Realista (¿Para qué?) | El objetivo contribuye a metas más amplias. | Alineado con las competencias del curso de Redes de Computadoras 2. Desarrolla habilidades valoradas en la industria (VLANs, protocolos de enrutamiento, seguridad de red) y prepara para certificaciones profesionales como CCNA. Aplica directamente a proyectos de infraestructura de red empresarial. |
| A Tiempo (¿Cuándo?) | El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso | Plazo de 2 semanas. |

# Enunciado de la Práctica

## 2.1 Descripción del problema a resolver

Monte Alto, es un colegio que se dedica a la enseñanza de niños, desde la primaria hasta diversificado. Con el inicio de la pandemia, muchos empleados decidieron renunciar y, entre ellos, iba el equipo completo del área de informática. El colegio contrató a dos personas para esta área y están en busca de más personal. Se tiene la problemática que el nuevo personal de informática no conoce a su totalidad la funcionalidad de la red LAN del colegio, por lo que deciden contratarlo a usted, experto en redes de computadoras, cobrando un bolsón de horas en el cual les brindará asesoría y configuraciones necesarias para solventar las necesidades que actualmente requieren.

Inicialmente, se llevaba un registro de direcciones IP utilizadas y un diagrama de los puertos, switches y routers conectados, pero mientras el colegio creció, aumentaron sus switches y sus conexiones para todas las áreas y se perdió el orden. El nuevo personal de informática notó que habitualmente hay pérdidas de paquetes en las conexiones entre los departamentos y no saben por qué. El plan del colegio es verificar que la red se encuentre en orden y que las configuraciones que dejó el personal anterior sean la solución óptima y rápida para la comunicación entre sus distintos departamentos. El departamento de informática espera de su asesoría para poder implementar este sistema de la mejor manera posible.

## 2.2 Alcance de la práctica

• Configuración básica de switches y routers en Cisco Packet Tracer

• Implementación y administración de VLANs

• Configuración del protocolo VTP (VLAN Trunking Protocol)

• Configuración y análisis del protocolo Spanning Tree Protocol (STP/RSTP)

• Implementación de enrutamiento dinámico (EIGRP y OSPF)

• Aplicación de medidas de seguridad en puertos (Port Security)

• Análisis comparativo de convergencia entre protocolos STP

  - Requerimientos técnicos

### Topología

### VLANs

Las VLAN por crear son las siguientes:

Edificio izquierdo

Primaria – 10 + #Grupo

Básicos – 20 + #Grupo

Bachillerato – 30 + #Grupo

Edificio derecho

Primaria – 60 + #Grupo

Básicos – 70 + #Grupo

Bachillerato – 80 + #Grupo

NOTA: # Corresponde a su número de grupo, en caso el número de su grupo es de 2 dígitos, deberá realizar la suma de ambos dígitos hasta tener un solo dígito. Ejemplo: Si su grupo es el 9 las VLANs serán: Primaria -> 69, Básicos -> 79, Bachillerato -> 89.

### VTP (VLAN Trunking Protocol)

Deberá hacer uso del protocolo VTP para el manejo de VLANs dentro de la topología, para ello deberán realizar el análisis correspondiente para determinar el modo VTP de cada switch sea servidor o cliente, así como determinar los modos de cada puerto, siendo estos modos trunk y access.

El dominio VTP a utilizar será G# (donde # corresponde al número de grupo).

### Direcciones de Red

Las direcciones de red a utilizar para cada VLAN serán las siguientes:

| Primaria | 192.178.X.0/24 |
| --- | --- |
| Básicos | 192.178.X.0/24 |
| Bachillerato | 192.178.X.0/24 |

Donde 'X' corresponde al número de la VLAN.

NOTA: Las direcciones utilizadas deben mostrarse de manera explícita en la topología.

### Seguridad

Nombres y Passwords de los Switches

Se deberá cambiar el hostname a cada uno de los switches siguiendo el siguiente formato:

SW#A_G#B

A su vez se deberá configurar una contraseña, la cual debe ser secreta, en los switches con modo VTP server siguiendo el siguiente formato:

redes2grupo#B

Donde:

- #A: corresponde al número de switch

- #B: corresponde al número de grupo

Seguridad de Interfaces de Red

Es de gran importancia aplicar políticas de seguridad sobre las interfaces de los equipos de capa 2, por lo cual deberá aplicar las siguientes configuraciones:

Políticas de puerto compartidas:

- Se debe activar el port-security de los puertos.

Seguridad para interfaces asignadas a la VLAN de “Básicos”:

- Configurar las interfaces de conexión entre los hosts de 'Básicos' y el switch con el modo port-security mac-address.

- Configurar que solo se permita el acceso a una única dirección MAC.

- En caso de detectar una violación de seguridad, el puerto se debe apagar.

### STP (Spanning Tree Protocol)

Durante el desarrollo de la topología se deberá configurar el protocolo STP en sus 2 versiones:

- Rapid PVST (Lado derecho)

- PVST (Lado izquierdo)

Para cada una de estas versiones deberán realizar pruebas de convergencia esto por medio de la identificación del dispositivo raíz de STP y simulando caídas de enlaces físicos para medir el tiempo de recuperación de la red, por último, se deberá elegir la combinación que tenga la menor convergencia y se deberá responder cuál es el mejor escenario/combinación, realizando un estudio de convergencia:

Procedimiento de prueba:

- Se configura la topología con dichos protocolos.

- Se identifica cuál es el enlace activo/forwarding y cuál se encuentra bloqueado/blocked.

- Se elimina el enlace activo/forwarding y se mide la convergencia.

- Se documenta el tiempo obtenido. Colocar 0 si el tiempo de convergencia no es notorio.

- Por último, se elige la propuesta final, aquel escenario que presente el menor tiempo de convergencia. Deben explicar el porqué eligieron ese escenario.

### Enrutamiento Dinámico

Se deberá realizar la configuración de diferentes protocolos de enrutamiento dinámico para la comunicación entre equipos.

- Router edificio izquierdo, se debería utilizar el protocolo EIGRP.

- Router central, se deberá utilizar el protocolo RIP.

- Router edificio izquierdo, se debería utilizar el protocolo OSPF.

Las direcciones de red a utilizar en el enrutamiento dinámico son las siguientes:

| OSPF | 10.10.X.0/24 | X = 1 + # Grupo |
| --- | --- | --- |
| RIP | 10.10.X.0/24 | X = 2 + # Grupo |
| EIGRP | 10.10.X.0/24 | X = 3 + # Grupo |

NOTA: En caso el número de su grupo es de 2 dígitos, deberá realizar la suma de ambos dígitos hasta tener un solo dígito

Entregables

| Tipo | Descripción |
| --- | --- |
| Repositorio en GitHub | Repositorio con el nombre REDES2_1S2026_G# que contenga el archivo pkt con el desarrollo de la práctica en una carpeta Practica1 y un archivo README.md con la documentación de los comandos utilizados y capturas de la topología. |
| Topologia | Implementación de la topología en cisco packet tracer. |
| Manual Técnico | Documento en formato Markdown que contenga capturas de la topología, detalle de los comandos utilizados, detalle de las VLANs y redes utilizadas. |

# Material de apoyo

- https://ccnadesdecero.es/

- https://github.com/rodrigo-rodas-126/REDES2-1S-2025/tree/main/Clase1

# Recursos y herramientas a utilizar

- Software: Cisco Packet Tracer.

- Plataformas: GitHub (para repositorio), UEDI (para entrega).

# Cronograma

| Tipo | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| --- | --- | --- |
| Asignación de Práctica | 7/02/2026 |  |
| Elaboración | 7/02/2026 | 20/02/2026 |
| Calificación | 21/02/2026 |  |

# Rúbrica de Calificación

## 7.1 Requisitos para optar a la calificación

| Tema | Descripción | Cumple (Sí/No) |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento de la entrega | Entrega puntual en la plataforma UEDI. |  |

## 7.2 Resumen de Puntuaciones

| CONOCIMIENTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | CONFIGURACIONES DE LOS SWITCHES | 4 |
| 1.1 | Configuración de hostname a todos los switches | 2 |
| 1.2 | Configuración de password encriptado en el switch server | 2 |
| 2 | VTP (VLAN TRUNKING PROTOCOL) | 3 |
| 2.1 | Switch servidor configurado correctamente | 1 |
| 2.2 | Switches clientes configurados correctamente y propagación de VLANs | 2 |
| 3 | CONFIGURACIÓN DE VLANS | 6 |
| 3.1 | VLAN Primaria derecha con subred correspondiente (60 + #Grupo) | 1 |
| 3.2 | VLAN Primaria izquierda con subred correspondiente (10 + #Grupo) | 1 |
| 3.3 | VLAN Básicos derecha con subred correspondiente (70 + #Grupo) | 1 |
| 3.4 | VLAN Básicos izquierda con subred correspondiente (20 + #Grupo) | 1 |
| 3.5 | VLAN Bachillerato derecha con subred correspondiente (80 + #Grupo) | 1 |
| 3.6 | VLAN Bachillerato izquierda con subred correspondiente (30 + #Grupo) | 1 |
| 4 | COMUNICACIÓN ENTRE VLANS | 27 |
| 4.1 | Comunicación entre IP's de la VLAN Primaria del mismo lado | 3 |
| 4.2 | Comunicación entre IP's de la VLAN Primaria de ambos lados | 3 |
| 4.3 | Comunicación inter-vlan de la VLAN Primaria con cualquier otra | 3 |
| 4.4 | Comunicación entre IP's de la VLAN Básicos del mismo lado | 3 |
| 4.5 | Comunicación entre IP's de la VLAN Básicos de ambos lados | 3 |
| 4.6 | Comunicación inter-vlan de la VLAN Básicos con cualquier otra | 3 |
| 4.7 | Comunicación entre IP's de la VLAN Bachillerato del mismo lado | 3 |
| 4.8 | Comunicación entre IP's de la VLAN Bachillerato de ambos lados | 3 |
| 4.9 | Comunicación inter-vlan de la VLAN Bachillerato con cualquier otra | 3 |
| 5 | SPANNING TREE PROTOCOL (STP Y RSTP) | 10 |
| 5.1 | PVST configurado y tabla con tiempos en la documentación | 4 |
| 5.2 | Rapid PVST configurado y tabla con tiempos en la documentación | 4 |
| 5.3 | Justificación técnica del protocolo elegido en la documentación | 2 |
| 6 | SEGURIDAD DE PUERTOS (PORT-SECURITY) | 4 |
| 6.1 | Port-security configurado en todos los dispositivos de la VLAN 'Básicos' | 2 |
| 6.2 | Configuración para apagar el puerto al detectar una MAC no autorizada | 2 |
| 7 | ENRUTAMIENTO DINÁMICO | 9 |
| 7.1 | Protocolo OSPF configurado correctamente | 3 |
| 7.2 | Protocolo EIGRP configurado correctamente | 3 |
| 7.3 | Protocolo RIP configurado correctamente | 3 |
| 8 | DOCUMENTACIÓN | 7 |
| 8.1 | Documentación completa en formato PDF o Markdown | 7 |
| Habilidades |  |  |
| 9 | EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO INDIVIDUAL | 30 |
| 9.1 | Estudiante 1 - Evaluación práctica | 10 |
| 9.2 | Estudiante 2 - Evaluación práctica | 10 |
| 9.3 | Estudiante 3 - Evaluación práctica | 10 |
| Penalizaciones |  |  |
| P1 | Topología diferente a la solicitada | -60% |
| P2 | Sin seguimiento por medio de Github o Gitlab | -10% |
| P3 | Nombre del repositorio o organización de carpetas errónea | -5% |
| P4 | Impuntualidad en la calificación | -10% |
| P5 | Entrega tarde | -10 a -100% |
| P6 | No están todos los estudiantes presentes en la calificación | -10% |
|  | Puntos | 100 |

## 7.3 Comentarios Generales

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

## Detalle rubrica

| RÚBRICA DE CALIFICACIÓN - PRÁCTICA 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Criterio de evaluación | Punteo máximo |  | Satisfactorio (100%-61%) | Necesita mejorar (60%-0%) | Obtenido |
| CONOCIMIENTOS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CONFIGURACIONES DE LOS SWITCHES |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Configuración de hostname a todos los switches | 2 | Descripción | Todos los switches tienen configurado el hostname según el formato SW#A_G#B correctamente. | Algunos switches no tienen configurado el hostname o el formato es incorrecto. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 2 / | 1 - 0 / |  |
| 1.2 | Configuración de password encriptado en el switch server | 2 | Descripción | El switch server tiene configurado el password secreto 'redes2grupo#B' correctamente encriptado. | El password no está configurado, no está encriptado o el formato es incorrecto. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 2 / | 1 - 0 / |  |
|  | Puntos | 4 |  |  |  |  |
| 2 | VTP (VLAN TRUNKING PROTOCOL) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Switch servidor configurado correctamente | 1 | Descripción | El switch VTP Server está configurado correctamente con el dominio 'g#' y modo server. | El switch no está en modo server o el dominio VTP es incorrecto. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 1 / | 0 / |  |
| 2.2 | Switches clientes configurados correctamente y propagación de VLANs | 2 | Descripción | Todos los switches clientes están en modo VTP client, pertenecen al dominio correcto y las VLANs se propagan correctamente. | Algunos switches no están en modo client, no pertenecen al dominio correcto o las VLANs no se propagan. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 2 / | 1 - 0 / |  |
|  | Puntos | 3 |  |  |  |  |
| 3 | CONFIGURACIÓN DE VLANS |  |  |  |  |  |
| 3.1 | VLAN Primaria derecha con subred correspondiente (60 + #Grupo) | 1 | Descripción | La VLAN está creada con el número correcto y la subred 192.178.x.0/24 está asignada correctamente. | La VLAN no existe, el número es incorrecto o la subred no está bien configurada. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 1 / | 0 / |  |
| 3.2 | VLAN Primaria izquierda con subred correspondiente (10 + #Grupo) | 1 | Descripción | La VLAN está creada con el número correcto y la subred 192.178.x.0/24 está asignada correctamente. | La VLAN no existe, el número es incorrecto o la subred no está bien configurada. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 1 / | 0 / |  |
| 3.3 | VLAN Básicos derecha con subred correspondiente (70 + #Grupo) | 1 | Descripción | La VLAN está creada con el número correcto y la subred 192.178.x.0/24 está asignada correctamente. | La VLAN no existe, el número es incorrecto o la subred no está bien configurada. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 1 / | 0 / |  |
| 3.4 | VLAN Básicos izquierda con subred correspondiente (20 + #Grupo) | 1 | Descripción | La VLAN está creada con el número correcto y la subred 192.178.x.0/24 está asignada correctamente. | La VLAN no existe, el número es incorrecto o la subred no está bien configurada. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 1 / | 0 / |  |
| 3.5 | VLAN Bachillerato derecha con subred correspondiente (80 + #Grupo) | 1 | Descripción | La VLAN está creada con el número correcto y la subred 192.178.x.0/24 está asignada correctamente. | La VLAN no existe, el número es incorrecto o la subred no está bien configurada. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 1 / | 0 / |  |
| 3.6 | VLAN Bachillerato izquierda con subred correspondiente (30 + #Grupo) | 1 | Descripción | La VLAN está creada con el número correcto y la subred 192.178.x.0/24 está asignada correctamente. | La VLAN no existe, el número es incorrecto o la subred no está bien configurada. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 1 / | 0 / |  |
|  | Puntos | 6 |  |  |  |  |
| 4 | COMUNICACIÓN ENTRE VLANS |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Comunicación entre IP's de la VLAN Primaria del mismo lado | 3 | Descripción | La comunicación funciona correctamente mediante ping exitoso entre los dispositivos especificados. | La comunicación falla, no hay conectividad o el enrutamiento inter-VLAN no funciona correctamente. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 3 - 2 / | 1 - 0 / |  |
| 4.2 | Comunicación entre IP's de la VLAN Primaria de ambos lados | 3 | Descripción | La comunicación funciona correctamente mediante ping exitoso entre los dispositivos especificados. | La comunicación falla, no hay conectividad o el enrutamiento inter-VLAN no funciona correctamente. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 3 - 2 / | 1 - 0 / |  |
| 4.3 | Comunicación inter-vlan de la VLAN Primaria con cualquier otra | 3 | Descripción | La comunicación funciona correctamente mediante ping exitoso entre los dispositivos especificados. | La comunicación falla, no hay conectividad o el enrutamiento inter-VLAN no funciona correctamente. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 3 - 2 / | 1 - 0 / |  |
| 4.4 | Comunicación entre IP's de la VLAN Básicos del mismo lado | 3 | Descripción | La comunicación funciona correctamente mediante ping exitoso entre los dispositivos especificados. | La comunicación falla, no hay conectividad o el enrutamiento inter-VLAN no funciona correctamente. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 3 - 2 / | 1 - 0 / |  |
| 4.5 | Comunicación entre IP's de la VLAN Básicos de ambos lados | 3 | Descripción | La comunicación funciona correctamente mediante ping exitoso entre los dispositivos especificados. | La comunicación falla, no hay conectividad o el enrutamiento inter-VLAN no funciona correctamente. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 3 - 2 / | 1 - 0 / |  |
| 4.6 | Comunicación inter-vlan de la VLAN Básicos con cualquier otra | 3 | Descripción | La comunicación funciona correctamente mediante ping exitoso entre los dispositivos especificados. | La comunicación falla, no hay conectividad o el enrutamiento inter-VLAN no funciona correctamente. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 3 - 2 / | 1 - 0 / |  |
| 4.7 | Comunicación entre IP's de la VLAN Bachillerato del mismo lado | 3 | Descripción | La comunicación funciona correctamente mediante ping exitoso entre los dispositivos especificados. | La comunicación falla, no hay conectividad o el enrutamiento inter-VLAN no funciona correctamente. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 3 - 2 / | 1 - 0 / |  |
| 4.8 | Comunicación entre IP's de la VLAN Bachillerato de ambos lados | 3 | Descripción | La comunicación funciona correctamente mediante ping exitoso entre los dispositivos especificados. | La comunicación falla, no hay conectividad o el enrutamiento inter-VLAN no funciona correctamente. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 3 - 2 / | 1 - 0 / |  |
| 4.9 | Comunicación inter-vlan de la VLAN Bachillerato con cualquier otra | 3 | Descripción | La comunicación funciona correctamente mediante ping exitoso entre los dispositivos especificados. | La comunicación falla, no hay conectividad o el enrutamiento inter-VLAN no funciona correctamente. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 3 - 2 / | 1 - 0 / |  |
|  | Puntos | 27 |  |  |  |  |
| 5 | SPANNING TREE PROTOCOL (STP Y RSTP) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | PVST configurado y tabla con tiempos en la documentación | 4 | Descripción | PVST está configurado correctamente en el lado izquierdo (3 pts) y la tabla de convergencia está documentada con los tiempos medidos (5 pts). | PVST no está configurado correctamente o la tabla de tiempos está incompleta/ausente en la documentación. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 4 - 2 / | 1 - 0 / |  |
| 5.2 | Rapid PVST configurado y tabla con tiempos en la documentación | 4 | Descripción | Rapid PVST está configurado correctamente en el lado derecho (3 pts) y la tabla de convergencia está documentada con los tiempos medidos (5 pts). | Rapid PVST no está configurado correctamente o la tabla de tiempos está incompleta/ausente en la documentación. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 4 - 2 / | 1 - 0 / |  |
| 5.3 | Justificación técnica del protocolo elegido en la documentación | 2 | Descripción | La documentación incluye una justificación técnica bien fundamentada sobre qué protocolo (PVST o Rapid PVST) se eligió para la red del colegio, basada en los tiempos de convergencia medidos. | La justificación es superficial, no está basada en los datos obtenidos o está ausente. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 2 / | 1 - 0 / |  |
|  | Puntos | 10 |  |  |  |  |
| 6 | SEGURIDAD DE PUERTOS (PORT-SECURITY) |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Port-security configurado en todos los dispositivos de la VLAN 'Básicos' | 2 | Descripción | Todos los puertos conectados a hosts de la VLAN Básicos tienen port-security activado y configurado para permitir solo 1 dirección MAC. | Algunos puertos no tienen port-security configurado o permite más de 1 dirección MAC. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 2 / | 1 - 0 / |  |
| 6.2 | Configuración para apagar el puerto al detectar una MAC no autorizada | 2 | Descripción | El modo de violación está configurado como 'shutdown' y el puerto se apaga correctamente al detectar una MAC no autorizada. | El modo de violación no está configurado correctamente o el puerto no se apaga al detectar violaciones. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 2 / | 1 - 0 / |  |
|  | Puntos | 4 |  |  |  |  |
| 7 | ENRUTAMIENTO DINÁMICO |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Protocolo OSPF configurado correctamente | 3 | Descripción | OSPF está configurado correctamente en el lado derecho con la red 10.8.x.0/24 donde x = 1 + #Grupo. Las rutas se propagan correctamente. | OSPF no está configurado, la red es incorrecta o las rutas no se propagan. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 3 - 2 / | 1 - 0 / |  |
| 7.2 | Protocolo EIGRP configurado correctamente | 3 | Descripción | EIGRP está configurado correctamente en el lado izquierdo con la red 10.8.x.0/24 donde x = 3 + #Grupo. Las rutas se propagan correctamente. | EIGRP no está configurado, la red es incorrecta o las rutas no se propagan. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 3 - 2 / | 1 - 0 / |  |
| 7.3 | Protocolo RIP configurado correctamente | 3 | Descripción | RIP está configurado correctamente con la red 10.8.x.0/24 donde x = 2 + #Grupo. Las rutas se propagan correctamente. | RIP no está configurado, la red es incorrecta o las rutas no se propagan. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 3 - 2 / | 1 - 0 / |  |
|  | Puntos | 9 |  |  |  |  |
| 8 | DOCUMENTACIÓN |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Documentación completa en formato PDF o Markdown | 7 | Descripción | La documentación está completa, bien estructurada, incluye todas las configuraciones realizadas, capturas de pantalla, tablas de convergencia, justificaciones técnicas y conclusiones. | La documentación está incompleta, desordenada, faltan configuraciones importantes, capturas de pantalla o análisis. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 7 - 4 / | 3 - 0 / |  |
|  | Puntos | 7 |  |  |  |  |
| TOTAL |  | 70 |  |  |  |  |
| HABILIDADES |  |  |  |  |  |  |
| 9 | EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO INDIVIDUAL |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Estudiante 1 - Evaluación práctica | 10 | Descripción | El estudiante demuestra dominio completo de las configuraciones, puede explicar las decisiones técnicas y resolver preguntas sobre la implementación. | El estudiante no puede explicar las configuraciones, no entiende los conceptos o no puede responder preguntas básicas. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 10 - 6 / | 5 - 0 / |  |
| 9.2 | Estudiante 2 - Evaluación práctica | 10 | Descripción | El estudiante demuestra dominio completo de las configuraciones, puede explicar las decisiones técnicas y resolver preguntas sobre la implementación. | El estudiante no puede explicar las configuraciones, no entiende los conceptos o no puede responder preguntas básicas. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 10 - 6 / | 5 - 0 / |  |
| 9.3 | Estudiante 3 - Evaluación práctica | 10 | Descripción | El estudiante demuestra dominio completo de las configuraciones, puede explicar las decisiones técnicas y resolver preguntas sobre la implementación. | El estudiante no puede explicar las configuraciones, no entiende los conceptos o no puede responder preguntas básicas. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 10 - 6 / | 5 - 0 / |  |
|  | Puntos | 30 |  |  |  |  |
| TOTAL |  | 30 |  |  |  |  |
|  | PENALIZACIONES |  |  |  |  |  |
| P1 | Topología diferente a la solicitada | -60% | Se penaliza con el 60% del punteo total si la topología implementada difiere significativamente de la solicitada. |  |  |  |
| P2 | Sin seguimiento por medio de Github o Gitlab | -10% | No se realizó control de versiones o seguimiento del proyecto en repositorio Git. |  |  |  |
| P3 | Nombre del repositorio o organización de carpetas errónea | -5% | El nombre del repositorio no sigue las convenciones establecidas o la estructura de las carpetas es incorrecta. |  |  |  |
| P4 | Impuntualidad en la calificación | -10% | El grupo no se presenta puntualmente a la sesión de calificación establecida. |  |  |  |
| P5 | Entrega tarde | -10 a -100% | Se penaliza progresivamente según el tiempo de retraso. |  |  |  |
| P6 | No están todos los estudiantes presentes en la calificación | -10% | Algún miembro del grupo no está presente durante la sesión de calificación. |  |  |  |
| TOTAL FINAL |  | 100 |  |  |  |  |