Semana #7
Ejercicio

PONDERACIÓN:  0.5

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

# Competencia(s)

## El estudiante aplica estrategias de subneteo fijo y variable mediante cálculos de rangos y asignación eficiente de direcciones IP para optimizar la cantidad de IP disponibles en la red.

# Qué actividad se realizará (Habilidad)

El estudiante demuestra habilidad en la planificación lógica de una red, aplicando cálculos de subneteo para diferentes escenarios y evaluando la eficiencia de las soluciones propuestas mediante FLSM y VLSM.

Descripción del ejercicio:

Una empresa de tecnología está expandiendo sus oficinas en 5 sedes. Cada sede tiene una cantidad diferente de dispositivos que necesitan conectarse a la red. Tu tarea como ingeniero de redes es diseñar dos esquemas de subneteo: uno con FLSM y otro con VLSM, optimizando la asignación de direcciones IP.

Datos:

- Red base disponible: 192.168.XX.0/24 (XX dos últimos números de carnet)

- Requerimientos de hosts por sede:

  - Sede A: 60 dispositivos

  - Sede B: 25 dispositivos

  - Sede C: 12 dispositivos

  - Sede D: 6 dispositivos

  - Sede E: 2 dispositivos

Instrucciones:

- FLSM (Subneteo de Longitud Fija):

  - Determina la cantidad de subredes necesarias.

  - Define la máscara de subred adecuada para cubrir la sede con mayor cantidad de hosts.

  - Asigna rangos de IPs para cada sede.

- VLSM (Subneteo de Longitud Variable):

  - Determina la cantidad de subredes necesarias.

  - Calcula la máscara adecuada para cada sede individualmente.

  - Asigna rangos de IPs para cada sede.

- Comparación:

  - Indica cuántas IPs se desperdician en cada caso.

  - Explica cuál método resulta más eficiente para esta situación.

Entrega en pdf con el nombre [Redes1]Semana7.pdf

# Rúbrica de Calificación

| Criterio | Descripción | Puntos Máximos |
| --- | --- | --- |
| Cálculos correctos de subneteo. | Realiza correctamente los cálculos de FLSM y VLSM según el requerimiento.. | 40 |
| Asignación lógica de direcciones IP. | Asigna los rangos de IP sin solapamientos y de forma ordenada y coherente.. | 30 |
| Análisis de eficiencia. | Compara adecuadamente FLSM y VLSM, identificando ventajas y desventajas.. | 20 |
| Presentación clara y estructurada. | El trabajo es organizado, legible y refleja responsabilidad en su ejecución.. | 10 |
|  | Total | 100 |

# Valores

Responsabilidad, al planificar cuidadosamente los recursos de red.

Pensamiento lógico y analítico, por los cálculos precisos que requiere el subneteo.