Actividad #11
Semana 11

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

| 9.1 | DEFINICIÓN DE CONCEPTOS |
| --- | --- |

| Definición 9.1.1 | BGP (Border Gateway Protocol) |
| --- | --- |
| Protocolo de enrutamiento exterior (EGP) utilizado para intercambiar información de rutas entre sistemas autónomos (AS) en Internet. Características clave: - Usa TCP puerto 179. - Basado en políticas (no solo en métricas). - Soporte para IPv4 e IPv6. |  |
| Definición 9.1.2 | Sistemas Autónomos (AS) |
| Conjunto de redes bajo una misma administración, identificado por un número único (ASN). Tipos: - AS Privado: Usado internamente (64512-65534). - AS Público: Enrutable en Internet (1-64511). Importancia en BGP: - Determina el origen de las rutas. - Base para políticas de filtrado. |  |

| 9.2 | COMPETENCIA(S) DEL EJEMPLO A IMPARTIR |
| --- | --- |

| Competencia 9.2.1 |  |
| --- | --- |
| El estudiante identifica los principios de funcionamiento de los protocolos de enrutamiento dinámico mediante la comparación de sus características, ventajas y desventajas para utilizarlos en la implementación de redes de forma eficiente y segura |  |

| 9.3 | SOFTWARE O MATERIALES NECESARIOS |
| --- | --- |

| Descripción |  |
| --- | --- |
| Identificar las partes claves de la configuración BGP en Cisco Packet Tracer. |  |

| 9.4 | EJERCICIOS EN CLASE |
| --- | --- |

| Descripción |  |
| --- | --- |
| Identifica dentro de la siguiente configuración cual es el vecino por el que se comunicará al sistema autónomo del router. Router(config)# router bgp 102 Router(config-router)# neighbor 192.0.2.2 remote-as 65002 Router(config-router)# network 203.0.113.0 mask 255.255.255.0 |  |

| Entrega |  |
| --- | --- |
| Escribe en la hoja de asistencia la respuesta correcta junto con tu firma. |  |

| 9.5 | VALORES Y ACTITUDES |
| --- | --- |

| Aplicación de Valores |  |
| --- | --- |
| - Precisión: Correcta asignación de números AS. - Paciencia: BGP requiere tiempo para converger. |  |