# Práctica en clase

Ejercicio Integrador Alternativo: Diseño de un Prototipo de Ciudad Inteligente (Smart City) con Raspberry Pi y Servicios IoT

Objetivo:
Diseñar un módulo funcional para una ciudad inteligente utilizando Raspberry Pi, sensores, actuadores, programación en Python, y servicios en la nube. El módulo debe enfocarse en uno de los sistemas: iluminación pública inteligente, monitoreo de calidad del aire, o recolección inteligente de residuos.

Parte 1: Enunciado de Diseño (Proyecto Conceptual + Prototipo Técnico)

Escenario:

Tu equipo es parte de una empresa que desarrolla soluciones IoT para ciudades inteligentes. Se les ha encargado diseñar y prototipar uno de los siguientes módulos:

- 🟡 Iluminación inteligente: sistema que enciende/apaga farolas basado en luz ambiental y movimiento.

- 🟢 Calidad del aire: monitoreo de gases contaminantes y temperatura en diferentes zonas.

- 🔵 Gestión de residuos: sensor de nivel en un contenedor que notifica cuándo debe vaciarse.

Parte 2: Actividades por Tema

- Control del Hardware de Raspberry Pi con Python

  - Controla entradas (sensor de movimiento, sensor de gas o ultrasonido) y salidas (LED o buzzer) con Python.

  - Crea una rutina que automatice respuestas según condiciones específicas.

- Control de Sensores y Actuadores con Python

  - Utiliza sensores como LDR, MQ-135, DHT22 o HC-SR04 según el módulo elegido.

  - Activa actuadores (luces, ventiladores, alarmas) desde el script en Python según el estado del sensor.

- Raspberry Pi y la Nube

  - Implementa una conexión a Internet vía Wi-Fi o Ethernet.

  - Usa una API REST para enviar datos a la nube (por ejemplo: ThingSpeak, IFTTT, Firebase Realtime Database, MQTT con HiveMQ).

- Principales Servicios para Sistemas IoT

  - Investiga y justifica el uso de una plataforma IoT moderna (como Blynk, Node-RED, AWS IoT, etc.).

  - Muestra una visualización de los datos del sensor en tiempo real o por histórico.

Parte 3: Análisis y Proyección

- ¿Cómo podría escalar este sistema a una ciudad completa?

- ¿Qué problemas de seguridad, energía o red podrían surgir?

- ¿Qué ventaja ofrece Raspberry Pi frente a otros microcontroladores (como ESP32) en este tipo de aplicaciones?

✅ Entregables

- Documento o presentación técnica con:

  - Descripción del módulo elegido.

  - Diagrama o Arquitectura del sistema del sistema.

  - Código en Python.

- Rúbrica de evaluación: innovación, integración, funcionalidad, presentación.