# Predicción de Clima
Tema

PONDERACIÓN:  10

Horas Aproximadas:  10

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

# Índice

Índice	1

Competencias	2

Objetivos	2

General	2

Específicos	2

Descripción / Enunciado	2

Entregables	3

Consideraciones	3

Cronograma	3

Ejemplo	3

Evaluación	4

Valores	4

Referencias	4

# Competencias

- Analiza datos recolectados por sensores conectados a Arduino mediante software de análisis de datos como Python y bibliotecas especializadas para identificar patrones y anomalías, dentro del contexto que se este aplicando en tiempo real

- Evalúa el rendimiento de un modelo de machine learning desplegado en IoT mediante métricas como precisión y pérdida en entornos reales para asegurar su efectividad en la detección de anomalías. dependiendo del contexto utilizado

# Objetivos

## General

El estudiante será capaz de diseñar e implementar un sistema AIoT distribuido que combine hardware, sensores, comunicación inalámbrica y técnicas de Machine Learning para el monitoreo inteligente de entornos industriales o agrícolas, aplicando todos los conceptos aprendidos durante el curso.

## Específicos

- Desarrollar un sistema de comunicación IoT: Establecer comunicación inalámbrica mediante Wi-Fi y protocolos como MQTT y HTTP para transmitir datos procesados desde los nodos sensoriales hacia un servidor central.

- Crear interfaces de visualización de datos: Implementar dashboards para la visualización en tiempo real de los datos recolectados, usando herramientas web y Processing según lo visto en clase.

- Aplicar técnicas de toma de decisión local: Programar algoritmos simples de detección de anomalías en los dispositivos embebidos para tomar acciones autónomas cuando se detecten condiciones fuera de rango.

# Descripción / Enunciado

La presente práctica tiene como finalidad que el estudiante desarrolle un sistema completo de Internet de las Cosas (IoT) a pequeña escala. El sistema comenzará con la recolección de datos ambientales utilizando un Arduino. Estos datos crudos serán transmitidos a una Raspberry Pi, donde se almacenarán de forma estructurada en una base de datos NoSQL. Este almacenamiento permitirá la persistencia de la información a lo largo de varios días, generando un conjunto de datos históricos.

Posteriormente, utilizando la capacidad de cómputo de la Raspberry Pi y el lenguaje Python, se realizará un preprocesamiento de los datos almacenados. Con estos datos limpios, se entrenará un modelo de predicción sencillo (por ejemplo, predecir la temperatura futura basándose en lecturas pasadas y la hora del día).

Finalmente, los resultados de estas predicciones, junto con la visualización de los datos históricos, se presentarán al usuario a través de una interfaz gráfica desarrollada en la Raspberry Pi. Esta práctica busca consolidar los conocimientos de hardware (Arduino, Raspberry Pi, sensores), software (Arduino IDE, Python, bibliotecas de Machine Learning y GUI), bases de datos y los principios básicos de los sistemas de predicción.

## Funciones y Componentes Clave (Basado en IoT Stacked Framework):

- Capa de Dispositivos (Things Layer):

  - Microcontrolador Arduino:

    - Se utilizará un Arduino (e.g., Arduino UNO, Nano) como unidad central para la lectura de sensores.

    - Programación en Arduino IDE, aplicando sintaxis, manejo de pines y subida de código.

    - Se recomienda el uso de `millis()` para la temporización de lecturas en lugar de `delay()` para no bloquear el microcontrolador, o interrupciones si el diseño lo amerita para tareas específicas.

  - Sensores Ambientales:

    - Obligatorio: Sensor de Temperatura y Humedad (DHT11, DHT22)

    - Opcional (para puntos extra o innovación): Sensor de Luminosidad (LDR), calidad del aire (MQ-series), u otro sensor ambiental relevante.

- Capa de Conectividad (Connectivity Layer):

  - Comunicación Arduino a Raspberry Pi:

    - Opción 1 (Recomendada por simplicidad inicial): Comunicación serial (USB). El Arduino enviará los datos formateados (e.g., CSV, JSON simple) a la Raspberry Pi.

    - Opción 2 (Más robusta/IoT): Utilizar un módulo ESP8266/ESP32 con el Arduino (o directamente un ESP) para enviar datos vía Wi-Fi a un script/servicio en la Raspberry Pi (e.g., un pequeño servidor HTTP/MQTT broker en la RPi).

  - Raspberry Pi:

    - Deberá estar configurada con Raspberry Pi OS y tener acceso a la red local (Wi-Fi o Ethernet) para la instalación de paquetes y, opcionalmente, para la comunicación si se elige la Opción 2 anterior.

- Capa de Procesamiento y Plataforma (Platform/Cloud Layer - Edge Computing en RPi):

  - Raspberry Pi como Servidor/Procesador:

    - Sistema Operativo: Raspberry Pi OS

    - Base de Datos NoSQL:

      - Opción 1: (Recomendada): MongoDB.

      - Opción 2: InfluxDB (especialmente buena para series temporales).

      - La base de datos se instalará y correrá localmente en la Raspberry Pi.

    - Lenguaje de Programación: Python 3.

    - Bibliotecas Python:

      - Para interacción con DB: `pymongo` (para MongoDB) o `influxdb-python` (para InfluxDB).

      - Para procesamiento de datos: `pandas`, `numpy`.

      - Para modelo de predicción: `scikit-learn` (para modelos simples como LinearRegression).

      - Para GUI: `tkinter` (incluida con Python), `PyQt5`, o `Kivy`.

- Capa de Aplicación y Análisis (Application & Analytics Layer):

  - Adquisición y Almacenamiento Continuo:

    - El Arduino leerá los sensores a intervalos regulares (e.g., cada 5-15 minutos).

    - Un script en la Raspberry Pi recibirá estos datos y los insertará en la base de Datos NoSQL, incluyendo un timestamp.

    - Este proceso debe funcionar de manera continua durante al menos 3-5 días para generar un dataset histórico útil.

  - Procesamiento de Datos y Entrenamiento del Modelo:

    - Un script en Python leerá los datos históricos de la base de datos.

    - Se realizará un preprocesamiento básico (manejo de nulos, conversión de tipos si es necesario).

    - Se entrenará un modelo de predicción *simple*. Ejemplo: predecir la temperatura de la próxima hora basándose en las últimas N lecturas y la hora del día.

  - Visualización de Datos y Predicciones:

    - Una aplicación GUI en la Raspberry Pi permitirá:

      - Visualizar datos históricos (e.g., gráficos de temperatura/humedad vs. tiempo) usando bibliotecas como `matplotlib` integradas en la GUI.

      - Mostrar las predicciones generadas por el modelo.

      - (Opcional) Mostrar lecturas de sensores en tiempo real.

## Descripción del Funcionamiento Detallado:

- Fase de Adquisición (Arduino):

  - El Arduino se programa para leer los valores de los sensores ambientales conectados (e.g., DHT22 para temperatura y humedad, LDR para luminosidad).

  - Las lecturas se realizan a intervalos configurables (e.g., cada 10 minutos).

  - Los datos leídos (temperatura, humedad, timestamp implícito o generado por Arduino) se formatean (e.g., `temp:25.5,hum:60.2,light:300`) y se envían a través del puerto serial USB a la Raspberry Pi. (Si se usa ESP8266/MQTT, se publican a un topic).

- Fase de Recepción y Almacenamiento (Raspberry Pi):

  - Un script Python en la Raspberry Pi escucha continuamente el puerto serial (o se suscribe al topic MQTT).

  - Al recibir los datos, el script los parsea, añade un timestamp preciso (generado por la RPi) y los inserta en la base de datos NoSQL (MongoDB o InfluxDB) configurada localmente.

  - Cada lectura se almacena como un nuevo documento/punto en la base de datos. Este proceso se mantiene activo por varios días.

- Fase de Entrenamiento del Modelo (Raspberry Pi):

  - Tras recolectar suficientes datos (mínimo 3 días), se ejecuta otro script Python (o una función dentro del script principal).

  - Este script consulta la base de datos para extraer el historial de datos.

  - Los datos se cargan en un DataFrame de Pandas para su manipulación.

  - Se realiza un preprocesamiento: limpieza de datos, selección de características (features) relevantes para la predicción (e.g., hora del día, día de la semana, lecturas anteriores).

  - Se entrena un modelo de predicción simple con `scikit-learn` (e.g., `LinearRegression` para predecir la temperatura de la siguiente hora). El modelo entrenado puede guardarse (pickle) para uso futuro.

- Fase de Visualización y Predicción (Raspberry Pi - GUI):

  - Se desarrolla una aplicación GUI utilizando `tkinter` (u otra biblioteca).

  - La GUI permitirá:

    - Solicitar y mostrar gráficos de los datos históricos almacenados en la BD (e.g., temperatura vs. tiempo).

    - Cargar el modelo entrenado (o entrenarlo bajo demanda si es rápido).

    - Mostrar la predicción actual del modelo (e.g., "Temperatura estimada para la próxima hora: 26.1°C").

    - (Opcional) Actualizar la predicción periódicamente.

## Requisitos de Hardware y Software:

- Hardware

  - 1 x Microcontrolador Arduino (UNO, Nano, o similar).

  - 1 x Raspberry Pi (Modelo 3B+ o superior recomendado) con tarjeta SD, fuente de poder, y periféricos (monitor, teclado, mouse para desarrollo/visualización).

  - Sensores: DHT11/DHT22 (obligatorio), LDR (opcional).

  - Protoboard, cables de conexión (jumpers).

  - Cable USB (para conexión Arduino-RPi y/o alimentación/programación Arduino).

  - (Opcional) Módulo ESP8266/ESP32 si se opta por comunicación Wi-Fi.

- Software

  - Arduino IDE.

  - Raspberry Pi OS (anteriormente Raspbian).

  - Python 3 en Raspberry Pi.

  - Base de Datos NoSQL: MongoDB Server o InfluxDB instalados en Raspberry Pi.

  - Bibliotecas Python: `pyserial`, `pymongo` o `influxdb-python`, `pandas`, `numpy`, `scikit-learn`, `matplotlib`, `tkinter` (o la elegida para GUI).

# Entregables

- Prototipo físico

- Documentación

  - Diagrama de conexión del hardware.

  - Breve descripción de la arquitectura del sistema.

  - Instrucciones para la configuración de la base de datos y ejecución del proyecto.

  - Explicación del modelo de predicción elegido y su implementación.

  - Desafíos encontrados y soluciones implementadas.

- Código Fuente

  - Sketch de Arduino (`.ino`).

  - Scripts de Python para la Raspberry Pi (recolección, almacenamiento, entrenamiento, GUI).

# Consideraciones

- Se valorará la claridad del código, la modularidad y la eficiencia.

- La "simplicidad" del modelo de predicción es clave; el enfoque está en la integración del sistema, no en la complejidad del Machine Learning.

- La robustez del sistema de recolección y almacenamiento de datos a lo largo de varios días es importante.

- La interfaz gráfica debe ser intuitiva y funcional.

# Cronograma

El cronograma permite planificar y organizar las diferentes etapas del desarrollo de la práctica

| Tarea | Fecha |
| --- | --- |
| Asignación de la práctica / Entrega del enunciado | Semana 7 |
| Fecha de entrega | Semana 8 |
| Fecha de calificación | Semana 9 |

# Rúbrica de Calificación

| Área | Puntos Totales | Puntos Obtenidos |
| --- | --- | --- |
| CONOCIMIENTO (Subtotal: 85 pts) |  |  |
| Funcionalidad del Proyecto (60 pts) |  |  |
| Correcta conexión y lectura de sensor(es) obligatorio(s) (DHT11/22) | 5 |  |
| Temporización adecuada y envío constante de datos (serial/MQTT) | 5 |  |
| Formato de datos claro y consistente para transmisión | 5 |  |
| Almacenamiento de Datos en Raspberry Pi (NoSQL) (15 pts) |  |  |
| Correcta instalación y configuración de BD NoSQL (MongoDB/InfluxDB) | 5 |  |
| Script Python para recepción y almacenamiento de datos funcional | 5 |  |
| Almacenamiento de datos de varios días con timestamps correctos | 5 |  |
| Procesamiento y Preparación de Datos en RPi (15 pts) |  |  |
| Script Python para consulta y carga de datos desde BD | 5 |  |
| Preprocesamiento básico de datos (limpieza, formato) con Pandas | 5 |  |
| Preparación de datos adecuada para el entrenamiento del modelo | 5 |  |
| Visualización de Resultados en Raspberry Pi (GUI) (15 pts) |  |  |
| Implementación de interfaz gráfica funcional (Tkinter u otra) | 5 |  |
| Visualización clara de datos históricos (gráficos) | 5 |  |
| Presentación clara de las predicciones del modelo en la GUI | 5 |  |
| Implementación del Modelo de Predicción (20 pts) |  |  |
| Selección y justificación de un modelo de predicción simple | 5 |  |
| Implementación correcta del entrenamiento del modelo en Python (Scikit-learn) | 10 |  |
| Capacidad del modelo para generar predicciones (aunque sean básicas) | 5 |  |
| Procedimiento y Desarrollo (2.5 pts) |  |  |
| Lógica de desarrollo clara, código modular y comentado | 2.5 |  |
| Innovación y Originalidad (2.5 pts) |  |  |
| Uso de sensor opcional, mejora en GUI, o solución creativa a un desafío (dentro del alcance) | 2.5 |  |
| implementación del Modelo | 10 |  |
| Sub-Total | 85 |  |
| HABILIDADES (Subtotal: 15 pts) |  |  |
| Preguntas relacionadas al proyecto | 5 |  |
| Maquetación, Encapsulado (10 pts) |  |  |
| Estetica | 3 |  |
| Encapsulado | 3 |  |
| Cableado | 2 |  |
| Diseño | 2 |  |
| Sub-Total | 15 |  |
| TOTAL | 100 |  |

# Valores

- Responsabilidad: Asumir compromisos y cumplir con ellos es clave para el desarrollo personal y profesional. Ser responsable te ayuda a construir confianza y credibilidad en cualquier entorno.

- Perseverancia: No todas las metas se logran de inmediato, y la persistencia es lo que marca la diferencia entre el éxito y el abandono. Seguir adelante, incluso cuando hay dificultades, es lo que permite el crecimiento.

- Empatía: Comprender y respetar las emociones y perspectivas de los demás fomenta mejores relaciones interpersonales, tanto en lo personal como en lo profesional.

# Referencias

- https://pandas.pydata.org/docs/

- https://lascosasdeinternet.com/tech-development/que-son-los-modelos-de-regresion-en-ia/

- https://processing.org/reference/