Actividad #2 
#Medir con un sensor analógico o potenciómetro y mostrar valor convertido por ADC en el monitor serial

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

| 2.1 | DEFINICIÓN DE CONCEPTOS |
| --- | --- |

| Definición 2.1.1 |  |
| --- | --- |
| **Sensor Analógico**: Dispositivo que convierte una magnitud física (como temperatura, luz o presión) en una señal eléctrica continua (voltaje), la cual puede ser leída mediante un pin analógico de Arduino. |  |

| Definición 2.1.2 |  |
| --- | --- |
| **ADC (Analog-to-Digital Converter)**: Convertidor analógico-digital presente en los microcontroladores como Arduino, que transforma señales analógicas continuas en valores numéricos discretos para ser procesados por el sistema digital. |  |

| Definición 2.1.3 |  |
| --- | --- |
| **Potenciómetro**: Resistencia variable controlada manualmente que se utiliza comúnmente como divisor de voltaje, útil para ajustar niveles de señal o medir posición angular. |  |

| Definición 2.1.4 |  |
| --- | --- |
| **Monitor Serial**: Herramienta del IDE de Arduino que permite enviar y recibir datos entre la computadora y la placa Arduino, útil para depuración y visualización de valores leídos de sensores. |  |

| 2.2 | COMPETENCIA(S) DEL EJEMPLO A IMPARTIR |
| --- | --- |

| Competencia 2.2.1 |  |
| --- | --- |
| Analiza datos recolectados por sensores conectados a Arduino mediante software de análisis de datos como Python y bibliotecas especializadas para identificar patrones y anomalías, dentro del contexto que se esté aplicando en tiempo real. |  |

| 2.3 | SOFTWARE O MATERIALES NECESARIOS |
| --- | --- |

| Descripción |  |
| --- | --- |
| Se desea leer el valor de un potenciómetro o sensor analógico conectado a una placa Arduino y mostrar su valor convertido por el ADC en el Monitor Serial. Esto permitirá comprender cómo funciona la adquisición de señales analógicas y cómo interpretarlas para su uso posterior en sistemas de automatización o monitoreo. |  |

| Herramientas |  |
| --- | --- |
| - Placa Arduino (Ejemplo: Arduino UNO). - Potenciómetro lineal (10kΩ). - Cable de conexión (Jumpers). - Protoboard. - Entorno de desarrollo Arduino IDE. |  |

Link del Repositorio donde este se encuentra resuelto el ejercicio  (debidamente comentado) / de no poder tenerlo en un repositorio detalla en este espacio los pasos a realizar.

Se colocarán capturas, o alguna forma que se te ocurra para ejemplificar los resultados que se   pretenden al culminar el ejemplo

| 2.4 | EJERCICIOS EN CLASE |
| --- | --- |

| Descripción |  |
| --- | --- |
| Modificar el ejemplo para que el valor del potenciómetro también controle la intensidad de un LED utilizando PWM, mostrando tanto el valor analógico como el nivel de brillo en el Monitor Serial. |  |

| Entrega |  |
| --- | --- |
| Entregar el apartado o verlo presencialmente en funcionamiento |  |

| #.1 | VALORES Y ACTITUDES |
| --- | --- |

| Aplicación de Valores |  |
| --- | --- |
| - **Comunicación efectiva**: Evita errores al conectar sensores al compartir bien la información técnica. - **Responsabilidad compartida**: Cada persona asegura que su parte funcione correctamente. |  |