Actividad 3
# Controlar un servo motor que abre/cierra una compuerta cuando se presiona un botón o sensor PIR, usando interrupciones

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

| 3.1 | DEFINICIÓN DE CONCEPTOS |
| --- | --- |

| Definición 3.1.1 |  |
| --- | --- |
| **Servo Motor**: Actuador electromecánico que permite controlar la posición angular de un eje con precisión, generalmente entre 0° y 180°, usado frecuentemente en sistemas de automatización. |  |

| Definición 3.1.2 |
| --- |
| **Sensor PIR (Passive Infrared Sensor)**: Dispositivo que detecta radiación infrarroja emitida por cuerpos calientes (como humanos o animales), utilizado comúnmente para detección de movimiento. |  |

| Definición 3.1.3 |
| --- |
| **Interrupción Externa**: Tipo de interrupción generada por cambios en un pin específico del microcontrolador, usada para reaccionar inmediatamente ante eventos externos como pulsos de sensores. |  |

| Definición 3.1.4 |
| --- |
| **PWM (Pulse Width Modulation)**: Técnica utilizada para simular voltajes variables mediante pulsos de alta frecuencia, empleada para controlar servos, motores y LEDs. |  |

| 3.2 | COMPETENCIA(S) DEL EJEMPLO A IMPARTIR |
| --- | --- |

| Competencia 3.2.1 |  |
| --- | --- |
| Implementa rutinas de interrupción en sistemas embebidos usando Arduino IDE y bibliotecas específicas para gestionar eventos asincrónicos de sensores y actuadores en aplicaciones de automatización que requieren respuesta en tiempo real. |  |

| 3.3 | SOFTWARE O MATERIALES NECESARIOS |
| --- | --- |

| Descripción |  |
| --- | --- |
| Se desea construir un sistema donde un servo motor gire a una posición específica cuando se detecta movimiento mediante un sensor PIR o al presionar un botón físico, utilizando interrupciones para garantizar una respuesta inmediata sin afectar otras operaciones en curso. |  |

| Herramientas |  |
| --- | --- |
| - Placa Arduino (Ejemplo: Arduino UNO). - Servo motor (SG90 u otro compatible). - Sensor PIR o botón. - Resistencias (pull-down de 10kΩ si usa botón). - Cable de conexión (Jumpers). - Protoboard. - Entorno de desarrollo Arduino IDE. |  |

Link del Repositorio donde este se encuentra resuelto el ejercicio  (debidamente comentado) / de no poder tenerlo en un repositorio detalla en este espacio los pasos a realizar.

Se colocarán capturas, o alguna forma que se te ocurra para ejemplificar los resultados que se   pretenden al culminar el ejemplo

| 3.4 | EJERCICIOS EN CLASE |
| --- | --- |

| Descripción |  |
| --- | --- |
| Modificar el ejemplo para que el servo gire a diferentes ángulos dependiendo de cuántas veces se haya activado el sensor PIR, almacenando el conteo en una variable y mostrándolo en el Monitor Serial. |  |

| Entrega |  |
| --- | --- |
| Entregar el apartado o verlo presencialmente en funcionamiento |  |

| 3.1 | VALORES Y ACTITUDES |
| --- | --- |

| Aplicación de Valores |  |
| --- | --- |
| - **Confianza mutua**: Da seguridad al saber que todos cumplen su parte. - **Proactividad**: Anticiparse a problemas en sensores o actuadores para mantener el flujo automatizado. |  |