Actividad #9 
#Arduino envía datos a una base NoSQL (MongoDB, InfluxDB o Redis) y se visualizan en Grafana en un dashboard con gráficas en tiempo real

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

| 9.1 | DEFINICIÓN DE CONCEPTOS |
| --- | --- |

| Definición 9.1.1 |  |
| --- | --- |
| **Base de Datos NoSQL**: Sistema de almacenamiento no relacional, flexible y escalable, ideal para datos estructurados, semi-estructurados o series temporales, como MongoDB, InfluxDB o Redis. |  |

| Definición 9.1.2 |  |
| --- | --- |
| **InfluxDB**: Base de datos orientada a series temporales, especialmente útil para almacenar y consultar grandes volúmenes de datos de sensores, métricas y eventos a lo largo del tiempo. |  |

| Definición 9.1.3 |  |
| --- | --- |
| **Grafana**: Plataforma de visualización de datos de código abierto que permite crear dashboards interactivos y en tiempo real a partir de múltiples fuentes de datos, incluyendo InfluxDB, MySQL, PostgreSQL, Prometheus y más. |  |

| Definición 9.1.5 |  |
| --- | --- |
| **Dashboard en Tiempo Real**: Panel de control dinámico que muestra información clave de forma visual e inmediata, ideal para monitoreo de sistemas IoT. |  |

| 9.2 | COMPETENCIA(S) DEL EJEMPLO A IMPARTIR |
| --- | --- |

| Competencia 9.2.1 |  |
| --- | --- |
| Analiza datos recolectados por sensores conectados a Arduino mediante software de análisis de datos como Python y bibliotecas especializadas para identificar patrones y anomalías, dentro del contexto que se esté aplicando en tiempo real. |  |

| 9.3 | SOFTWARE O MATERIALES NECESARIOS |
| --- | --- |

| Descripción |  |
| --- | --- |
| Se desea implementar un sistema donde un sensor conectado a Arduino envíe datos a una base de datos NoSQL (como InfluxDB) a través de una red inalámbrica, y estos datos sean visualizados en tiempo real mediante un dashboard en Grafana. |  |

| Herramientas |  |
| --- | --- |
| - ESP32 o ESP8266 con sensor de temperatura/humedad (DHT22). - Computadora con InfluxDB instalado. - Grafana instalado y configurado. - Plataforma Arduino IDE. - Conexión a Internet. - Bibliotecas: WiFi.h, HTTPClient.h, InfluxDB Arduino. |  |

Link del Repositorio donde este se encuentra resuelto el ejercicio  (debidamente comentado) / de no poder tenerlo en un repositorio detalla en este espacio los pasos a realizar.

Se colocarán capturas, o alguna forma que se te ocurra para ejemplificar los resultados que se   pretenden al culminar el ejemplo

| 9.4 | EJERCICIOS EN CLASE |
| --- | --- |

| Descripción |  |
| --- | --- |
| Modificar el ejemplo para que se registren alertas en Grafana cuando el valor del sensor exceda un umbral predefinido, mostrando notificaciones visuales y mapas de calor. |  |

| Entrega |  |
| --- | --- |
| Entregar el apartado o verlo presencialmente en funcionamiento |  |

| 9.1 | VALORES Y ACTITUDES |
| --- | --- |

| Aplicación de Valores |  |
| --- | --- |
| - **Orden**: Tener una estructura clara y organizada en una base de datos es crucial para que la información sea accesible y útil. |  |