# Actividad práctica

PONDERACIÓN:  1 pts

Tiempo estimado:  30 min

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería.

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

# MARCO FORMATIVO

## Valores

| Nombre del valor | ¿Cómo se aplica en tu laboratorio? |
| --- | --- |
| Precisión | Esto se puede verificar en las capturas de pantalla, al confirmar la redundancia en la red. Se debe de revisar detalladamente su trabajo antes de realizar las capturas. |

## Competencia(s)

| Tipo de Competencia |  |
| --- | --- |
| Competencia General | El estudiante será capaz de diseñar, implementar y evaluar redes de computadoras a nivel de las capas física, de enlace de datos y de red del modelo OSI aplicando conocimientos de cableado estructurado, direccionamiento IP, segmentación con VLANs y enrutamiento, para garantizar la conectividad, el rendimiento y la solución de problemas en entornos profesionales. |
| Competencia Específica | El estudiante será capaz de diseñar, implementar y evaluar redes de computadoras a nivel de las capas física, de enlace de datos y de red del modelo OSI aplicando conocimientos de cableado estructurado, direccionamiento IP, segmentación con VLANs y enrutamiento, para garantizar la conectividad, el rendimiento y la solución de problemas en entornos profesionales. |

## Objetivo SMART

| SMART | Definición | Objetivo redactado |
| --- | --- | --- |
| Específico (¿Qué?) | El objetivo es concreto y tangible. | Los estudiantes serán capaces de aplicar los protocolos de enrutamiento Inter VLAN según necesidades. |
| Medible (¿Cuánto?) | El objetivo tiene una medida objetiva de éxito. | Lograr al menos un 80% de aciertos en la aplicación de normas y estándares. |
| Alcanzable (¿Cómo?) | El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles. | Utilizando únicamente las herramientas de laboratorio disponibles en clase. |
| Realista (¿Para qué?) | El objetivo contribuye a metas más amplias. | Con habilidades prácticas que fortalezcan la formación en configuración y segmentación de redes, para cursos más avanzados en redes y seguridad. |
| A Tiempo (¿Cuándo?) | El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso | Cumplir este aprendizaje en un plazo máximo de 1 semana. |

# Actividad a desarrollar

# Herramientas

Instalador de Cisco Packet Tracer.

https://legacy.netacad.com/portal/resources/packet-tracer

# Material de Apoyo

Aquí se puede colocar el repositorio en donde se trabaje el ejemplo.

# Descripción de la actividad

La facultad de Ingeniería le solicita que realice una simulación de la siguiente topología:

- En donde, para asignar direcciones IP a cada PC, primero realizó VLSM para segmentar la red 172.15.XX.0 /24. Ahora se debe reemplazar XX por los dos últimos dígitos de su carnet de la siguiente manera:

  - PC01: 172.15.XX.10 255.255.255.192 (172.15.XX.1 Gateway)

  - PC02: 172.15.XX.100 255.255.255.240 (172.15.XX.97 Gateway)

  - PC03: 172.15.XX.80 255.255.255.224 (172.15.XX.65 Gateway)

- Asignar los puertos de conexión hacia las PCs como modo de acceso y configurarles la VLAN mostrada en la topología.

- Configurar los puertos que se conectan entre los switches como modo troncal.

- Crear las subinterfaces necesarias en el enrutador y establecer la IP que se colocó como Gateway a cada PC según cada subinterfaz.

- Realizar captura de ping exitoso entre PC01 a PC02 (mostrando su configuración y luego realizando ping hacia la otra máquina)

- Realizar captura de ping exitoso entre PC02 a PC03 (mostrando su configuración y luego realizando ping hacia la otra máquina)

# Material de apoyo (referencias)

https://www.netacad.com/es/courses/getting-started-cisco-packet-tracer?courseLang=es-XL

# Rúbrica de Calificación

## Requisitos para optar a la calificación

* La actividad debe realizarse y ser entregada durante el periodo de clase.

## Detalle de la Calificación

| Criterio | Descripción | Puntos Máximos |
| --- | --- | --- |
| Topología 1 | Correcta captura de topología (1) utilizando los dispositivos mostrados. | 20 |
| Conexión InterVLAN 1 | Correcta captura de conexión InterVLAN entre dispositivo PC01 y PC02 | 40 |
| Conexión InterVLAN 2 | Correcta captura de conexión InterVLAN entre dispositivo PC02 y PC03 | 40 |