Área de Conocimiento

Demostración

Enrutamiento Lógico

Tiempo estimado:  0.30 h/min

Universidad San Carlos de Guatemala.

Facultad de ingeniería.

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

1. Marco Formativo

1.1.	Valores

| Nombre del valor | ¿Cómo se aplica en tu laboratorio? |
| --- | --- |
| Precisión | Esto se puede verificar en las capturas de pantalla, al confirmar la redundancia en la red. Se debe de revisar detalladamente su trabajo antes de realizar las capturas. |

## 1.2.	Competencia(s)

| Tipo de Competencia |  |
| --- | --- |
| Competencia General | El estudiante será capaz de diseñar, implementar y evaluar redes de computadoras a nivel de las capas física, de enlace de datos y de red del modelo OSI aplicando conocimientos de cableado estructurado, direccionamiento IP, segmentación con VLANs y enrutamiento, para garantizar la conectividad, el rendimiento y la solución de problemas en entornos profesionales. |
| Competencia Específica | El estudiante será capaz de diseñar, implementar y evaluar redes de computadoras a nivel de las capas física, de enlace de datos y de red del modelo OSI aplicando conocimientos de cableado estructurado, direccionamiento IP, segmentación con VLANs y enrutamiento, para garantizar la conectividad, el rendimiento y la solución de problemas en entornos profesionales. |

## 1.3.	Objetivo SMART

| SMART | Definición | Objetivo redactado |
| --- | --- | --- |
| Específico (¿Qué?) | El objetivo es concreto y tangible. | Los estudiantes serán capaces de aplicar los protocolos de enrutamiento Inter VLAN según necesidades. |
| Medible (¿Cuánto?) | El objetivo tiene una medida objetiva de éxito. | Lograr al menos un 80% de aciertos en la aplicación de normas y estándares. |
| Alcanzable (¿Cómo?) | El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles. | Utilizando únicamente las herramientas de laboratorio disponibles en clase. |
| Realista (¿Para qué?) | El objetivo contribuye a metas más amplias. | Con habilidades prácticas que fortalezcan la formación en configuración y segmentación de redes, para cursos más avanzados en redes y seguridad. |
| A Tiempo (¿Cuándo?) | El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso | Cumplir este aprendizaje en un plazo máximo de 1 semana. |

2. Herramientas o recursos utilizados en el ejemplo práctico:

Instalador de Cisco Packet Tracer.

https://legacy.netacad.com/portal/resources/packet-tracer

3. Material de apoyo

https://github.com/fsquijada/LAB_REDES1_2S_2025

3. Enunciado

La facultad de Ingeniería le solicita que realice una simulación de la siguiente topología:

- En donde, para asignar direcciones IP a cada PC, primero realizó VLSM para segmentar la red 172.15.XX.0 /24. Ahora se debe reemplazar XX por los dos últimos dígitos de su carnet de la siguiente manera:

  - PC01: 172.15.XX.10 255.255.255.192 (172.15.XX.1 Gateway)

  - PC02: 172.15.XX.100 255.255.255.240 (172.15.XX.97 Gateway)

  - PC03: 172.15.XX.80 255.255.255.224 (172.15.XX.65 Gateway)

- Asignar los puertos de conexión hacia las PCs como modo de acceso y configurarles la VLAN mostrada en la topología.

- Configurar los puertos que se conectan entre los switches como modo troncal.

- Crear las subinterfaces necesarias en el enrutador y establecer la IP que se colocó como Gateway a cada PC según cada subinterfaz.

- Realizar captura de ping exitoso entre PC01 a PC02 (mostrando su configuración y luego realizando ping hacia la otra máquina)

- Realizar captura de ping exitoso entre PC02 a PC03 (mostrando su configuración y luego realizando ping hacia la otra máquina)

Luego de haber completado, también se solicita que realice la siguiente topología

- En donde previamente se realizó subnetting con VLSM. Para asignar direcciones IP a cada PC, se debe reemplazar XX por los dos últimos dígitos de su carnet de la siguiente manera:

  - PC1: 192.169.XX.69 255.255.255.192 (192.169.XX.65 Gateway)

  - PC2: 192.169.XX.3 255.255.255.192 (192.169.XX.1 Gateway)

  - PC3: 192.169.XX.4 255.255.255.192 (192.169.XX.1 Gateway)

  - PC4: 192.169.XX.130 255.255.255.224 (192.169.XX.129 Gateway)

- Asignar los puertos de conexión hacia las PCs como modo de acceso y configurarles la VLAN mostrada en la topología.

- Configurar los puertos que se conectan entre los switches como modo troncal.

- Establecer el comando “ip routing” en el switch de capa 3 para que actúe como enrutador.

- Crear las interfaces VLAN necesarias en el switch de capa 3 y establecer, a cada una de estas, la IP que se colocó como Gateway a cada PC según cada interfaz VLAN.

- Realizar captura de ping exitoso entre PC1 a PC2 (mostrando su configuración y luego realizando ping hacia la otra máquina)

- Realizar captura de ping exitoso entre PC3 a PC4 (mostrando su configuración y luego realizando ping hacia la otra máquina)

4. Procedimiento

- Abrir Cisco Packet Tracer.

- Colocar los dispositivos (o se puede tener ya lista las topologías).

- Ingresar los comandos mostrados en el repositorio.

5. Aconsejando al siguiente Tutor para la realización de ejemplos.

Dificultades encontradas:

- Varios estudiantes por la carga de trabajo que tienen, es difícil que lleguen a esta parte entendiendo cómo funciona el subnetting, por lo que se les complica el tema de las configuraciones, por lo que hay que reforzar un poco.

Recomendaciones para futuras sesiones:

- Reforzar el tema de subnetting para que comprendan de mejor manera las diferencias entre las redes planteadas.

Qué puntos consideras fue de mayor dificultad para el estudiante

- Que entiendan la diferencia entre los límites de una red.