Área de Conocimiento

Demostración

Protocolos de redundancia, control de acceso y niveles de seguridad en redes

Tiempo estimado:  17 min

Universidad San Carlos de Guatemala.

Facultad de ingeniería.

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

1. Marco Formativo

1.1.	Valores

| Nombre del valor | ¿Cómo se aplica en tu laboratorio? |
| --- | --- |
| Compromiso con la seguridad | Los protocolos de alta disponibilidad (HSRP, VRRP, GLBP) y las ACLs/firewalls requieren compromiso para asegurar redes estables y seguras. |

  - 1.2.	Competencia(s)

| Tipo de Competencia |  |
| --- | --- |
| Competencia General | El estudiante será capaz de diseñar, implementar y evaluar redes de computadoras a nivel de las capas física, de enlace de datos y de red del modelo OSI aplicando conocimientos de cableado estructurado, direccionamiento IP, segmentación con VLANs y enrutamiento, para garantizar la conectividad, el rendimiento y la solución de problemas en entornos profesionales. |
| Competencia Específica | El estudiante es capaz de diseñar y configurar una topología de red con subredes y enrutamiento estático/dinámico que cumpla con requerimientos de eficiencia, redundancia y seguridad. |

  - 1.3.	Objetivo SMART

| SMART | Definición | Objetivo redactado |
| --- | --- | --- |
| Específico (¿Qué?) | El objetivo es concreto y tangible. | Representar un escenario en Packet Tracer con dos routers configurados para alta disponibilidad mediante HSRP y aplicar una ACL básica para filtrar tráfico no autorizado. |
| Medible (¿Cuánto?) | El objetivo tiene una medida objetiva de éxito. | Demostrar el funcionamiento del router de respaldo al simular una falla y la acción de la ACL permitiendo solo tráfico autorizado. |
| Alcanzable (¿Cómo?) | El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles. | Utilizando routers Cisco en Packet Tracer y configuraciones básicas de redundancia y filtrado vistas en clase. |
| Realista (¿Para qué?) | El objetivo contribuye a metas más amplias. | Comprender la importancia de la alta disponibilidad y seguridad como pilares fundamentales en redes empresariales. |
| A Tiempo (¿Cuándo?) | El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso | Realizar la simulación y demostración en la práctica de la semana 11. |

2. Herramientas o recursos utilizados en el ejemplo práctico:

- Cisco Packet Tracer

- Presentación “Clase 10 – Semana 11 – Implementación de Alta Disponibilidad y Seguridad”

- Documentación Cisco sobre HSRP, ACLs y Firewalls ASA

3. Material de apoyo

- Cisco – HSRP Configuration Guide

4. Enunciado

El ejercicio consiste en simular un entorno de red con alta disponibilidad y control de acceso en Cisco Packet Tracer.
Se implementará una puerta de enlace redundante mediante HSRP y se aplicará una lista de control de acceso (ACL) que limite el tráfico entre redes.

Escenario propuesto:

- Dos routers (R1 y R2) configurados para compartir una IP virtual de gateway.

- R1 será el router activo y R2 el router en espera.

- Se simulará la falla del router activo para observar cómo R2 asume automáticamente el rol principal (alta disponibilidad).

- Se añadirá una ACL extendida en el router activo que bloquee el tráfico HTTP (puerto 80) desde una subred específica y permita el resto del tráfico.

El objetivo es demostrar de forma visual y conceptual cómo los protocolos y reglas de seguridad mantienen la conectividad y controlan el acceso a los recursos de la red.

5. Procedimiento

- Diseño del escenario en Packet Tracer:

  - Colocar dos routers (R1 y R2), un switch y tres PCs (PC1, PC2, Servidor).

  - Conectar los routers entre sí y al switch.

  - Asignar direcciones IP en el mismo segmento (por ejemplo, 192.168.1.0/24).

- Configuración de HSRP (modo demostrativo):

  - Designar a R1 como el router activo y R2 como el router en espera.

  - Asignar una IP virtual compartida como gateway para las PCs (por ejemplo, 192.168.1.254).

  - En Packet Tracer se observará la redundancia en los íconos o en la tabla de rutas cuando se apague un router.

- Aplicación de ACL básica:

  - Crear una ACL extendida que bloquee el tráfico HTTP desde PC1 hacia el servidor, pero permita todo lo demás.

  - Asignar la ACL a la interfaz de salida del router activo.

- Prueba de funcionamiento:

  - Simular una falla apagando el router R1 y observar cómo R2 asume el rol activo.

  - Probar el acceso del PC1 al servidor (bloqueo HTTP) y del PC2 (permitido).

  - Registrar observaciones del comportamiento del tráfico.

- Conclusión:

  - Verificar que el cambio de rol entre routers fue transparente.

  - Confirmar que la ACL filtró correctamente el tráfico no autorizado.

6. Aconsejando al siguiente Tutor para la realización de ejemplos.

Dificultades encontradas:

- Algunos estudiantes confunden el propósito del IP virtual en HSRP.

- Dificultad para visualizar el traspaso automático entre routers en Packet Tracer.

- Errores en la ubicación (entrada/salida) de la ACL.

Recomendaciones:

- Explicar primero el concepto de puerta de enlace virtual antes de mostrar la simulación.

- Usar colores o etiquetas para distinguir el router activo y el de respaldo.

- Indicar que la práctica es demostrativa: no requiere comandos de configuración completos, solo la representación conceptual.

Puntos de mayor dificultad para el estudiante:

- Entender el flujo de tráfico en escenarios de redundancia.

- Aplicar ACLs correctamente en la interfaz y dirección de tráfico adecuada.