Área de Conocimiento

Demostración

Cableado estructurado y sus subsistemas

Tiempo estimado:  12 min

Universidad San Carlos de Guatemala.

Facultad de ingeniería.

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

1. Marco Formativo

1.1.	Valores

| Nombre del valor | ¿Cómo se aplica en tu laboratorio? |
| --- | --- |
| Orden y disciplina | El cableado estructurado requiere aplicar normas internacionales y mantener la infraestructura organizada para asegurar rendimiento y facilidad de mantenimiento. |

  - 1.2.	Competencia(s)

| Tipo de Competencia |  |
| --- | --- |
| Competencia General | El estudiante aplica los principios de cableado estructurado utilizando normas y estándares internacionales para configurar dispositivos de capa 2 y 3 siguiendo los protocolos y conceptos generales de redes para asegurar una infraestructura eficiente |
| Competencia Específica | El estudiante será capaz de diseñar, implementar y evaluar redes de computadoras a nivel de las capas física, de enlace de datos y de red del modelo OSI aplicando conocimientos de cableado estructurado, direccionamiento IP, segmentación con VLANs y enrutamiento, para garantizar la conectividad, el rendimiento y la solución de problemas en entornos profesionales. |

  - 1.3.	Objetivo SMART

| SMART | Definición | Objetivo redactado |
| --- | --- | --- |
| Específico (¿Qué?) | El objetivo es concreto y tangible. | Diseñar en Packet Tracer una representación visual del sistema de cableado estructurado de un edificio de dos pisos. |
| Medible (¿Cuánto?) | El objetivo tiene una medida objetiva de éxito. | Mostrar claramente todos los subsistemas: acometida, cuarto de equipos, cableado vertical, horizontal y área de trabajo. |
| Alcanzable (¿Cómo?) | El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles. | Utilizando únicamente Cisco Packet Tracer y los conceptos vistos en clase. |
| Realista (¿Para qué?) | El objetivo contribuye a metas más amplias. | Comprender la estructura física y lógica de un sistema de cableado estructurado como base para futuras implementaciones reales.. |
| A Tiempo (¿Cuándo?) | El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso | Completar la simulación demostrativa en el tiempo de práctica asignado durante la semana. |

2. Herramientas o recursos utilizados en el ejemplo práctico:

- Cisco Packet Tracer (versión 8.2 o superior)

- Presentación “Cableado Estructurado – Semana 3”

- Normas ANSI/TIA/EIA-568, 569, 606, 607

- Computadora con sistema operativo Windows o Linux

3. Material de apoyo

- Archivo .pkt donde se encuentra el resultado final de este ejemplo práctico.

- Presentación “Cableado Estructurado – Semana 3”

3. Enunciado

Se solicita realizar una simulación demostrativa del cableado estructurado de un edificio de dos pisos en Cisco Packet Tracer.

El propósito es identificar visualmente los subsistemas del cableado estructurado y cómo se interconectan jerárquicamente en una infraestructura organizada.

El diseño debe incluir:

- Acometida: punto de entrada del proveedor de servicios.

- Cuarto de equipos (primer piso): contiene el rack principal, patch panel, servidor y switch central (backbone).

- Cuartos de telecomunicaciones: uno por cada piso, cada uno con su switch de distribución.

- Cableado vertical (Backbone): conecta los switches de telecomunicaciones de ambos pisos directamente con el switch central del cuarto de equipos (no entre sí).

- Cableado horizontal: conecta los switches de cada piso con las áreas de trabajo (PCs).

- Área de trabajo: puestos finales de usuario en cada piso.

No se requiere configuración IP ni lógica, únicamente la representación visual y jerárquica del sistema.

4. Procedimiento

- Diseño del escenario:

- Se colocan los elementos del edificio en dos niveles dentro de Packet Tracer.

- En el primer piso se ubica el cuarto de equipos (switch central, patch panel y servidor).

- En cada piso se agregan cuartos de telecomunicaciones con un switch de piso y varias áreas de trabajo.

- Interconexión de subsistemas:

- Se conecta el switch de cada piso directamente al switch central del cuarto de equipos (representando el backbone).

- Desde los switches de piso se trazan conexiones hacia las PCs de cada área (cableado horizontal).

- Se identifican con etiquetas los diferentes subsistemas.

- Revisión visual:

- Verificar que no haya conexiones entre los switches de los pisos.

- Comprobar que todos los subsistemas (acometida, equipos, backbone, horizontal y área de trabajo) estén claramente representados.

5. Aconsejando al siguiente Tutor para la realización de ejemplos.

- Dificultades encontradas:

  - Confusión en la dirección del backbone: algunos conectan los switches de piso entre sí.

  - Dificultad para representar visualmente los pisos del edificio y sus cuartos de telecomunicaciones.

- Recomendaciones:

  - Explicar al inicio que el backbone conecta cada switch de piso con el switch central, no entre pisos.

  - Usar colores o etiquetas diferentes para cada subsistema.

  - Presentar una imagen de referencia del edificio antes de iniciar la práctica.

- Puntos de mayor dificultad para el estudiante:

  - Comprender la jerarquía entre los subsistemas del cableado.

  - Mantener orden visual y coherencia en la simulación.