# Actividad práctica

PONDERACIÓN:  0.45 pts

Tiempo estimado: 20 min

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería.

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

# MARCO FORMATIVO

## Valores

| Nombre del valor | ¿Cómo se aplica en tu laboratorio? |
| --- | --- |
| Responsabilidad | Se aplica cuando el estudiante cumple con la actividad en el tiempo establecido, utiliza correctamente los recursos tecnológicos y entrega un trabajo completo y funcional. Además, implica cuidar la precisión en las configuraciones y asumir el compromiso de aprender de forma autónoma durante el desarrollo del laboratorio. |

## Competencia(s)

Indique la competencia general del curso y la competencia específica trabajada en esta actividad.

| Tipo de Competencia |  |
| --- | --- |
| Competencia General | El estudiante será capaz de diseñar, implementar y evaluar redes de computadoras a nivel de las capas física, de enlace de datos y de red del modelo OSI aplicando conocimientos de cableado estructurado, direccionamiento IP, segmentación con VLANs y enrutamiento, para garantizar la conectividad, el rendimiento y la solución de problemas en entornos profesionales. |
| Competencia Específica | El estudiante es capaz de diseñar y configurar una topología de red con subredes y enrutamiento estático/dinámico que cumpla con requerimientos de eficiencia, redundancia y seguridad. |

## Objetivo SMART

Define el/los objetivo(s) que se pretende cumplir con la actividad planteada, con un enfoque SMART, toma en consideración que un objetivo SMART, va enfocado a la habilidad( y no a tanto a  la teoría

| SMART | Definición | Objetivo redactado |
| --- | --- | --- |
| Específico (¿Qué?) | El objetivo es concreto y tangible. | Los estudiantes serán capaces de identificar y configurar correctamente los elementos básicos de una red (topologías, direccionamiento IP, dispositivos de red y protocolos fundamentales). |
| Medible (¿Cuánto?) | El objetivo tiene una medida objetiva de éxito. | Lograr al menos un 80% de aciertos en las prácticas y evaluaciones. |
| Alcanzable (¿Cómo?) | El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles. | Utilizando únicamente las herramientas de laboratorio disponibles en clase. |
| Realista (¿Para qué?) | El objetivo contribuye a metas más amplias. | con habilidades prácticas que fortalezcan la formación en informática y sistemas, preparándose para cursos más avanzados en redes y seguridad. |
| A Tiempo (¿Cuándo?) | El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso | Cumplir este aprendizaje en un plazo máximo de 12 semanas. |

# Actividad a desarrollar

# Herramientas

Instalador de Cisco Packet Tracer

https://legacy.netacad.com/portal/resources/packet-tracer

# Descripción de la actividad

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes implementen un protocolo básico de ruteo dinámico usando un simulador de red. Los estudiantes deberán configurar dos o más routers para que se comuniquen entre sí, eligiendo la mejor ruta posible para transmitir los paquetes a través de la red.

Condiciones y restricciones:

- Herramientas: Los estudiantes deben usar un simulador de redes como Cisco Packet Tracer o GNS3. Si no se dispone de estos, pueden usar simuladores gratuitos en línea.

- Tiempo: Tienen 20 minutos para realizar la actividad y verificar que el ruteo dinámico esté funcionando correctamente.

- Contexto simulado: Se utilizarán tres routers conectados a dos redes distintas. Los routers deben ser configurados para permitir la comunicación entre las redes mediante un protocolo de ruteo dinámico (por ejemplo, RIP o OSPF).

Objetivo clave:

- Configurar los routers para que puedan compartir información sobre las rutas de red utilizando un protocolo de ruteo dinámico.

- Verificar que los routers actualicen sus tablas de ruteo y que la red sea capaz de enrutar los paquetes de manera correcta entre las dos redes simuladas.

# Material de apoyo (referencias)

Explicación de protocolos y comando a usar:

https://github.com/allangomez72/REDES1_LAB2S2025/tree/main/CLASE9

# Rúbrica de Calificación

## Requisitos para optar a la calificación

* La actividad debe realizarse y ser entregada durante el periodo de clase.

## Detalle de la Calificación

Establecer de una forma clara los aspectos que se calificarán

| Criterio | Descripción | Puntos Máximos |
| --- | --- | --- |
| Configuración correcta del ruteo dinámico | Los estudiantes deben configurar correctamente los routers para usar el protocolo de ruteo dinámico elegido (RIP/OSPF). | 25 |
| Prueba de conectividad | Verificar que las redes sean capaces de comunicarse entre sí usando el protocolo de ruteo dinámico. Esto puede incluir la verificación mediante comandos como ping. | 25 |
| Uso adecuado de herramientas | El estudiante utiliza el simulador de red correctamente para la configuración y pruebas. | 20 |
| Documentación o explicación clara | Los estudiantes deben ser capaces de explicar brevemente lo que hicieron para implementar el ruteo dinámico. | 15 |
| Tiempo y eficiencia | La actividad debe completarse dentro del tiempo estipulado (20 minutos). | 15 |
| Total |  | 100 |