Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

# Proyecto 2:

# Parte Física

PONDERACIÓN:  25 pts

Tiempo estimado:  3 hrs

Índice

1. MARCO FORMATIVO	3

1.1. Valor	3

1.2. Competencia(s)	3

1.3. Objetivo SMART	3

2. Resumen Ejecutivo	4

3. Enunciado del Proyecto	5

Objetivo General	5

Objetivos Específicos	5

Requerimientos de configuración	6

Máquina Virtual Router Kali	6

Máquina Virtual Linux Cliente	8

Computadora Física	10

Requerimientos de funcionamiento	11

Análisis con Wireshark	12

3.3 Entregables	13

4. Material de apoyo	14

5. Metodología	15

Fase 1: Preparación del entorno	15

Fase 2: Configuración del router Kali	15

Fase 3: Configuración de Linux cliente	16

Fase 4: Configuración de Windows	16

Fase 5: Análisis de tráfico	16

6. Recursos y herramientas a utilizar	16

Software	16

Plataformas de apoyo	17

7. Desarrollo de Habilidades Blandas	17

8. Cronograma	17

# MARCO FORMATIVO

## Valor

| Nombre del valor | ¿Cómo se aplica en tu laboratorio? |
| --- | --- |
| Responsabilidad técnica | Se aplica al diseñar una solución de red coherente y funcional para cada área, documentar correctamente las decisiones técnicas, verificar la conectividad, justificar la topología elegida y mantener configuraciones limpias, ordenadas y consistentes durante toda la implementación. |

## Competencia(s)

| Tipo de Competencia |  |
| --- | --- |
| Competencia General | El estudiante será capaz de diseñar, implementar y evaluar redes de computadoras a nivel de las capas física, de enlace de datos y de red del modelo OSI, aplicando conocimientos de cableado estructurado, direccionamiento IP, segmentación con VLANs y enrutamiento, para garantizar la conectividad, el rendimiento y la solución de problemas en entornos profesionales. |
| Competencia Específica | El estudiante será capaz de diseñar e implementar una infraestructura de red multisede para la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED), integrando segmentación mediante VLANs, enlaces troncales, VTP, enrutamiento inter-VLAN, subnetting con VLSM/FLSM, enrutamiento dinámico y estático, EtherChannel y mecanismos de redundancia, con el fin de asegurar conectividad, escalabilidad y disponibilidad en los servicios de la institución. |

## Objetivo SMART

| SMART | Definición | Objetivo redactado |
| --- | --- | --- |
| Específico (¿Qué?) | El objetivo es concreto y tangible. | Diseñar, configurar y documentar una infraestructura de red multisede para SE-CONRED, utilizando un backbone predefinido y desarrollando la topología interna de las áreas Occidente, Norte, Oriente y Central, de acuerdo con sus necesidades operativas. |
| Medible (¿Cuánto?) | El objetivo tiene una medida objetiva de éxito. | Lograr conectividad funcional entre áreas y VLANs según las restricciones del diseño, propagación correcta de VLANs mediante VTP, enrutamiento operativo en el backbone y evidencia satisfactoria de pruebas de conectividad y funcionamiento de redundancia. |
| Alcanzable (¿Cómo?) | El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles. | Utilizando Cisco Packet Tracer, configuración por CLI, técnicas de subnetting, protocolos de enrutamiento y documentación técnica ordenada en los formatos requeridos. |
| Realista (¿Para qué?) | El objetivo contribuye a metas más amplias. | Para fortalecer habilidades prácticas de diseño, segmentación, enrutamiento y documentación de redes, aplicadas a un escenario institucional realista vinculado a la coordinación y respuesta regional en Guatemala |
| A Tiempo (¿Cuándo?) | El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso | Cumplir con el diseño, implementación, pruebas y documentación final dentro del plazo establecido en el cronograma del proyecto. |

# Resumen Ejecutivo

Este proyecto tiene como objetivo central implementar una práctica funcional de red física simulada mediante virtualización, utilizando una máquina virtual con Kali como router, una máquina virtual Linux como equipo cliente y la computadora física del estudiante como host principal. La práctica busca suplir la ausencia de equipo físico de red mediante un entorno virtual controlado, donde se pueda evidenciar comunicación real entre dispositivos, enrutamiento entre redes distintas y análisis básico de tráfico.

La solución técnica se desarrollará utilizando dos máquinas virtuales. La primera máquina virtual deberá instalarse obligatoriamente con Kali y será configurada como router Linux, con al menos dos interfaces de red: una conectada a la red Host-Only para comunicarse con la computadora física y otra conectada a una red interna para comunicarse con la máquina virtual cliente. La segunda máquina virtual podrá utilizar una distribución Linux a elección del estudiante, como Linux Mint, Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, Debian u otra distribución equivalente, y funcionará como una computadora final dentro de una red diferente.

El estudiante deberá configurar direccionamiento IP estático, rutas, puerta de enlace, habilitación de reenvío de paquetes IPv4 y pruebas de conectividad mediante comandos reales como ping, ip addr, ip route, tracert, traceroute o equivalentes. Además, se deberá comprobar que la computadora física pueda comunicarse con la máquina virtual Linux a través del router Kali, demostrando el funcionamiento básico de un dispositivo de capa 3.

Este proyecto permite que el estudiante demuestre de forma práctica conceptos fundamentales de redes, tales como direccionamiento IP, segmentación por subredes, gateway predeterminado, rutas estáticas, comunicación entre redes distintas, funcionamiento de un router y análisis de tráfico con Wireshark. La implementación no se limita a una simulación lógica, ya que se utilizarán sistemas operativos reales virtualizados y tráfico real entre interfaces virtuales.

# Enunciado del Proyecto

### Objetivo General

Que el estudiante implemente y configure una red física simulada mediante virtualización, utilizando una máquina virtual Kali como router Linux, una máquina virtual Linux como equipo cliente y su computadora física como host, con el propósito de demostrar conectividad real entre redes diferentes mediante enrutamiento, configuración IP, rutas estáticas y pruebas de comunicación.

### Objetivos Específicos

- Configurar una máquina virtual Kali con múltiples interfaces de red para que funcione como router entre dos segmentos de red.

- Configurar una máquina virtual Linux cliente en una red interna diferente a la red de la computadora física.

- Establecer direccionamiento IP estático en el router Kali, en la máquina virtual Linux y en el adaptador Host-Only de la computadora física.

- Habilitar el reenvío de paquetes IPv4 en Kali para permitir comunicación entre redes distintas.

- Configurar una ruta estática en la computadora física para alcanzar la red de la máquina virtual Linux mediante el router Kali.

- Realizar pruebas de conectividad mediante ping, tracert, traceroute, ip addr, ip route o comandos equivalentes.

- Analizar el comportamiento del tráfico mediante Wireshark.

Descripción del Proyecto

Debido a que actualmente no se cuenta con equipo físico de red, como routers, switches, patch panels o cableado estructurado completo, se implementará una práctica de red física simulada mediante virtualización. Esta práctica permitirá representar el comportamiento de una red real utilizando máquinas virtuales y adaptadores de red virtuales.

El estudiante deberá crear una infraestructura compuesta por tres elementos principales:

- Una máquina virtual Kali que funcionará como router Linux.

- Una máquina virtual Linux que funcionará como computadora cliente.

- La computadora física del estudiante, preferiblemente Windows, que funcionará como host local.

- La máquina Kali deberá poseer al menos dos interfaces de red configuradas de la siguiente forma:

- Una interfaz conectada a un adaptador Host-Only, utilizada para comunicarse con la computadora física.

- Una interfaz conectada a una red interna de VirtualBox, utilizada para comunicarse con la máquina virtual Linux cliente.

- La máquina Linux cliente deberá estar conectada únicamente a la red interna, de manera que no pueda comunicarse directamente con la computadora física sin pasar por el router Kali.

- La computadora física deberá comunicarse con la máquina virtual Kali mediante el adaptador Host-Only. Para alcanzar la red interna donde se encuentra la máquina Linux cliente, será necesario agregar una ruta estática que indique como siguiente salto al router Kali.

## Requerimientos de configuración

### Máquina Virtual Router Kali

El estudiante deberá crear una máquina virtual con Kali, la cual será utilizada exclusivamente como router Linux.

Configuración mínima recomendada:

| Recurso | Especificación mínima |
| --- | --- |
| Sistema operativo | Kali |
| RAM | 1 GB |
| CPU | 1 núcleo |
| Disco | 10 GB |
| Adaptadores de red | 2 como mínimo |
| Entorno gráfico | No requerido |

La máquina Kali deberá tener configurados los siguientes adaptadores:

| Adaptador | Tipo de red | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Adaptador 1 | Host-Only Adapter | Comunicación con la computadora física |
| Adaptador 2 | Red Interna | Comunicación con la VM Linux cliente |

Opcionalmente, se podrá agregar un tercer adaptador NAT únicamente para permitir acceso a internet desde Kali durante la instalación de paquetes o herramientas.

El router Kali deberá cumplir con lo siguiente:

● Tener configurada una IP estática en la red Host-Only.

● Tener configurada una IP estática en la red interna.

● Tener habilitado el reenvío de paquetes IPv4.

● No depender de DHCP para las interfaces utilizadas en la práctica.

● Evitar direcciones IP duplicadas o adicionales en las interfaces principales.

● Permitir el paso de tráfico entre la red de la computadora física y la red de la máquina Linux cliente.

Direccionamiento sugerido:

| Interfaz | Red | IP |
| --- | --- | --- |
| enp0s8 | Host-Only | 192.168.5X.10/24 |
| enp0s9 | Red Interna | 192.168.10X.1/24 |

X = El último dígito de su carnet.

### Máquina Virtual Linux Cliente

El estudiante deberá crear una segunda máquina virtual utilizando una distribución Linux a elección. Se permite utilizar cualquier distribución de linux (recomendada linux mint / debian / ubuntu).

Esta máquina representará una computadora final dentro de una red distinta a la computadora física.

Configuración mínima recomendada:

| Recurso | Especificación mínima |
| --- | --- |
| Sistema operativo | Linux a elección |
| RAM | 1 GB |
| CPU | 1 núcleo |
| Disco | 10 GB |
| Adaptadores de red | 1 |
| Entorno gráfico | Opcional |

La máquina Linux cliente deberá tener un único adaptador principal configurado como:

| Adaptador | Tipo de red | Nombre |
| --- | --- | --- |
| Adaptador 1 | Red Interna | LAN_<APELLIDO> |

Ejemplo nombre: LAN_JIMENES

El nombre de la red interna deberá coincidir exactamente con el nombre utilizado en el adaptador interno del router Kali.

Direccionamiento sugerido:

| Equipo | IP | Gateway |
| --- | --- | --- |
| Linux Cliente | 192.168.10X.20/24 | 192.168.10X.1 |

X = El último dígito de su carnet.

La máquina Linux cliente deberá cumplir con lo siguiente:

● Tener una IP estática dentro de la red interna.

● Tener como gateway predeterminado la IP del router Kali en la red interna.

● No tener direcciones IP adicionales innecesarias en la misma interfaz.

● Realizar pruebas de conectividad antes de pasar a la configuración de Windows/Máquina Host.

### Computadora Física

La computadora física funcionará como host local y deberá comunicarse con la máquina virtual Linux cliente a través del router Kali.

El adaptador Host-Only de VirtualBox en su Máquina Física deberá tener una dirección IP estática.

Direccionamiento sugerido:

| Adaptador | IP | Máscara |
| --- | --- | --- |
| VirtualBox Host-Only Network | 192.168.5X.1 | 255.255.255.0 |

La computadora física deberá tener una ruta estática hacia la red de Linux cliente.

Comando sugerido en PowerShell o CMD como administrador:

route add 192.168.100.0 mask 255.255.255.0 192.168.56.10

Para hacerla permanente:

route -p add 192.168.100.0 mask 255.255.255.0 192.168.56.10

La computadora física deberá permitir respuestas ICMP para que las pruebas de ping funcionen correctamente.

Comando sugerido en PowerShell como administrador:

netsh advfirewall firewall add rule name="Permitir ICMPv4 VirtualBox" protocol=icmpv4:8,any dir=in action=allow

Pruebas mínimas:

- ping 192.168.56.10

- ping 192.168.100.20

- tracert 192.168.100.20

El comando tracert deberá evidenciar que el tráfico pasa primero por el router Kali.

Resultado esperado:

- 192.168.56.10

- 192.168.100.20

## Requerimientos de funcionamiento

La implementación deberá permitir:

● Comunicación entre la computadora física y el router Kali.

● Comunicación entre Linux cliente y el router Kali.

● Comunicación entre Linux cliente y la computadora física.

● Comunicación entre Windows y Linux cliente pasando por el router Kali.

● Evidencia de rutas configuradas correctamente.

● Evidencia de reenvío de paquetes activo en Kali.

● Evidencia de pruebas de conectividad exitosas.

● Análisis de tráfico con Wireshark o herramienta equivalente.

## Análisis con Wireshark

El estudiante deberá utilizar Wireshark para capturar y analizar tráfico generado durante las pruebas de conectividad.

Se recomienda capturar desde la computadora física en el adaptador:

VirtualBox Host-Only Network

También se podrá capturar desde Linux Mint o desde Kali utilizando Wireshark o tcpdump.

Filtros recomendados:

| Objetivo | Filtro |
| --- | --- |
| Ver pings | icmp |
| Ver resolución ARP | arp |
| Ver tráfico entre Windows y Linux cliente | ip.addr == 192.168.56.1 && ip.addr == 192.168.100.20 |
| Ver tráfico del router Kali | ip.addr == 192.168.56.10 |
| Ver tráfico de Linux cliente | ip.addr == 192.168.100.20 |

El estudiante deberá explicar:

- Qué protocolo utiliza el comando ping.

- Para qué se utiliza ARP.

- Qué dirección MAC se utiliza como destino cuando el tráfico va hacia otra red.

- Qué ocurre con el TTL cuando el paquete pasa por el router.

## 3.3 Entregables

Se debe de entregar un enlace a su repositorio privado de GitHub, el cual debe contener:

| Tipo | Descripción |
| --- | --- |
| Calificación | Al momento de calificarse tendrán que tener listo lo siguiente - Distribución de adaptadores de red en VirtualBox. - Configuración aplicada en Kali router. - Configuración aplicada en Linux cliente. - Configuración aplicada en Windows. - Análisis básico de paquetes en Wireshark. - Tabla de direccionamiento IP Utilizada. |

# Material de apoyo

● Debian GNU/Linux Installation Guide
 Guía oficial para instalación de Debian en arquitectura amd64. Puede utilizarse como referencia para instalar la máquina virtual que funcionará como router Linux.
 Enlace: Debian Installation Guide

● Descarga oficial de Debian
 Sitio oficial para descargar la imagen ISO de Debian. Se recomienda utilizar Debian para la máquina virtual que funcionará como router.
 Enlace: Download Debian

● Kali Linux
 Sitio oficial de Kali Linux. Puede utilizarse como alternativa técnica al router Debian, siempre que se configure únicamente para fines de enrutamiento, conectividad y análisis de tráfico dentro de la práctica.
 Enlace: Kali Linux

● Descarga oficial de Kali Linux
 Sitio oficial para descargar imágenes de Kali Linux. Para esta práctica se recomienda usar una imagen para máquina virtual o instalación estándar, evitando configuraciones innecesarias para el objetivo del laboratorio.
 Enlace: Get Kali

● Documentación oficial de Kali Linux
 Documentación general de Kali Linux. Puede utilizarse como referencia para instalación, configuración básica y uso del sistema.
 Enlace: Kali Docs

● Kali Linux General Use
 Sección de documentación general de Kali Linux, útil para revisar configuraciones básicas del sistema.
 Enlace: Kali General Use

● Oracle VM VirtualBox - Descargas
 Documentación oficial de VirtualBox sobre tipos de red virtual, incluyendo NAT, Host-Only Adapter e Internal Network. Esta referencia será útil para configurar los adaptadores de red de las máquinas virtuales.
 Enlace: VirtualBox Virtual Networking

● Manual de VirtualBox - Virtual Networking
Sitio oficial para descargar VirtualBox, herramienta que se utilizará para crear y administrar las máquinas virtuales de la práctica.
Enlace: VirtualBox Downloads

● VirtualBox Host-Only Networking
 Referencia sobre redes Host-Only en VirtualBox, donde se explica cómo el host puede comunicarse con las máquinas virtuales mediante una interfaz virtual.
 Enlace: VirtualBox Host-Only Networking

● NetworkManager - nmcli Reference Manual
 Documentación oficial de nmcli, herramienta utilizada para administrar conexiones de red en distribuciones Linux que usan NetworkManager. Será útil para configurar IPs estáticas en Debian o Linux Mint.
 Enlace: nmcli Reference Manual

● Microsoft Learn - Comando route en Windows
 Documentación oficial del comando route, utilizado para agregar, eliminar o visualizar rutas estáticas en Windows.
 Enlace: Windows route command

● Wireshark User’s Guide
 Guía oficial de Wireshark para captura y análisis de paquetes de red. Puede utilizarse para comprender el uso de filtros, captura de tráfico y análisis de protocolos.
 Enlace: Wireshark User’s Guide

● Wireshark Display Filters
 Referencia oficial sobre filtros de visualización en Wireshark, útiles para analizar tráfico ICMP, ARP, IP, TCP y otros protocolos.
 Enlace: Wireshark Display Filters

# Metodología

El proyecto se desarrolla de forma individual, siguiendo un enfoque práctico basado en virtualización y análisis de tráfico real.

El estudiante debe demostrar su dominio conceptual y técnico en redes mediante la configuración de dispositivos virtuales.

### Fase 1: Preparación del entorno

- Instalar VirtualBox o plataforma de virtualización equivalente.

- Crear una máquina virtual Kali para funcionar como router.

- Crear una máquina virtual Linux para funcionar como cliente.

- Configurar los adaptadores de red necesarios.

Producto esperado: máquinas virtuales creadas y adaptadores configurados.

### Fase 2: Configuración del router Kali

- Configurar IP estática en la interfaz Host-Only.

- Configurar IP estática en la interfaz de red interna.

- Habilitar el reenvío de paquetes IPv4.

- Verificar que Kali tenga conectividad hacia Windows y hacia Linux cliente.

- Producto esperado: router Kali funcional entre dos redes diferentes.

### Fase 3: Configuración de Linux cliente

- Configurar IP estática.

- Configurar gateway predeterminado hacia Kali.

- Verificar conectividad hacia el router.

- Verificar conectividad hacia la interfaz del router del lado de Windows.

Producto esperado: Linux cliente correctamente conectado a la red interna.

### Fase 4: Configuración de Windows

- Configurar o verificar la IP del adaptador Host-Only.

- Agregar ruta estática hacia la red de Linux cliente.

- Permitir ICMP en el firewall si es necesario.

- Validar conectividad hacia Kali y Linux cliente.

Producto esperado: comunicación completa entre Windows y Linux cliente mediante el router Kali.

### Fase 5: Análisis de tráfico

- Capturar tráfico ICMP mediante Wireshark.

- Capturar tráfico ARP.

- Analizar direcciones IP origen y destino.

- Analizar direcciones MAC origen y destino.

- Identificar el salto del router mediante tracert o traceroute.

Producto esperado: evidencia del comportamiento del tráfico en una comunicación entre redes diferentes.

# 6. Recursos y herramientas a utilizar

### Software

- VirtualBox o VMware.

- Kali.

- Distribución Linux cliente a elección.

- Windows como sistema operativo host.

- Wireshark.

- Terminal Linux.

- PowerShell o CMD en Windows.

### Plataformas de apoyo

- Documentación oficial de Kali, Linux y VirtualBox como apoyo.

# 7. Desarrollo de Habilidades Blandas

Aunque el proyecto es individual, fomenta competencias personales y transversales importantes en el área de redes:

- Responsabilidad técnica: configurar correctamente cada equipo y validar el funcionamiento.

- Pensamiento analítico: diagnosticar fallos de conectividad mediante pruebas por etapas.

- Resolución de problemas: identificar errores de rutas, firewall, DHCP o direccionamiento.

# 8. Cronograma

| Tipo | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| --- | --- | --- |
| Asignación de Proyecto | 04/05/2026 | 04/05/2026 |
| Elaboración | 04/05/2026 | 07/05/2026 |
| Calificación | 07/05/2026 | 07/05/2026 |