Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

# Título del Práctica:

# Configuración Avanzada de Red LAN

PONDERACIÓN:  7 pts

Tiempo estimado:  24 hrs

Índice

1. MARCO FORMATIVO	3

1.1. Valor	3

1.2. Competencia(s)	3

1.3. Objetivo SMART	3

2. Enunciado de la Práctica	4

2.1 Descripción del problema a resolver	4

2.2 Alcance de la práctica	5

3. Entregables	6

4. Material de apoyo	7

5. Recursos y herramientas a utilizar	7

6. Cronograma	7

7. Rúbrica de Calificación	7

7.1 Requisitos para optar a la calificación	7

7.2 Resumen de Puntuaciones	9

7.3 Comentarios Generales	9

Detalle de la Calificación	10

# MARCO FORMATIVO

## Valor

| Nombre del valor | ¿Cómo se aplica en tu laboratorio? |
| --- | --- |
| Organización | Para la correcta segmentación de red y aplicación de protocolos en los dispositivos |

## Competencia(s)

| Tipo de Competencia |  |
| --- | --- |
| Competencia General | El estudiante será capaz de diseñar, implementar y evaluar redes de computadoras a nivel de las capas física, de enlace de datos y de red del modelo OSI aplicando conocimientos de cableado estructurado, direccionamiento IP, segmentación con VLANs y enrutamiento, para garantizar la conectividad, el rendimiento y la solución de problemas en entornos profesionales. |
| Competencia Específica | El estudiante será capaz de diseñar, implementar y evaluar redes de computadoras a nivel de las capas física, de enlace de datos y de red del modelo OSI aplicando conocimientos de cableado estructurado, direccionamiento IP, segmentación con VLANs y enrutamiento, para garantizar la conectividad, el rendimiento y la solución de problemas en entornos profesionales. |

## Objetivo SMART

| SMART | Definición | Objetivo redactado |
| --- | --- | --- |
| Específico (¿Qué?) | El objetivo es concreto y tangible. | Que el estudiante diseñe, configure y documente una red LAN segmentada con VLANs, aplicando protocolos de administración y agregación de enlaces. |
| Medible (¿Cuánto?) | El objetivo tiene una medida objetiva de éxito. | Verificar conectividad total mediante al menos 10 pings exitosos entre mismas VLANs. |
| Alcanzable (¿Cómo?) | El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles. | Utilizando únicamente Cisco Packet Tracer, CLI básica y direccionamiento IPv4. |
| Realista (¿Para qué?) | El objetivo contribuye a metas más amplias. | Con habilidades prácticas que fortalezcan la formación en informática y sistemas, preparándose para cursos más avanzados en redes y seguridad. |
| A Tiempo (¿Cuándo?) | El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso | Cumplir este aprendizaje en un plazo máximo de 2 semanas. |

# Enunciado de la Práctica

Constructiva S.A. ha decidido mejorar su infraestructura de red para aumentar la seguridad, el rendimiento y la escalabilidad. Para ello, se requiere segmentar la red en VLANs, configurar un protocolo de administración de VLANs (VTP), implementar Spanning Tree Protocol (STP) para evitar bucles, y agregar enlaces troncales mediante EtherChannel.

## 2.1 Descripción del problema a resolver

Continuando con la distribución original (realizada en la práctica 1), se solicita lo siguiente:

- Segmentación por medio de VLANs:

- Crear una VLAN por departamento (mencionadas más adelante).

- Configurar una VLAN nativa (ID 99) para el tráfico de entre los switches.

- Crear una VLAN Blackhole (ID 999) y asignar todos los puertos no utilizados a esta VLAN.

- VTP:

- Configurar un servidor VTP en el switch principal de cada piso con las siguientes características:

  - El dominio VTP será el número de su carnet

  - La contraseña VTP será “piso#” reemplazando el numeral (#) por el número de piso.

  - Los demás switches deberán actuar como clientes VTP.

- STP:

- Implementar Rapid PVST+ para evitar bucles.

- Asegurar que el switch principal de cada piso sea el root bridge para su VLAN correspondiente.

- EtherChannel:

- Se deberán de agrupar 2 enlaces extra (se tendrán 3 en total) entre los switches principales de cada piso usando:

  - Para carnet pares LACP

  - Para carnet impares PAGP.

- Subnetting:

Se adquirieron las siguientes redes para los distintos niveles:

- Para el primer nivel: 192.168.XX.0 /24

- Para el segundo nivel: 192.168.XX+1.0 /24

- Para el tercer nivel: 192.168.XX+2.0 /24

Donde XX corresponden a los últimos 2 dígitos de su carnet.

Con esto se necesita que se realice subnetting utilizando VLSM para asignar direcciones IP a cada área de manera más eficiente

Las áreas y el número de dispositivos en cada una son las siguientes:

| Área | VLAN | Host Necesarios |
| --- | --- | --- |
| Recepción | 10 | 72 |
| Contabilidad | 11 | 25 |
| Legal | 12 | 32 |
| Reuniones | 13 | 5 |
| Arquitectura | 20 | 26 |
| Urbanismo | 21 | 58 |
| Reuniones | 22 | 8 |
| Dirección | 30 | 20 |
| Ingeniería | 31 | 49 |
| Servidores | 32 | 13 |

- Configuración de Switches:

Además de la configuración básica (hostname y contraseña de acceso con su número de carnet), se debe:

- Configurar las VLANs necesarias según la tabla anterior.

- Asignar puertos de acceso a las VLANs correspondientes.

- Configurar puertos troncales entre switches usando la VLAN nativa 99.

- Asignar puertos no utilizados a la VLAN 999.

- Configurar VTP tal como se mencionó anteriormente.

- Configurar modo Rapid PVST+.

- Configurar EtherChannel según se mencionó anteriormente.

- Asignación de Direcciones IP

- Se debe de realizar subnetting a cada nivel para crear una subred por VLAN.

- Cada VLAN debe tener su propia subred.

- Todas las subredes deben ser contiguas y eficientes en el uso de direcciones.

- Documentar en una tabla las subredes, máscaras, gateways y rangos utilizados.

## 2.2 Alcance de la práctica

Obligatorio:

- Realización de subnetting a cada nivel y a cada VLAN mencionada en la tabla.

- Creación y utilización de VLAN Nativa en los switches.

- Creación de VLAN Blackhole y asignación de puertos no utilizados.

- Uso de VTP con dominio y contraseña mencionadas.

- Asignación de IP en TODAS las computadoras utilizadas en la práctica.

- Implementación de protocolo STP.

- Implementación de Etherchannel.

2.3 Requerimientos técnicos

Entrega y Repositorio:

- Utilice el mismo repositorio creado para la Práctica 1.

- Cree una carpeta con el nombre "Practica2" dentro de este repositorio para subir los entregables.

Documentación Técnica (Archivo Markdown):

Se requiere la entrega de documentación técnica completa, la cual debe estar contenida en un archivo de tipo markdown e incluir los siguientes detalles:

- Capturas de pantalla de la implementación de la topología.

- Tabla de subnetting organizada por nivel.

- Tabla de asignación de direcciones IP completa.

- Detalle completo de todas las configuraciones realizadas en cada dispositivo.

Topología y Archivo de Packet Tracer:

- La práctica debe desarrollarse utilizando el software Cisco Packet Tracer.

- Se debe adjuntar el archivo .pkt de la topología realizada en el software.

## Entregables

| Tipo | Descripción |
| --- | --- |
| Repositorio en GitHub | Repositorio con el nombre Redes1<SECCIÓN>_1S2026 que contenga el código fuente de la práctica en una carpeta Practica2, el archivo .pkt y un archivo README.md con datos personales. |
| Código Fuente | Script completo de los comandos utilizados en todos los dispositivos. |
| Manual Técnico | Documento en formato markdown con la implementación. |
| Informe de Desarrollo | Documento en formato markdown que explique la implementación de la práctica, los problemas encontrados y las soluciones adoptadas, con capturas del correcto funcionamiento. |

# Material de apoyo

- Odom, Wendell. 2019. CCNA 200-301 Official Cert Guide. Vol. 1. Indianápolis: Cisco Press. ISBN-10- 0138229635.

- Cisco Networking Academy. 2024. Cursos de redes y certificaciones Cisco.

- https://www.netacad.com/.

# Recursos y herramientas a utilizar

- Software: Cisco Packet Tracer.

- Plataformas: GitHub (para repositorio), UEDI y Classroom (para entrega).

- Lecturas recomendadas: manual de uso en Cisco Packet Tracer y presentaciones del laboratorio.

# Cronograma

| Tipo | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| --- | --- | --- |
| Asignación de Practica | 24/03/2026 | 09/04/2026 |
| Elaboración | 24/03/2026 | 09/04/2026 |
| Calificación | 10/04/2026 | 11/04/2026 |

# Rúbrica de Calificación

## 7.1 Requisitos para optar a la calificación

| Tema | Descripción | Cumple (Sí/No) |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento de la tecnología establecida | La red debe implementarse en Cisco Packet Tracer (.pkt) y configurarse mediante CLI en switches Cisco 2960. |  |
| Uso de herramientas requeridas | Uso de Cisco Packet Tracer, Markdown para el manual técnico y GitHub para el repositorio. |  |
| Gestión y entregas de práctica | Entrega del archivo .pkt, manual técnico (.md) y tabla de IPs dentro del repositorio “Redes1_1S_2026_CARNET”. |  |
| Documentación obligatoria | Manual técnico con: comandos CLI, capturas de configuración, tabla IPs, pings y análisis de paquetes ARP/ICMP. Informe de Desarrollo con todos los errores y funcionamiento. |  |
| Pruebas y funcionalidad mínima | Verificación de conectividad total entre equipos mediante pings y capturas de simulación. |  |
| Cumplimiento de normas de cableado | Aplicación del estándar TIA/EIA-568B, con cables straight y crossover correctamente empleados. |  |
| Organización visual de la red | Diagrama esquemático del edificio de tres niveles con departamentos identificados y etiquetados. |  |
| Asignación de direcciones IP | Uso correcto de las redes base 192.168.XX.0/24, 192.168.XX+1.0 /24 y 192.168.XX+2.0 /24 sin direcciones repetidas. |  |

## 7.2 Resumen de Puntuaciones

| Área | Puntos Totales | Puntos Obtenidos |
| --- | --- | --- |
| 1. Habilidades |  |  |
| Diseño y organización de la topología | 5 |  |
| Configuración CLI en switches | 10 |  |
| Asignación y gestión de direcciones IP | 30 |  |
| Pruebas de conectividad y verificación funcional | 20 |  |
| Aplicación del estándar TIA/EIA-568B | 5 |  |
| Sub-Total Habilidades | 70 |  |
| 2. Conocimiento |  |  |
| Documentación técnica (.md) | 5 |  |
| Correcta tabla de subnetting | 15 |  |
| Comprensión teórico–práctica (preguntas de evaluación) | 10 |  |
| Sub-Total Conocimiento | 30 |  |
| TOTAL | 100 |  |

## Detalle de la Calificación

|  | Criterio/Nivel |  |  | Nivel de evaluación |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Criterio de evaluación | Punteo máximo |  | Satisfactorio 100% - 61% | Necesita mejorar 60% - 0% | Punteo Obtenido |
| 1 | Habilidades | 70 |  |  |  |  |
| 1.1 | Diseño y organización de la topología | 5 | Descripción | Diseño completo, ordenado y comprensible. | Faltan departamentos o la organización es confusa. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 5 - 3/ | 2 - 0/ |  |
| 1.2 | Configuración CLI en switches | 10 | Descripción | Configuración completa en todos los dispositivos. | Faltan configuraciones o errores de comandos. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 10 - 6/ | 5 - 0/ |  |
| 1.3 | Asignación y gestión de direcciones IP según subnetting | 30 | Descripción | IPs correctas según subred | IPs fuera del rango de subred. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 30 - 18/ | 17 - 0/ |  |
| 1.4 | Pruebas de conectividad y verificación funcional | 20 | Descripción | Conectividad únicamente con la misma VLAN. | Pruebas incompletas, o fallas de conexión. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 10 - 6/ | 5 - 0/ |  |
| 1.5 | Aplicación del estándar TIA/EIA-568B | 5 | Descripción | Aplicación correcta del estándar. | Conexiones incorrectas o sin criterio técnico. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 5 - 3/ | 2 - 0/ |  |
|  | Sub-Total de Puntos | 70 |  |  |  |  |
| 2 | Conocimientos | 30 |  |  |  |  |
| 2.1 | Documentación técnica (.md) | 5 | Descripción | Documentación completa, ordenada y con evidencia. | Faltan elementos o contenido incompleto. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 5 - 3/ | 2 - 0/ |  |
| 2.2 | Correcta tabla de subnetting | 15 | Descripción | Correcta tabla utilizando el formato indicado por nivel y por carnet. | No es correcto el subnetting o no es utilizado según indicaciones de carnet. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 15 - 9/ | 8 - 0/ |  |
| 2.3 | Comprensión teórico–práctica (preguntas de evaluación) | 10 | Descripción | Respuestas correctas y fundamentadas. | Respuestas incompletas o erróneas. |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 10 - 6/ | 5 - 0/ |  |
|  | Sub-Total de Puntos | 30 |  |  |  |  |
|  | Total | 100 |  |  |  |  |